| SCHEDA |  |  |  |  | Agente chimico |  |  |  |  | Fumi di saldatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | IDENTIFICAZIONE AGENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia esposizione |  |  |  |  |  |  | Modalità esposizione |  |  |  |  |  |  |  |  | Altri pericoli |  |  |  |  |  |
|  |  | Inalazione |  |  |  |  |  |  | Normalmente prevista |  |  |  |  |  |  |  | Instabilità |  |  |  |  |
|  |  | Contatto con la pelle |  |  |  |  |  |  | Accidentale |  |  |  |  |  |  |  | Incompatibilità con |  |  |  |  |
|  |  | Ingestione |  |  |  |  |  |  | Da contaminazione ambientale |  |  |  |  |  |  |  | Stato chimico-fisico |  |  |  |  |
| Componente |  |  |  |  |  |  | TLV – IBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manganese |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 0,2 mg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 0,2 mg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cobalto |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 0,02 mg/mc IBE: cobalto nelle urine 15 mg/l cobalto nel sangue 1 mg/l (f.t.s.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cromo III |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 0,5 mg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cromo VI |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 0,05 mg/mc IBE: cromo totale nelle urine 10 mg/g di creatinina (aumento d.t.) 30 mg/g di creatinina (f.t.s.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ossido di carbonio |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 29 mg/mc IBE: carbossi- emoglobina nel sangue 3,5% di emoglobina CO nell’aria di fine espirazione (20 ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biossido di azoto |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 5,6 mg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fumi di saldatura |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 5 mg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Particelle inalabili |  |  |  |  |  |  | TLV TWA: 10 mg/mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classificazione H |  |  |  |  | Si assegna al fumo di saldatura la seguente classificazione: H332: tossicità acuta in caso di inalazione H312: tossicità acuta per via cutanea H302: tossicità acuta per via orale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kg utilizzati per addetto |  |  |  |  | 10-100 a settimana |  |  |  |  |  |  | Tempo di esposizione |  |  |  |  |  | 26-50% dell’orario di lavoro |  |  |  |
| Categoria ex UNI EN 141 |  |  |  |  | A–Gas/vapori organici (punto ebollizione > 65°C) AX–Gas/vapori organici (punto ebollizione < 65°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B–Gas/vapori inorganici E–Gas/vapori acidi K–Ammoniaca e derivati |  |  |  |  |  |  |
| B | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER FATTORI (rischio stimato) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fattore gravità |  |  |  | Fattore durata |  |  |  | Fattore livello esposizione |  |  |  |  |  | Totale |  |  |  |  | Classe di rischio |  |  |
| 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | < 10 Irrilevante/Basso 11-25 Modesto 26-50 Medio 51-75 Alto 76-100 Alto |
| C | VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Necessaria Sì No |  |  |
| D | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (artt. 224, 225) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riorganizzazione dei sistemi di lavorazione Fornitura di attrezzature per il lavoro specifico ( ) Riduzione al minimo degli esposti Riduzione della durata e dell’intensità dell’esposizione Attuazione di misure igieniche idonee Riduzione della quantità degli agenti presenti Attuazione di metodi di lavoro appropriati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Processi lavorativi appropriati: installazione di un sistema di aspirazione localizzato sulle fonti di emissione Fornitura dei DPI indicati di seguito Attivazione della sorveglianza sanitaria Predisposizione di misure di emergenza ed allarme in caso di incidenti Attuazione di un piano di formazione e informazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occhi |  |  |  |  |  | Mani |  |  |  |  | Apparato respiratorio |  |  |  |  |  |  |  |  | Corpo |  |
| Occhiali per saldatura EN 175 |  |  |  |  |  | Guanti EN 374 |  |  |  |  | Maschera per saldatura: EN 149 FFA1P2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tuta da lavoro |  |