Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori Art. 28 D.Lgs 81/2008

| Ragione sociale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unità produttiva |  |  |

| Capitolo |  | Agenti chimici Titolo IX capo I D.Lgs 81/2008 Regolamento 1907/2006/CE – Regolamento 1272/2008/CE Linee guida ASL Piemonte |
| --- | --- | --- |
| 14 |  |  |

| Documento unico di | n. 23 pagine |
| --- | --- |

Sommario

Premessa	3

Premessa NORMATIVA	3

1. MetodoLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE	5

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	6

2.1 Fattore gravità	8

2.2 Fattore Durata	10

2.3 Fattore livello di esposizione (rischio stimato)	11

2.4 Fattore livello di esposizione (rischio misurato)	14

3. Valutazione dei rischi	16

3.1 Identificazione degli agenti chimici impiegati in ogni fase di lavoro	16

3.2 Schede di valutazione dei rischi	17

Allegato I	18

Revisioni	23

# Premessa

Il metodo è tratto dal Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico, a cura del Gruppo di lavoro ”Rischio Chimico”  REGIONE PIEMONTE – Assessorato alla Sanità In collaborazione con: Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro – Università di Torino ARPA Piemonte Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana - Università di Torino Dipartimento di Scienze dei Materiali ed Ingegneria Chimica – Politecnico di Torino.

# Premessa NORMATIVA

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs  9 aprile 2008, n. 81 art. 17: il presente documento si riferisce alla valutazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 223, e ne costituisce la necessaria integrazione.

Il D.Lgs . 9 aprile 2008, n. 81 prescrive, infatti, al Datore di Lavoro di:

- effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente,

- aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse,

- prendere, in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

La valutazione dei rischi deve contenere le informazioni relative a:

- natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;

- modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;

- entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza dell’esposizione;

- effetti delle misure di sicurezza messe in atto;

- valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente;

- risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;

- eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;

- eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

Il D.Lgs 81/2008 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare sono compresi:

- la produzione;

- la manipolazione;

- l'immagazzinamento;

- il trasporto o l'eliminazione;

- il trattamento dei rifiuti.

Gli agenti chimici pericolosi sono quelli classificati o classificabili come:

- sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche;

- miscele ai sensi del Regolamento europeo 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

- che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro;

- gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

In particolare occorre riferirsi a sostanze e miscele classificate come riportato in tabella:

| Sostanze/Miscele soggette alla valutazione secondo il D.Lgs 81/08 |  |
| --- | --- |
| Classificazione D.Lgs 52/97 | Classificazione CLP |
| esplosivi | esplosivi |
| comburenti | gas infiammabili |
| estremamente infiammabili | aerosol infiammabili |
| facilmente infiammabili | gas comburenti |
| infiammabili | gas sotto pressione |
| molto tossici | liquidi infiammabili |
| tossici | solidi infiammabili |
| nocivi | sostanze e miscele autoreattive |
| corrosivi | liquidi piroforici |
| irritanti | solidi piroforici |
| sensibilizzanti | sostanze e miscele autoriscaldanti |
| cancerogeni | sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili |
| mutageni | liquidi comburenti |
| tossici per il ciclo riproduttivo | solidi comburenti |
|  | perossidi organici |
|  | sostanze o miscele corrosive per i metalli |
|  | tossicità acuta |
|  | corrosione/irritazione della pelle |
|  | gravi lesioni oculari/irritazione oculare |
|  | sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle |
|  | tossicità per la riproduzione |
|  | tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (stot se) |
|  | tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (stot re) |
|  | pericolo in caso di aspirazione |
|  | mutagenicità di categoria 2 sulle cellule germinali |
|  | cancerogenicità di categoria 2 |

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sostanze e miscele che siano solo pericolose per l'ambiente.

La classificazione può essere individuata dalle indicazioni di pericolo (frasi H) (precedentemente frasi R) presenti sulle schede di sicurezza.

Parlando di rischio di esposizione è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 81/08, come riportato in tabella.

| Rischio di esposizione | Riferimento normativo | Obblighi |
| --- | --- | --- |
| Irrilevante per la salute e basso per la sicurezza | D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 224 comma 2 | - Valutazione dei rischi - Informazione e formazione |
| NON irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza | D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 artt. 225, 226,229,230 | - Valutazione dei rischi - Informazione e formazione - Misure specifiche di protezione e prevenzione - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze - Sorveglianza sanitaria |

Si ricorda che l’analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, deve essere stata già effettuata ai sensi del Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 e riportata all’interno della valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro con compilazione del registro degli esposti ove previsto.

# 1. MetodoLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE

Nella Figura seguente è rappresentato lo schema logico previsto dal D.Lgs. 81/2008 per la valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici secondo quanto definito nelle Linee Guida delle Regioni

1) valutazione

# 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il D.Lgs 81/2008 all’art. 28 ha previsto l'obbligo per il datore di lavoro di procedere ad una valutazione dei rischi esistenti nell'ambito aziendale di cui risponde. Il decreto ha precisato i criteri da utilizzare nella valutazione del rischio chimico.

Si ritiene altamente raccomandabile che vengano utilizzati criteri e metodi valutativi standardizzati, per quanto possibile scientifici, oggettivi e ripetibili allo scopo di svolgere il complesso atto valutativo secondo criteri rispondenti al dettato normativo, ai requisiti di appropriatezza ed efficacia ed alla dimostrabilità dei requisiti stessi.

Lo schema valutativo qui di seguito presentato nasce dall'esigenza di fornire agli attori della valutazione del rischio uno strumento (per quanto sopra già esposto) sufficientemente razionale, standardizzato ed oggettivo, ma al tempo stesso agibile.

Si è consapevoli della presenza, nell'iter valutativo proposto, di alcuni aspetti più empirici che scientifici, e si considera l'attuale versione come propedeutica a successivi approfondimenti e integrazioni, tenuto conto che dalla norma è richiesta non una ricerca scientifica ma un atto con finalità pratiche operative e preventive.

Secondo l'impostazione ormai correntemente diffusasi, e coerente con l'orientamento dei relativi documenti della Comunità Europea, e del recente D.Lgs. 81/2008 appaiono accettabili le seguenti definizioni:

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Ai fini del processo di valutazione del rischio qui delineato, si è ritenuto che l'esistenza di un “RISCHIO” possa derivare dall'insieme di TRE FATTORI:

- la GRAVITA' (o QUALITA' negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico

- la DURATA dell'effettiva esposizione all’agente chimico

- il LIVELLO DI ESPOSIZIONE (qualitativa e quantitativa)

I due ultimi fattori concorrendo a definire l'ENTITA' di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico.

La valutazione del RISCHIO è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.

E' stata scelta la logica di un METODO AD INDICE, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.

La stessa legislazione italiana comprende esempi di metodi indicizzati di valutazione del rischio, quale quello reso obbligatorio dal DPCM 31/3/89 ai fini dell'applicazione del DPR 17/5/88 in relazione a rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno PONDERARE i tre fattori secondo le scale che si riportano di seguito.

| GRAVITA' |  |  |
| --- | --- | --- |
| (0) | (ASSENTE) | (assenza di effetti prevedibili) |
| 1 | LIEVE | effetti reversibili |
| 2 | MODESTA | effetti potenzialmente irreversibili |
| 3 | MEDIA | effetti sicuramente irreversibili |
| 4 | ALTA | effetti irreversibili gravi |
| 5 | MOLTO ALTA | effetti possibilmente letali |
| DURATA |  |  |
| 1 | OCCASIONALMENTE | < 10 % orario lavoro |
| 2 | FREQUENTEMENTE | 10-25 % orario lavoro |
| 3 | ABITUALMENTE | 26-50 % orario lavoro |
| 4 | SEMPRE | 51-100 % orario lavoro |
| LIVELLO DI ESPOSIZIONE |  |  |
|  | EVENTO | ESPOSIZIONE/CONDIZIONI OPERATIVE |
| (0) | (ASSENTE) |  |
| 1 | LIEVE | lieve/altamente protettive |
| 2 | MODESTA | moderata/protettive |
| 3 | MEDIA | media/poco protettive |
| 4 | ALTA | alta/assai poco protettive |
| 5 | MOLTO ALTA | molto alta/non protettive |

Il fattore valutativo correlato al LIVELLO DI ESPOSIZIONE alla noxa in esame in genere è quello che comporta una analisi più articolata, poiché dovrà prendere in considerazione quantità di utilizzo/esposizione, fattori ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la specifica fonte di pericolo), di protezione tecnica, etc. In sintesi il fattore modalità permette di valutare il rischio da agenti chimici sia attraverso un modello “stimato” sia utilizzando dati relativi al monitoraggio ambientale e biologico. Questo al fine di evitare una ingiustificata “proliferazione” di indagini ambientali e di permettere un corretto approccio valutativo anche per gli agenti chimici di cui non sono disponibili valori limite ambientali e biologici di riferimento.

Il diagramma di flusso proposto dal gruppo di lavoro della Regione Piemonte prevede una prima fase valutativa caratterizzata dal “rischio stimato”. Ovviamente, se sono già disponibili dati derivanti da indagini ambientali e biologiche, tale passaggio potrà essere saltato e si potrà procedere a valutare direttamente il “rischio misurato”.

A scopo prudenziale, è previsto che il valore di ponderazione non sia mai considerato inferiore a 0.5 (anche se l'algoritmo matematico di valutazione potrebbe di per sé condurre ad un punteggio inferiore a 0), se non nel caso di una esposizione allo specifico pericolo di fatto uguale o inferiore a quella statisticamente attesa o comunque possibile per la popolazione generale non esposta.

La definizione delle classi si basa su un concetto di fatto empirico, non fondato al momento su specifici metodi di analisi statistico-epidemiologica.

Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico INDICATORE DI RISCHIO, espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in CLASSI DI RISCHIO così distribuite:

| Classi di rischio |  | Misure specifiche di prevenzione e protezione |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | Irrilevante-Basso | Non necessarie * |
| 11-25 | Modesto | Opportune a medio termine |
| 26-50 | Medio | Opportune a breve termine, necessarie a medio termine |
| 51-75 | Alto | Indispensabili a breve termine |
| 76-100 | Molto alto | Urgenti |

* risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi

Il processo valutativo prevede la conservazione dei singoli “contatori”, così da poter comunque valutare quale dei tre fattori comporti la potenzialità di rischio più elevata, anche a fini correttivi.

L'individuazione delle specifiche classi di rischio, potrà altresì consentire ai valutatori di verificare l’esistenza, nell’ambito del rischio chimico, di una condizione di rischio irrilevante e fatto salvo quanto previsto dall’art. 224  del d.lgs. 81/2008 la eventuale non applicabilità delle misure previste dall’art. 225, 226, 229 e 230.

In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare l’esistenza di un rischio irrilevante allorché l’indicatore di rischio si collochi nella prima classe con valore compreso tra 1 e 10.

Per quanto riguarda gli intermedi di lavorazione noti, questi andranno valutati esattamente come se fossero materie prime.

## 2.1 Fattore gravità

È stato confermato un approccio semplice e di immediata applicazione, basato sui criteri della Classificazione EU delle Sostanze e delle Miscele Pericolose (CLP).

Si e associato alla classificazione di pericolosità un fattore di gravità, che inserisce le indicazioni H previste dalla classificazione CLP in vigore per le sostanze e miscele, in 5 diverse fasce di gravita.

| Classe di gravità 1 | Fattore applicato | 1 |
| --- | --- | --- |
| H302 Tossicità acuta (per via orale), cat. 4 - Nocivo se ingerito H319 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, cat. 2 - Provoca grave irritazione oculare H315 Corrosione/irritazione cutanea, cat. 2 - Provoca irritazione cutanea EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |  |  |

| Classe di gravità 2 | Fattore applicato | 2 |
| --- | --- | --- |
| H301 Tossicità acuta (per via orale), cat. 3 - Tossico se ingerito H312 Tossicità acuta (per via cutanea), cat. 4 - Nocivo per contatto con la pelle H317 Sensibilizzazione della pelle, cat. 1 ** - Può provocare una reazione allergica cutanea H318 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, cat. 1 - Provoca gravi lesioni oculari H332 Tossicità acuta in caso di inalazione, cat. 4 – Nocivo per inalazione H335 Tossicità specifica per organi bersaglio SE, cat. 3 – Può irritare le vie respiratorie H336 Tossicità specifica per organi bersaglio SE cat. 3 Narcosi - Può provocare sonnolenza o vertigini |  |  |

| Classe di gravità 3 | Fattore applicato | 3 |
| --- | --- | --- |
| H300 Tossicità acuta (per via orale), cat. 1 e 2 - Letale se ingerito H304 Pericolo in caso di aspirazione, cat. 1 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H311 Tossicità acuta (per via cutanea), cat. 3 - Tossico per contatto con la pelle H314 Corrosione/irritazione cutanea, cat. 1A, 1B e 1C - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H331 Tossicità acuta in caso di inalazione, cat. 3 - Tossico se inalato H334 Sensibilizzazione delle vie respiratorie, cat. 1 ** - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato EUH070 Tossico per contatto oculare EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie |  |  |

| Classe di gravità 4 | Fattore applicato | 4 |
| --- | --- | --- |
| H310 Tossicità acuta (per via cutanea), cat. 1 e 2 - Letale per contatto con la pelle. H330 Tossicità acuta in caso di inalazione, cat. 1 e 2 - Letale se inalato H361 Tossicità per la riproduzione, cat. 2 - Sospettato di nuocere alla fertilita o al feto H362 Tossicità per la riproduzione, cat. supplementare — Effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento H371 Tossicità specifica per organi bersaglio SE, cat. 2 - Puo provocare danni agli organi H373 Tossicità specifica per organi bersaglio RE, cat. 2 - Puo provocare danni agli organi |  |  |

| Classe di gravità 5 | Fattore applicato | 5 |
| --- | --- | --- |
| H341 Mutagenicità sulle cellule germinali, cat. 2 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche H351 Cancerogenicità, cat. 2 - Sospettato di provocare il cancro H360 Tossicità per la riproduzione, cat. 1A e 1B - Puo nuocere alla fertilita o al feto H370 Tossicità specifica per organi bersaglio SE, cat. 1 - Provoca danni agli organi H372 Tossicità specifica per organi bersaglio RE cat. 1 - Provoca danni agli organi |  |  |

Nel caso di presenza di più indicazioni H si utilizza il fattore di gravità con indice più elevato.

Si è ritenuto opportuno attribuire la pericolosità per esclusiva via digestiva ad una classe di gravità inferiore rispetto a quella spettante per analoga pericolosità per via inalatoria o per contatto cutaneo, in considerazione della sostanziale non rilevanza, in ambito occupazionale, dell'assorbimento per tale via.

Nel caso in cui non sia disponibile la Classificazione ufficiale CEE sarà indispensabile far riferimento alla Classificazione fornita dal produttore, ricavandola dalla Scheda di dati di sicurezza. Qualora inoltre le schede di dati di sicurezza siano di vecchia data e/o non riportino alcuna classificazione ovvero, per quanto riguarda i preparati, non vengano raggiunte le quantità percentuali delle diverse sostanze componenti necessarie per attribuire il preparato stesso ad una definita categoria di pericolo, la sostanza o il preparato devono essere valutati sulla base delle caratteristiche tossicologiche note e ad essi per analogia occorre associare un indice di gravità conseguente.

## 2.2 Fattore Durata

Il valore da attribuire a questo fattore è tra quelli riportati in tabella 1 in caso di effettiva misura del tempo o stima dello stesso.

| Fattore applicato | Tipologia | Tempo (% sull’orario di lavoro) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Occasionalmente | < 10 % | orario di lavoro |
| 2 | Frequentemente | 10-25 % | orario di lavoro |
| 3 | Abitualmente | 26-50 % | orario di lavoro |
| 4 | Sempre | 51-100 % | orario di lavoro |

Nel caso in cui la classe di rischio stimato sia maggiore di irrilevante si può procedere all’effettuazione di misure ambientali confrontabili con valori limite si dovrà considerare l’effettiva durata di esposizione all’agente chimico - “esposizione alla mansione misurata”.

Qualora la valutazione venga condotta sulla base di dati risultanti da un monitoraggio biologico, sarà attribuito:

per le sostanze prive di tendenza all'accumulo (con momento di campionamento “a fine turno” secondo l'ACGIH):

il valore relativo all’effettiva classe temporale specifica in caso di utilizzo non quotidiano della sostanza;

il valore fisso 4 in caso di esposizione quotidiana, indipendentemente dalla durata della stessa, in quanto il dato biologico esprime la dose realmente assorbita;

per le sostanze con tendenza l'accumulo (con momento di campionamento “non critico” o “discrezionale” secondo l'ACGIH) il valore fisso 4.

## 2.3 Fattore livello di esposizione (rischio stimato)

In assenza di dati di monitoraggio biologico o di rilievi ambientali si è ritenuto opportuno costruire un livello di Probabilità stimata (Ps), graduato da 1 a 5, sulla base dei quantitativi di sostanza utilizzati per settimana, per addetto, secondo il seguente schema:

| LIVELLO DI ESPOSIZIONE rischio stimato |  |
| --- | --- |
| Ps | Kg o litri usati per settimana per addetto |
| 1 | 1 |
| 2 | >1 - 10 |
| 3 | >10 - 100 |
| 4 | > 100 - 1000 |
| 5 | >1000 |

Fermo restando che il limite di questo fattore può essere al massimo pari a 5 e che applicando le correzioni sotto riportate può teoricamente risultare negativo, è previsto che il valore di ponderazione non sia mai considerato inferiore a 0,5.

La Probabilità stimata deve essere “corretta” in funzione:

| dello stato fisico della sostanza |  |
| --- | --- |
| gas | + 1 |
| liquido, in rapporto alla: |  |
| - temperatura di ebollizione > 150 °C | 0 |
| - temperatura di ebollizione 50-150 °C | + 0,5 |
| - temperatura di ebollizione < 50 °C | + 1 |
| solido, in rapporto alla respirabilità |  |
| - non respirabile (granuli o scaglie) | 0 |
| - respirabile | + 1 |
| [è stata altresì prevista, con particolare riferimento al caso di contemporaneo utilizzo di più sostanze con stato fisico diverso, la possibilità di una “non valutabilità nel dettaglio” dello stato fisico stesso (+0,5)]. |  |
| della tipologia di impianto (dalla definizione di “interventi manuali” sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) |  |
| - a ciclo chiuso e sigillato | - 3 |
| - a ciclo chiuso ma con carico e scarico manuale | - 2 |
| - a ciclo chiuso ma con periodici e limitati interventi manuali | - 2 |
| - a ciclo chiuso ma con carico/scarico manuali e con periodici e limitati interventi manuali | - 1 |
| - processo con operatori efficacemente remotizzati | - 1 |
| - manuale | 0 |
| - manuale in condizioni d'esercizio non adeguate | + 1 |
| del tipo di processo |  |
| - senza apporto di energia termica | 0 |
| - con apporto di energia termica | + 0,5 |
| - senza apporto di energia meccanica | 0 |
| - con apporto di energia meccanica | + 0,5 |
| dell'esistenza di Dispositivi di Protezione Tecnica |  |
| - con piani di manutenzione programmata | - 1 |
| - strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata | - 0,5 |
| della possibilità di contatto cutaneo |  |
|  | + 0,5 |

Le “correzioni” proposte si rifanno, con talune modifiche, all'approccio suggerito dal Documento CEE “Assestment of workplace exposure to notified new substances” .

Per quanto riguarda l'utilizzo contemporaneo di più sostanze o preparati si identificano le seguenti possibilità operative:

qualora si possa identificare una sostanza “tracciante” in base a univoche considerazioni tossicologiche e quantitative (almeno due ordini di grandezza di differenza nell'utilizzo), la valutazione verrà condotta sulla sostanza in questione

qualora venga utilizzato un gruppo di sostanze di omogenea categoria di pericolosità per organo bersaglio, verrà effettuata la somma delle quantità utilizzate

qualora vengano utilizzate più sostanze appartenenti a differenti categorie di pericolosità, ogni sottogruppo omogeneo sarà considerato indipendentemente.

Quando la valutazione così condotta - rischio stimato - si collochi ad un livello uguale o superiore alla Seconda Classe di rischio (vedi tabella 2) è necessario, se tecnicamente attuabile, passare ad una valutazione del rischio secondo il modello proposto per il rischio misurato.

## 2.4 Fattore livello di esposizione (rischio misurato)

Le entrate nel flusso sono essenzialmente due, in funzione dell'esistenza:

- di dati di monitoraggio biologico

- e/o di rilievi igienistico-industriali

con la conseguente definizione dei livelli di Probabilità biologica (Pb) e/o di Probabilità ambientale (Pa), ambedue graduati da 1 a 5 sulla base di classi di rapporto tra TLVs (Threshold Limit Values – Valori Limite di Soglia), BEIs (Biological Exposure Indices – Indici Biologici di Esposizione) e livelli misurati.

In dettaglio, sono previste le seguenti classi di Pb e Pa.

| LIVELLO DI ESPOSIZIONE rischio misurato |  |
| --- | --- |
| Pb o Pa | Rapporto tra valori misurati e Valori Limite (TLV, BEI) |
| 0 | Valori misurati uguali/inferiori ai dati relativi all'esposizione della popolazione generale |
| 1 | < 10 % |
| 2 | > 11 < 25 % |
| 3 | > 26 < 50 % |
| 4 | > 51 < 100 % |
| 5 | 100 % |

La modalità di esecuzione dell’indagine ambientale riveste particolare importanza nella valutazione dei risultati delle attività di igiene industriale. Le scelte operate devono essere esplicitate ed i criteri eseguiti devono essere conformi alle Norme UNI. Tra queste si richiama per la sua importanza la norma UNI EN 689 “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”.

In presenza di più misure biologiche o ambientali per mansioni ed aree omogenee, il rapporto con il TLV e/o BEI corrispondente è allo studio la fattibilità di utilizzo di test statistici tra i valori campionari e gli intervalli previsti in tabella 4. In una prima applicazione è ragionevole il criterio del confronto con il valore medio.

Verrà indicata la presenza di valori in classi superiori a quella in cui si colloca il valore medio ed in tali casi il punteggio verrà incrementato di un addendo peggiorativo pari a 0,5.

In caso di superamento del 50% del TLV ambientale non si potrà comunque definire l’esistenza di un rischio moderato.

Per la Probabilità ambientale è previsto un addendo correttivo (+0,5) conseguente alla possibilità di contatto cutaneo significativo, in caso di impiego di sostanza attiva per via cutanea o a livello cutaneo  o con “Skin notation” nelle indicazioni ACGIH.

Laddove coesistenti, il Fattore Livello di Esposizione da utilizzarsi è quello più alto fra Pb e Pa.

Per quanto riguarda l'utilizzo contemporaneo di più sostanze o preparati, si identificano le seguenti possibilità operative:

- qualora si possa identificare una sostanza “tracciante” in base a univoche considerazioni tossicologiche e quantitative (almeno due ordini di grandezza di differenza nelle quantità utilizzate), la valutazione verrà condotta sulla sostanza in questione

- qualora venga utilizzato un gruppo di sostanze di omogenea categoria di pericolosità, per le quali non esistano documentati effetti additivi, verrà effettuata la somma delle concentrazioni ambientali che verrà confrontata:

- con il TLV più restrittivo fra quelli disponibili

- (in assenza di TLV specifici, con il TLV di sostanza analoga per categoria di pericolosità)

- qualora vengano utilizzate sostanze con effetti additivi documentati, verrà utilizzata la formula ACGIH.

- qualora vengano utilizzate più sostanze appartenenti a differenti categorie di pericolosità, ogni sottogruppo omogeneo sarà considerato indipendentemente, secondo le modalità precedentemente descritte.

Tale approccio riprende quello proposto nel Documento inglese sui limiti di esposizione.

Nel caso non sia tecnicamente fattibile (non misurabilità della noxa, assenza di valori limite di riferimento) si dovrà procedere ad interventi correttivi con le tempistiche previste nella tabella 2 e si dovranno applicare le misure di tutela specifiche di protezione e prevenzione previste dall’articolo 225.

# 3. Valutazione dei rischi

## 3.1 Identificazione degli agenti chimici impiegati in ogni fase di lavoro

Si procede quindi ad identificare, per ciascuna fase di lavoro e per ciascun gruppo omogeneo, gli agenti chimici ai quali gli addetti sono esposti. Ciascun agente chimico, sarà valutato nella presente valutazione all’interno della scheda corrispondente (vedi anche capitolo 2 – Valutazione dei rischi per gruppo omogeneo. In ciascuna scheda sono indicati gli agenti chimici impiegati per la fase relativa).

NOTA BENE: La presente valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici, è stata redatta sulla base delle informazioni, dei dati operativi, delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal Datore di Lavoro, a norma dell'Art. 29, comma 1, del D.Lgs. 81/08.

La valutazione è pertanto da ritenersi rappresentativa della situazione aziendale esclusivamente alla data di emissione. Resta esclusiva responsabilità del Datore di Lavoro comunicare tempestivamente ogni variazione o rischio non valutato.

| Rif. cap. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gruppo omogeneo | Agente chimico Indicare anche gli scarti, i sottoprodotti, ecc. Indicare, ove necessario, anche più agenti per ogni fase | Scheda n° |
|  |  | 1 |

NOTA BENE: I prodotti chimici indicati sono rappresentativi dei prodotti chimici utilizzati in azienda.

## 3.2 Schede di valutazione dei rischi

# Allegato I

Classificazione secondo il REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008

aggiornato al REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014 (VI adeguamento)

| Frase H | Categoria | Frase | Rischio |
| --- | --- | --- | --- |
| H200 |  | Esplosivo instabile. | rischio sicurezza |
| H201 |  | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. | rischio sicurezza |
| H202 |  | Esplosivo; grave pericolo di proiezione. | rischio sicurezza |
| H203 |  | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. | rischio sicurezza |
| H204 |  | Pericolo di incendio o di proiezione. | rischio sicurezza |
| H205 |  | Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. | rischio sicurezza |
| H220 |  | Gas altamente infiammabile. | rischio sicurezza |
| H221 |  | Gas infiammabile. | rischio sicurezza |
| H222 |  | Aerosol altamente infiammabile. | rischio sicurezza |
| H223 |  | Aerosol infiammabile. | rischio sicurezza |
| H224 |  | Liquido e vapori altamente infiammabili. | rischio sicurezza |
| H225 |  | Liquido e vapori facilmente infiammabili. | rischio sicurezza |
| H226 |  | Liquido e vapori infiammabili. | rischio sicurezza |
| H228 |  | Solido infiammabile. | rischio sicurezza |
| H229 |  | Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. | rischio sicurezza |
| H230 |  | Può esplodere anche in assenza di aria. | rischio sicurezza |
| H231 |  | Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata. | rischio sicurezza |
| H240 |  | Rischio di esplosione per riscaldamento. | rischio sicurezza |
| H241 |  | Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. | rischio sicurezza |
| H242 |  | Rischio d'incendio per riscaldamento. | rischio sicurezza |
| H250 |  | Spontaneamente infiammabile all'aria. | rischio sicurezza |
| H251 |  | Autoriscaldante; può infiammarsi. | rischio sicurezza |
| H252 |  | Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. | rischio sicurezza |
| H260 |  | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. | rischio sicurezza |
| H261 |  | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. | rischio sicurezza |
| H270 |  | Può provocare o aggravare un incendio; comburente. | rischio sicurezza |
| H271 |  | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. | rischio sicurezza |
| H272 |  | Può aggravare un incendio; comburente. | rischio sicurezza |
| H280 |  | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. | rischio sicurezza |
| H281 |  | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. | rischio sicurezza |
| H290 |  | Può essere corrosivo per i metalli. | rischio sicurezza |
| H300 | cat. 2 | Letale se ingerito. | rischio salute |
| H300 | cat. 1 | Letale se ingerito. | rischio salute |
| H301 |  | Tossico se ingerito. | rischio salute |
| H302 |  | Nocivo se ingerito. | rischio salute |
| H304 |  | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. | rischio salute |
| H310 | cat. 2 | Letale per contatto con la pelle. | rischio salute |
| H310 | cat. 1 | Letale per contatto con la pelle. | rischio salute |
| H311 |  | Tossico per contatto con la pelle. | rischio salute |
| H312 |  | Nocivo per contatto con la pelle. | rischio salute |
| H314 | cat. 1A | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. | rischio salute |
| H314 | cat. 1B | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. | rischio salute |
| H314 | cat. 1C | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. | rischio salute |
| H315 |  | Provoca irritazione cutanea. | rischio salute |
| H317 | cat. 1A | Può provocare una reazione allergica cutanea. | rischio dovuto a sensibilizzante |
| H317 | cat. 1B | Può provocare una reazione allergica cutanea. | rischio dovuto a sensibilizzante |
| H318 |  | Provoca gravi lesioni oculari. | rischio salute |
| H319 |  | Provoca grave irritazione oculare. | rischio salute |
| H330 | cat. 2 | Letale se inalato. | rischio salute |
| H330 | cat. 1 | Letale se inalato. | rischio salute |
| H331 |  | Tossico se inalato. | rischio salute |
| H332 |  | Nocivo se inalato. | rischio salute |
| H334 | cat. 1A | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. | rischio dovuto a sensibilizzante |
| H334 | cat. 1B | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. | rischio dovuto a sensibilizzante |
| H335 |  | Può irritare le vie respiratorie. | rischio salute |
| H336 |  | Può provocare sonnolenza o vertigini. | rischio salute |
| H340 |  | Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio cancerogeno mutageno |
| H341 |  | Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio salute |
| H350 |  | Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio cancerogeno mutageno |
| H351 |  | Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio salute |
| H350i |  | Può provocare il cancro se inalato. | rischio cancerogeno mutageno |
| H360 |  | Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio salute |
| H360F |  | Può nuocere alla fertilità. | rischio salute |
| H360D |  | Può nuocere al feto. | rischio salute |
| H361f |  | Sospettato di nuocere alla fertilità. | rischio salute |
| H361d |  | Sospettato di nuocere al feto. | rischio salute |
| H360FD |  | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. | rischio salute |
| H361fd |  | Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. | rischio salute |
| H360Fd |  | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. | rischio salute |
| H360Df |  | Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità | rischio salute |
| H361 |  | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio salute |
| H362 |  | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. | rischio salute |
| H370 |  | Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio salute |
| H371 |  | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio salute |
| H372 |  | Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio salute |
| H373 |  | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. | rischio salute |
| H400 |  | Molto tossico per gli organismi acquatici. | rischio per l'ambiente |
| H410 |  | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | rischio per l'ambiente |
| H411 |  | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | rischio per l'ambiente |
| H412 |  | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | rischio per l'ambiente |
| H413 |  | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | rischio per l'ambiente |
| H300+H310 |  | Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle | rischio dovuto a sostanza mortale |
| H300+H330 |  | Mortale se ingerito o inalato | rischio dovuto a sostanza mortale |
| H310+H330 |  | Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione | rischio dovuto a sostanza mortale |
| H300+H310+H330 |  | Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato | rischio dovuto a sostanza mortale |
| H301+H311 |  | Tossico se ingerito o a contatto con la pelle | rischio salute |
| H301+H331 |  | Tossico se ingerito o inalato | rischio salute |
| H311+H331 |  | Tossico a contatto con la pelle o se inalato | rischio salute |
| H301+H311+H331 |  | Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato | rischio salute |
| H302+H312 |  | Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle | rischio salute |
| H302+H332 |  | Nocivo se ingerito o inalato | rischio salute |
| H312+H332 |  | Nocivo a contatto con la pelle o se inalato | rischio salute |
| H302+H312+H332 |  | Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato | rischio salute |
| H420 |  | Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera. | rischio per l'ambiente |
| EUH 029 |  | A contatto con l’acqua libera un gas tossico. | rischio salute |
| EUH 031 |  | A contatto con acidi libera gas tossici. | rischio salute |
| EUH 032 |  | A contatto con acidi libera gas molto tossici. | rischio salute |
| EUH 066 |  | L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. | rischio salute |
| EUH 070 |  | Tossico per contatto oculare. | rischio salute |
| EUH 071 |  | Corrosivo per le vie respiratorie. | rischio salute |
| EUH 201 |  | Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini. | rischio salute |
| EUH 201A |  | Attenzione! Contiene piombo. | rischio salute |
| EUH 202 |  | Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. | rischio salute |
| EUH 203 |  | Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. | rischio salute |
| EUH 204 |  | Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. | rischio salute |
| EUH 205 |  | Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica. | rischio salute |
| EUH 206 |  | Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). | rischio salute |
| EUH 207 |  | Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza. | rischio salute |
| EUH 208 |  | Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una Reazione allergica. | rischio dovuto a sensibilizzante |
| EUH 209 |  | Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso. | rischio sicurezza |
| EUH209A |  | Può diventare infiammabile durante l’uso. | rischio sicurezza |
| EUH 210 |  | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. | Chiedere al fornitore/produttore le informazioni di pericolosità |
| EUH 401 |  | Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. | Chiedere al fornitore/produttore le informazioni di pericolosità |
| EUH 059 |  | Pericoloso per lo strato di ozono. | rischio per l'ambiente |
| EUH 001 |  | Esplosivo allo stato secco. | rischio sicurezza |
| EUH 006 |  | Esplosivo a contatto con l’aria. | rischio sicurezza |
| EUH 014 |  | Reagisce violentemente con l’acqua. | rischio sicurezza |
| EUH 018 |  | Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. | rischio sicurezza |
| EUH 019 |  | Può formare perossidi esplosivi. | rischio sicurezza |
| EUH 044 |  | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. | rischio sicurezza |