| PROCEDURA OPERATIVA | ## manipolazione di liquidi IN TEMPERATURA (acqua di cottura, ecc.) |
| --- | --- |
| REPARTI DI INTERESSE: | - Addetti alle operazioni di manipolazione liquidi in temperatura (acqua, ecc.) - Eventuale personale generico con accesso alla zona di cottura alimenti |
| ATTIVAZIONE IN CASO DI: | Attività di manipolazione e svuotamento liquidi in temperatura (acque di cottura, ecc.). |
| EFFETTI DEL RISCHIO: | Le acque alimentari, nelle condizioni di stoccaggio e impiego iniziale, non presentano pericoli immediati per la salute. A seguito del trattamento in temperatura con fornitura di calore (in pentola, bollitori, ecc.) i liquidi di cottura raggiungo alte temperature la cui manipolazione può seriamente mettere a rischio l’utilizzatore. È quindi opportuno adottare alcune precauzioni al fine di prevenire possibili effetti avversi. L’esposizione a liquidi in temperatura avviene generalmente per tre vie: Esposizione cutanea diretta ai liquidi in temperatura Esposizione a schizzi di acqua bollente (accidentale) Esposizione per ingestione (accidentale) |
| MISURE DA ADOTTARE: | Si adottano le presenti misure al fine di ridurre il rischio: DISPOSIZIONI GENERALI: - Assicurarsi di indossare i dispositivi di protezione individuale previsti quali: - Scarpa di lavoro con suola antiscivolo - Occhiali di protezione - Indumenti di lavoro per settore alimentare a maniche lunghe - Grembiule resistente al calore - Guanti di protezione dal calore. - Analizzare le condizioni dell’ambiente di lavoro ovvero stato dei piani di calpestio (assenza di ingombri, superfici scivolose / bagnate, schizzi di olio / ecc.); rimozione e ripristino delle condizioni di sicurezza. - Garantire uno stabile posizionamento/installazione delle attrezzature impiegate nelle fasi di messa in temperature dei liquidi ovvero in conformità con disposizioni da libretto d’uso e manutenzione. - Tenere lontani materiali combustibili dalla zona di cottura (stracci, tendaggi, ecc.) - Adozione di estrema cautela durante l’uso delle attrezzature di messa in temperature dei liquidi e relativi contenitori onde evitare rovesciamenti e contatto accidentale. - Prima di eventuali spostamenti di contenitori con liquidi bollenti allertare tutto il personale presente. FASE DI MANIPOLAZIONE/IMPIEGO: - Manipolare i contenitori dei liquidi in temperatura solo se strettamente necessario alle lavorazioni e con estrema cautela. - Uso delle attrezzature di lavoro (bollitori, cuocitori, ecc.) secondo addestramento ricevuto e nel rispetto delle indicazioni dei fabbricanti così come da libretto uso e manutenzione. - Non inserire all’interno dei liquidi in temperatura prodotti che potrebbero reagire in maniera incontrollata e improvvisa (acqua e oli, ecc.). - Non lasciare mai la zona di cottura e messa in temperatura dei liquidi in assenza di sorveglianza - In caso di produzione di fiamme nell’area, allertare il personale addetto alle emergenze antincendio; quindi impiegare i presidi antincendio previsti. FASE DI SVUOTAMENTO / SMALTIMENTO: - Assicurarsi di indossare i dispositivi di protezione individuale previsti quali scarpa di lavoro con suola antiscivolo, indumenti di lavoro per settore alimentare a maniche lunghe, grembiule resistente al calore e guanti di protezione dal calore. - È preferibile impiegare attrezzature aggiornate ai più recenti modelli (bollitori, ecc.). - Prima di rimuovere e smaltire i liquidi in temperatura, è necessario che essi si raffreddino al di sotto dei 40°C |