| PROCEDURA OPERATIVA | ## gestione rischio DA posture incongrue per posizione china / in ginocchio. |
| --- | --- |
| REPARTI DI INTERESSE: | Addetti alle operazioni lavorative eseguite in posizione china ovvero in ginocchio. |
| ATTIVAZIONE IN CASO DI: | Esecuzione di lavorazioni che prevedono posture chine e/o in ginocchio mantenute per periodi prolungati. |
| EFFETTI DEL RISCHIO: | Disturbi muscolo scheletrici a carico delle articolazioni inferiori Lesioni ai menischi Borsite prerotulea Tendinopatie del ginocchio |
| MISURE DA ADOTTARE: | - I preposti devono essere messi a conoscenza circa la presenza di eventuale personale di squadra con limitazioni all’esecuzione delle mansioni; - Nell’affidamento di compiti eseguite in posizione inginocchiata o accovacciata prolungata nel tempo, preferire puntualmente personale della squadra di lavoro con piena idoneità alla mansione; - Fare in modo che il lavoro possa essere svolto da una posizione eretta ogniqualvolta possibile, anche per mezzo di idonei utensili / attrezzature ausiliarie; - Riorganizzare i compiti che richiedono una gestione manuale in posizione inginocchiata o accovacciata o con le ginocchia molto piegate; - Sistemare i percorsi e le superfici in modo da ridurre il rischio di scivolamento o caduta; - Verificare la conformità delle superfici di appoggio e rimuovere eventuali ingombri / residui dalle pavimentazioni oggetto dei lavori in posizione inginocchiata; - Ridurre o evitare ogniqualvolta possibile il tempo trascorso in posizione di lavoro inginocchiata o accovacciata; - Assicurare pause frequenti durante le lavorazioni in posizione inginocchiata e/o accovacciata (minimo 5 minuti ogni ora di lavoro). - Evitare o ridurre il numero di volte e/o la durata in cui si svolge il lavoro con le ginocchia molto piegate; - Evitare o ridurre il numero di volte e/o il numero di rampe che i lavoratori devono salire o scendere su scale/scale a pioli; - Modificare i processi lavorativi o utilizzare appropriati dispositivi di sollevamento; - Evitare di saltare dall’alto durante l’attività di lavoro. Modificare i processi lavorativi o ridurre l’altezza a cui si svolge il lavoro; - Utilizzare adeguate protezioni per le ginocchia conformi a norma tecnica EN 14404 quando ci si effettuano lavorazioni in posizione inginocchiata (vedi estratto); |