| PROCEDURA OPERATIVA | ## movimentazione MANUALE carichi |
| --- | --- |
| REPARTI DI INTERESSE: | Addetti alle operazioni di movimentazione manuale dei carichi (in particolare per sollevamento e abbassamento carichi di peso superiore a 3 kg). |
| ATTIVAZIONE IN CASO DI: | Effettuazione di attività che prevedano sollevamento e abbassamento manuale di carichi di lavoro |
| EFFETTI DEL RISCHIO: | Le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico (sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico) possono comportare rischi di lesioni dorso lombari. Per lesioni dorso lombari s’intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare. Il disco, ogni volta che si compie uno sforzo di sollevamento, viene sottoposto ad una grande pressione inimmaginabile. Se si solleva un carico di venticinque chilogrammi da terra all'altezza del torace, a schiena flessa, cioè curvata, il disco intervertebrale del tratto lombare della colonna viene sottoposto ad una pressione superiore ai 500 chilogrammi. Sotto l’influenza di questi sforzi muscolari e del peso dei carichi sostenuti, le articolazioni possono, a lungo andare, essere gravemente danneggiate, in particolare quelle della colonna vertebrale. Tale rischio è ulteriormente aggravato se l’addetto presenta condizioni fisiche non totalmente idonee alla movimentazione e pertanto va prestata particolare attenzione alle fasi lavorative o ci si astiene dall’esecuzione dedicandosi ad attività più sicure. |
| MISURE DA ADOTTARE: | Prima di avviare le movimentazioni, è necessario effettuare una FASE PRELIMINARE DI VERIFICA DEL CARICO che consiste in: - Verificare il peso del carico - Verificare la possibilità di organizzare le lavorazioni in modo da ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l’impiego d’idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento e/o ausili. - Verificare la possibilità di eliminare gli ostacoli eventualmente presenti al fine di aumentare gli spazi operativi e la fluidità dei movimenti. - Tenere a mente che la movimentazione è aggravata nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni: - Limiti di carico individuali (secondo giudizio di idoneità) - Carico ingombrante o difficile da afferrare - Carico in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi - Carico collocato in posizione iniziale non ottimale (troppo basso/alto) - Eccessivo sforzo fisico richiesto - Necessità di torsione del tronco - Comporta un movimento brusco del carico - Comporta movimenti con corpo in posizione instabile - Caratteristiche dell’ambiente di lavoro non ottimali - Spazio libero verticale insufficiente - Pavimento difforme, con rischi d’inciampo o scivolamento - Posizione di partenza non ergonomica - Piano di appoggio/calpestio con dislivelli o instabili - Condizioni microclimatiche inadeguate - Sforzi fisici frequenti o troppo prolungati - Scarso riposo fisiologico o recupero insufficiente - Distanze di trasporto troppo grandi - Ritmo imposto non modulabile - DPI inadeguati - Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione Si passa quindi alla FASE OPERATIVA che consiste in: - Impiegare ove tecnicamente possibili ausili alla movimentazione - Progettazione della postazione di sollevamento (riduzione altezza, distanza e dislocazione angolare di sollevamento del carico - Sollevamento del carico nelle seguenti modalità: - Portare l’oggetto vicino al corpo - Piegare le ginocchia - Tenere un piede più avanti dell’altro per avere maggiore equilibrio - Afferrare saldamente il carico, anche mediante uso di accessori - Sollevare il carico tenendo la schiena eretta - Spostamento del carico nelle seguenti modalità: - Avvicinare il carico al corpo - Non spingere/prendere un carico oltre i 30 cm dall’asse del corpo - Evitare di ruotare il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe - Evitare di prelevare o depositare carichi a terra o sopra l’altezza della propria testa. |