| ### ATTREZZATURE: ALZAFERETRI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CADUTA DALL'ALTO SCHIACCIAMENTO SCIVOLAMENTO |
| Procedure di lavoro | - Prima di mettere in funzione l'elevatore controllare la perfetta integrità di tutti i componenti dell'elevatore. - L'uso dell'apparecchio è riservato al personale autorizzato. - Gli operatori devono indossare indumenti idonei e antinfortunistici (elmetto, scarpe, guanti ecc.) - L'operatore sulla piattaforma deve utilizzare cinture di sicurezza agganciandosi nei punti indicati nel presente manuale - L'elevatore deve essere piazzato su terreno piano e consistente. - La distanza del suo punto più prossimo a linee elettriche aeree esterne deve essere non inferiore a 5 metri - Prima di ogni manovra accertarsi che non ci siano persone nel raggio di azione dell'apparecchio. - Lo spostamento dell'apparecchio è consentito con elevatore tutto rientrato e senza persone o cose sulla piattaforma. - Controllare periodicamente l'efficienza dei componenti idraulici e lo stato delle strutture, catene, attacchi e carrucole. - E' vietato abbandonare l'elevatore su terreni in pendenza. - Prima di abbandonare l'elevatore accertarsi che lo stesso sia in posizione di fine corsa inferiore - Velocità massima ammissibile del vento 12,5 m/s. Forza manuale massima ammissibile per ogni operatore 200 N. - Durante l'uso dell'elevatore l'addetto in piattaforma deve poter essere assistito e coadiuvato, a terra, da addetto appositamente istruito - Per l'utilizzo dell'elevatore come montaferetri seguire le istruzioni specifiche relative all'introduzione frontale e laterale. - La rotazione del piano bara è consentita senza l'operatore nel cestello. - La rotazione del piano bara è consentita solo con elevatore completamente abbassato - È vietato nel modo più assoluto rendere inattivi i dispositivi di sicurezza. - È vietato manomettere la struttura e/o i dispositivi installati. - È vietato l'utilizzo in ambienti con pericolo di esplosione o di deflagrazione. - È vietato effettuare lavori che causino spinte laterali o verticali alla piattaforma superiori a 200 N. - È vietato passare e sostare sotto all'elevatore. - È vietato sporgersi dalla piattaforma. - È vietato l'utilizzo dell'elevatore in ambiente non sufficientemente illuminato. (Utilizzare in ambiente diurno o opportunamente illuminato) - È vietato arrampicarsi alla struttura dell'elevatore. - È vietato salire sul piano bara dell'elevatore. 10 - È vietato lo spostamento dell'elevatore con bara o qualsiasi altro oggetto a bordo. - È vietato lo spostamento dell'elevatore con persone a bordo. - È vietato l'utilizzo dell'elevatore in ambiente corrosivo e/o abrasivo. - È vietato coricare o ribaltare l'elevatore. - È ' vietato utilizzare l'elevatore su fondo ghiacciato o innevato. - È vietato utilizzare l'elevatore in presenza di temporali. - È vietato lo spostamento manuale dell'elevatore su terreni con pendenze significative. - È vietato lo spostamento elettrico su terreno con valori di pendenza superiori al 25 % se affrontato frontalmente e al 10 % se affrontato trasversalmente. - É vietato ruotare il piano bara con operatore nel cestello - É vietato ruotare il piano bara con l'elevatore sviluppato - È vietato inserire gli arti fra le parti mobili della struttura per pericolo di schiacciamento. - É vietato uscire dal cestello o entrarvi quando la macchina non è completamente abbassata - Non utilizzare l'elevatore per innalzare cartelli pubblicitari, bandiere o quant'altro crea barriera al vento. - Non utilizzare l'elevatore come puntale per sostenere impalcature, tettoie ecc. - Piazzare l'elevatore lontano da cigli cedevoli (es. fossi) ed evitando il piazzamento su superfici instabili (es. tombini, rottami, ecc.) o su protuberanze. Non utilizzare l'elevatore su superfici sdrucciolevoli o in altre possibili condizioni precarie. - Non utilizzare l'elevatore su una superficie in movimento o su un autoveicolo. - Non compiere passaggi su pedane, ponteggi, rampe o piattaforme mobili che non abbiano una portata sufficiente per sostenere il peso dell'elevatore. - Non piazzare scale o ponteggi a contatto con l'elevatore. - Non utilizzare attrezzature o materiali o altro per innalzarsi dal piano di calpestio. - Non utilizzare l'elevatore con carichi superiori alla sua portata nominale. - E' vietato salire sul piano bara dell'elevatore. - Non utilizzare l'elevatore con oggetti a bordo senza aver prima montato l'apposita protezione laterale per piano portaoggetti. - Non utilizzare l'elevatore se non è perfettamente a livello. - Non trainare l'elevatore con veicoli. - Non spostare l'elevatore su terreni con pendenze superiori al 25 % se affrontate frontalmente e 10 % se affrontate trasversalmente. - Su piani inclinati non seguire un percorso trasversale od effettuare manovre che ne compromettano la stabilità (inversioni a U, ecc.) - Utilizzare l'elevatore servendosi unicamente della corrente della batteria - L'elevatore non è omologato alla circolazione stradale. - Non utilizzare l'elevatore con velocità del vento maggiore di 12,5 m/s. - Non utilizzare scale o altre strutture per accedere al cestello o uscire dal cestello con elevatore sviluppa to. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Elmetto - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta |