| ### ATTREZZATURE: ARATRO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | - Lavorare solo alla luce del giorno, in condizioni di visibilità ottimali. - L’attrezzatura non deve essere usata se nelle vicinanze vi sono altre persone, in modo particolare bambini o animali. - Portare pantaloni lunghi e scarpe robuste. - Attenzione al fondo del terreno: non devono essere presenti sassi, bastoni, fili di ferro, ecc. - Attenzione all’uso in pendenza: procedere nella dire-zione di massima pendenza e mai in senso obliquo. - Controllare subito l’attrezzatura nel caso vengano toccati corpi estranei. - Cambiare tempestivamente i pezzi difettosi. - Solamente il personale addetto ed autorizzato all’utilizzo ed alla guida dei motocoltivatori può utilizzare l’aratro - Prescrizioni locali possono restringere l’uso della macchina in base all’età. USO PREVISTO - L’attrezzatura deve essere utilizzata in abbinamento con un motocoltivatore. - L’aratro deve essere attaccato al motocoltivatore in sostituzione della fresa, utilizzando la flangia in corrispondenza della presa di forza. - L’aratro può essere utilizzato per arare terreni non dissodati di media consistenza e durezza USI VIETATI - Usare l’attrezzatura per usi e servizi diversi da quelli per cui è destinata, in particolare per la lavorazione di terreni duri e rocciosi. - Eseguire la pulizia o la manutenzione dell’attrezzatura con il motocoltivatore in moto e / o senza indossare idonei mezzi di protezione individuale. - Posizionare l’attrezzatura, dopo l’uso, su superfici non piane. - Salire in piedi sopra l’attrezzatura durante il traino da parte del motocoltivatore. - Usare l’attrezzatura senza aver letto il manuale d’uso e senza la dovuta attenzione. - Utilizzare l’attrezzatura se non si è psico-fisicamente idonei. - Modificare e / o manomettere l’attrezzatura. - Utilizzare l’attrezzatura come piano d’appoggio e / o di lavoro. - Utilizzare l’attrezzatura senza indossare idonee scarpe ed abbigliamento da lavoro. - Agganciare e trainare l’attrezzatura con motocoltivatori non idonei ed a velocità elevata. - Utilizzare l’attrezzatura in presenza di agenti atmosferici avversi (pioggia battente, neve, grandine, vento forte, ecc). - Utilizzare l’attrezzatura al buio oppure in assenza di una buona visibilità (nebbia, fumo, ecc). - Utilizzare l’attrezzatura senza averla fissata ed agganciata al motocoltivatore in modo stabile e sicuro, secondo quanto riportato in questo manuale. - Installare e fissare l’attrezzatura in maniera difforme da quella prevista dal Costruttore. - Compiere operazioni di manutenzione da parte di personale non addestrato ed abilitato e senza rispettare le procedure specificate in questo manuale. - E’ assolutamente vietato eseguire la manutenzione dello aratro nelle seguenti condizioni: con il motocoltivatore in moto; - senza staccarlo dal motocoltivatore; - senza indossare idonei mezzi di protezione individuale; - senza rispettare le indicazioni specificate in questo manuale; - da parte di personale non competente in materia di meccanica e macchine agricole. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Occhiali - Maschera antipolvere FFP2 |