| ### ATTREZZATURE: ASCIUGACAPELLI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) USTIONI TERMICHE |
| Procedure di lavoro | - L’apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad una presa con messa a terra, installata a norma di legge. - Assicurarsi che la tensione d’alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta porta dati dell’asciugacapelli. - Non utilizzate l’apparecchio vicino a vasche da bagno, lavabi o altri contenitori di acqua. Proteggete l’apparecchio dall’umidità, e non usatelo con le mani bagnate. - Vicino all’acqua, il rischio sussiste anche ad apparecchio spento. Pertanto, dopo l’uso, disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro. - Per una maggiore sicurezza durante l’uso dell’apparecchio è consigliabile installare un interruttore magnetotermico diﬀerenziale con corrente di intervento minima non superiore a 30mA (IF<30mA). Contattate il vostro elettricista di fiducia per avere maggiori dettagli. - Gli apparecchi elettrodomestici per riscaldamento funzionano a temperature altissime. Non toccate nessuna parte dell’apparecchio tranne l’impugnatura. Il contatto con gli elementi caldi potrebbe causare delle bruciature. Mentre usate l’asciugacapelli, tenetelo esclusivamente dall’impugnatura. - Non usate l’apparecchio per arricciare toupet o parrucche sintetiche. Il calore emesso rischierebbe di rovinare le fibre sintetiche. - Badate a non ostruire con le dita i fori di entrata e di uscita dell’aria e non permettete l’accumulo di fibre dentro il foro di entrata dell’aria. - Un blocco nel sistema del ﬂusso dell’aria può fare in modo che l’interruttore termico integrato di sicurezza arresti il funzionamento dell’apparecchio. In questo caso, disinserite immediatamente l’apparecchio dalla rete di alimentazione e lasciatelo raﬀreddare per un sufficiente lasso di tempo prima di rimuovere il blocco e di riaccendere l’apparecchio. - Prima di ogni utilizzo, controllate attentamente che l’apparecchio, il cavo di alimentazione o gli accessori inseriti non presentino tracce di deterioramento. Non usate l’apparecchio nel caso in cui lo stesso abbia incidentalmente subito colpi: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell’apparecchio. - Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione: - non piegatelo e non attorcigliatelo, facendo attenzione soprattutto al punto da cui il cavo esce dall’apparecchio, - non tirate il cavo, - e non attorcigliate il cavo di alimentazione intorno all’apparecchio. - Non lasciate l’apparecchio senza sorveglianza quando è in funzione. - Spegnete sempre l’apparecchio e disinserite la spina dalla presa di corrente dopo l’uso nonché: - in caso di cattivo funzionamento, - mentre eﬀettuate la pulizia dell’apparecchio. - Per disinserire la spina dalla presa di corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione ma aﬀerrate direttamente la spina. - Posate l’apparecchio solo su superfci resistenti al calore durante l’uso o immediatamente dopo l’uso. - Questo apparecchio non è previsto per l’utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza o conoscenza, a meno che non siano adeguatamente sorvegliate o istruite sull’uso dell’apparecchio dalla persona responsabile della loro sicurezza. - È necessario sorvegliare che i bambini non giochino con l’apparecchio. Funzionamento Collegate l’asciugacapelli a una presa di corrente a muro adatta e agite sull’interruttore a cursore per selezionare l’impostazione di potenza desiderata. Manutenzione e pulizia - Prima di procedere alla pulizia dell’asciugacapelli, disinseritelo dalla presa di corrente e lasciatelo raﬀreddare completamente. - Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l’asciugacapelli con acqua e non immergetelo in acqua. - Eventualmente, l’alloggiamento dell’asciugacapelli potrebbe esser strofnato con un panno asciutto non lanuginoso. - Controllate sempre che non si siano accumulati fibre o capelli dentro il foro di entrata dell’aria e, nel caso, liberatelo da ogni ostruzione. |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |