| ### ATTREZZATURE: AUTOCLAVE PER STERILIZZARE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | TAGLIO lesioni INALAZIONI POLVERI |
| Procedure di lavoro | - L’installazione è un’operazione fondamentale per il successivo utilizzo e buon funzionamento dell’apparecchio. Qui di seguito sono indicati i punti da seguire per ottenere una buona installazione. - L’apparecchio va installato all’interno di un laboratorio dove può accedere solo personale autorizzato. - L’ambiente in cui si installa l’autoclave, deve essere illuminato in adempimento alle leggi vigenti in materia di illuminazione degli ambienti di lavoro. - Posizionare l’apparecchio su una superficie piana con portata minima 60Kg. - Controllare che la camera di sterilizzazione sia leggermente inclinata verso il fondo. - Lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra la parte posteriore dell’apparecchio e il muro. - Posizionare l’autoclave ad un’altezza tale, che l’utilizzatore possa ispezionare la totalità della camera di sterilizzazione e ne possa operare la pulizia. - L’ambiente dove è installato l’apparecchio deve essere sufficientemente aerato. - Non installare l’autoclave accanto a lavelli, rubinetti, il mobile dell’apparecchio non è impermeabile. - Non appoggiare sopra l’apparecchio vassoi, giornali, contenitori di liquidi, ecc…, le griglie dell’apparecchio servono per l’areazione e non devono essere ostruite. - Non appoggiarsi al portello quando è aperto. - Non installare l’apparecchio accanto a sorgenti di calore (esempio: autoclave, bunsen, forno), tenere una distanza minima di 40 cm. 12. Installare l’apparecchio in modo tale da non piegare gravosamente il cavo di alimentazione - Gli strumenti devono essere immersi in un liquido disinfettante e/o una soluzione detergente per la pulizia e disinfezione subito dopo il loro utilizzo. Attenersi a quanto specificato dal costruttore per le quantità di soluzione e tempi di trattamento. - Posizionare gli strumenti in un’apparecchiatura a ultrasuoni. - Risciacquare accuratamente gli strumenti in acqua corrente. I tipi di prodotti utilizzati devono essere rimossi totalmente dallo strumento; consigliamo di lavarli a fondo utilizzando una spazzola. - Eventuali residui di sostanze chimiche derivanti dalla pulizia o disinfezione, possono causare danneggiamenti dovuti a corrosione ai componenti dell’autoclave. Consigliamo quindi al termine di risciacquare gli strumenti con acqua demineralizzata o distillata. - Asciugare accuratamente gli strumenti. - Lavare, risciacquare ed asciugare anche i vassoi in dotazione. - Posizionare sullo stesso vassoio solo strumenti dello stesso materiale. - Nel caso bisogna sterilizzare strumenti non imbustati è consigliabile ricoprire con un tovagliolo di carta o stoffa il vassoio per evitare un contatto diretto dello strumento con il vassoio. - Gli specchietti vanno posizionati con il vetro rivolto verso il basso. - Per una migliore sterilizzazione aprire gli strumenti quali pinze, forbici, o altro strumentario composto. - Non ammucchiare gli strumenti sui vassoi. Gli strumenti vanno sterilizzati separati. Un sovraccarico potrebbe compromettere la sterilizzazione. - Se si sterilizzano strumenti imbustati non bisogna sovrapporre le buste sui vassoi. Bisogna mettere la busta con la parte trasparente rivolta verso il basso, gli strumenti devono essere imbustati separatamente. - Se si sterilizzano contenitori vuoti per evitare l’accumulo di acqua, bisogna posizionarli capovolti. - Sterilizzare gli strumenti solo sui vassoi introdotti nel porta tray in dotazione; occorre che vi sia spazio fra i vassoi, per permettere la circolazione del vapore nella fase di sterilizzazione e quindi facilitare l’asciugatura. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina |