| ATTREZZATURE: BOOSTER CARICA BATTERIE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI RISCHI ELETTRICI ESPOLOSIONE |
| Procedure di lavoro | - Utilizzare sempre protezione agli occhi durante il funzionamento. - L'uso di accessori o di un dispositivo di fissaggio non consigliato o non venduto dal produttore può provocare lesioni personali e / o danni al dispositivo - Maneggiare con cura i cavi di ricarica e utilizzare le spine per collegare e scollegare il caricatore automatico dell'adattatore. Non tirare mai i cavi - Non ricaricare il Booster di avviamento ibrido con spina o cavo danneggiati - Il Booster di avviamento ibrido può essere utilizzato in tutte le condizioni meteorologiche: si raccomanda tuttavia di evitare che venga a contatto diretto con acqua o qualsiasi altro liquido. - Non caricare il Booster di avviamento ibrido in un ambiente bagnato. Non tentare mai di caricare una batteria congelata - Non permettere mai che i morsetti positivi (rossi) e negativi (neri) si tocchino: evitare sempre qualsiasi cortocircuito - Non utilizzare il dispositivo in un ambiente esplosivo o vicino a scintille, fiamme e liquidi infiammabili come benzina ecc. – - Non fumare durante il funzionamento del dispositivo o vicino a qualsiasi batteria del veicolo - Non cercare di riparare da soli eventuali danni ma rivolgersi sempre al costruttore o alla rete di assistenza autorizzata : comportamenti differenti causeranno il decadimento della garanzia) - Leggere attentamente il manuale dell’avviatore prima dell’uso e, possibilmente, il manuale utente del veicolo per assicurarsi che non ci siano precauzioni specifiche di cui dover essere a conoscenza. - Indossare indumenti protettivi, inclusi occhiali e guanti di sicurezza. Le batterie di auto producono gas esplosivi che possono causare danni. - Usare solo in una zona ben ventilata. - Non smontare il dispositivo di avviamento ibrido. - Rivolgersi esclusivamente a un professionista qualificato o al centro di assistenza designato per il controllo. L'assemblaggio non corretto può causare incendi o scosse elettriche - Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permetterne l’utilizzo a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sottoposti a supervisione e debitamente istruiti sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. - Non utilizzare o ricaricare il Booster di avviamento ibrido se è danneggiato - Rivolgersi esclusivamente a un professionista qualificato o al centro di assistenza designato per il controllo. - Il Booster di avviamento ibrido non è progettato per essere installato come un sostituto per una batteria del veicolo. - Qualora il veicolo da avviare fosse parcheggiato in pendenza, assicurarsi che la marcia e il freno d’emergenza siano inseriti. - Non accendere nessuna componente elettronica prima di tentare l’avviamento e assicurarsi che la chiave di accensione sia in posizione OFF. - Indossare occhiali e indumenti protettivi quando si lavora vicino a batterie al piombo. - Non fumare mai né permettere una scintilla o una fiamma in prossimità della batteria o del motore. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Occhiali di protezione |