| ### ATTREZZATURE: CAROTATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI |
| Procedure di lavoro | - La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare la funzionalità dei comandi della carotatrice - Eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto - Posizionare saldamente la carotatrice - Fissare efficacemente l'alimentazione idrica della carotatrice - Verificare che la carotatrice sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55 - Controllare l'integrità dei cavi e delle spine di alimentazione della carotatrice - Scollegare l'alimentazioni della carotatrice nelle pause di lavoro - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Casco protettivo - Tuta protettiva - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Maschera antipolvere - Cuffia antirumore |