| ### ATTREZZATURE: CARRELLO ELEVATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | RIBALTAMENTO URTI, COLPI IMPATTI SCHIACCIAMENTI ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - Non devono essere effettuate operazioni di sollevamento e trasporto con mezzi di fortuna, bensì con idonea attrezzatura correttamente impiegata. - La forma e il volume dei carichi deve consentire di afferrarli con facilità e la struttura esterna deve comportare rischio di lesioni. - Il pavimento degli spazi in cui sono movimentati carichi deve essere idoneo alle attività e lo spazio libero in verticale deve permettere l’agevole svolgimento della mansione. - Non devono essere presenti carichi sospesi in corrispondenza degli spazi di lavoro ed in ogni caso gli spazi e i percorsi esposti al rischio di caduta di materiale dall’alto devono essere protetti. - Gli apparecchi di sollevamento e di sollevamento/trasporto devono rispondere alle norme di legge e di buona tecnica. - Gli apparecchi di sollevamento devono essere regolarmente manutenuti secondo le prescrizioni del fabbricante e gli addetti devono essere adeguatamente formati in merito alle operazioni di sollevamento. - Il carrello elevatore deve essere appropriato alle funzioni da svolgere e deve essere utilizzato esclusivamente da persone autorizzate ed adeguatamente formate sull’uso del mezzo, sui percorsi e sui rischi connessi alle operazioni. - I materiali devono essere immagazzinati in modo ordinato e stabile, tale evitare cadute accidentali. - Gli scaffali devono essere ben fissati e devono essere rese note le portate dei singoli ripiani; inoltre viene richiesto il rispetto delle seguenti misure di prevenzione: - curare e controllare la verticalità dei montanti e l’orizzontalità dei ripiani - rispettare la portata dei ripiani - evitare sporgenze di materiali - prelevare e depositare ordinatamente il materiale senza lasciare parti instabili - contenere i materiali depositati soggetti a rotolamento - controllare periodicamente il serraggio dei bulloni e il fissaggio degli scaffali - Deve essere segnalata l’importanza di non abbandonare gli utensili in posizioni per cui potrebbero essere soggetti a caduta, di posizionare correttamente i vari pezzi sui banchi da lavoro e di mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. - I portoni ed i cancelli per ante appese a scorrimento orizzontale devono essere dotati di dispositivo contro la caduta dell’anta. - Le superfici vetrate orizzontali (lucernari) devono essere costituite da materiale infrangibile o da vetri di sicurezza protetti da reti metalliche a maglia fitta. - Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive, devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, elmetto, etc.) - Utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione individuale a disposizione. Uso del CARRELLO ELEVATORE Operazioni non consentite - vietato far passare carichi sopra le persone - vietato tirare o trainare carichi - vietato sollevare e trasportare carichi che superano la portata massima consentita - vietato abbandonare il mezzo con carichi sollevati senza sorveglianza - vietato sottoporre - vietato il sollevamento e il trasporto di persone Idoneità del cartellista - il carrello elevatore a forche deve essere utilizzato solo da personale formato e addestrato e possedere la patente di guida di categoria B; - I nuovi assunti o privi di esperienza possono guidare il carrello previo affiatamento per almeno 6 mesi da parte di un lavoratore addestrato. - Non deve essere usato sotto l’effetto di alcol, droghe e farmaci che pregiudicano la prontezza dei riflessi Prescrizioni per il manovratore L’operatore addetto all’uso deve osservare le seguenti raccomandazioni: - indossare la cintura di sicurezza; - Prima di iniziare le manovre deve verificare il corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di arresto di emergenza - eseguire un controllo visivo ed segnalare al datore di lavoro i difetti riscontrati; - verificare visivamente che l’area di manovra sia libera da materiali che possono essere urtati - segnalare con segnale acustico l’avvio delle manovre e fare allontanare tutti i lavoratori che operano in postazioni di lavoro che interferiscono con il mezzo; - interrompere qualsiasi operazioni qualora riscontri qualche anomalia durante l’uso del carrello (guasto dei freni o dei dispostivi di sicurezza); - eseguire le operazioni di sollevamento, discesa evitando manovre brusche ; - avere durante le manovre sempre un controllo visivo del carico e della strada, in caso di scarsa visibilità farsi coadiuvare da personale a terra nelle manovre; - al completamento del lavoro portare il carrello elevatore nella posizione di parcheggio prestabilita, abbassare le forche a suolo e disinserire le chiave. Prescrizioni per il caricamento dei carichi da movimentare - Non è consentito sollevare carichi di peso superiore a quello specificato nella targhetta dell’apparecchio; - per il prelevamento del carico da scaffali o bancali porsi in posizione frontale e perpendicolare al carico da sollevare; sollevare le forche ad altezza giusta e d avanzare con il carrello lentamente fino a quando il carico non è stato correttamente inforcato; sollevare il carico in modo da staccarlo dal suolo o dallo scaffale e indietreggiare lentamente in modo da portare il carico fuori dalla catasta o scaffale. Infine abbassare le forche e procedere la marcia in avanti - durante il trasporto Il carico deve essere tenuto vicino al montante e con il montante inclinato e mantenere le forche dal suolo con altezza minore di 20 cm Vedi figura - Il carico deve essere posizionato correttamente in modo tale che in fase di sollevamento non possa verificarsi il ribaltamento, il disfacimento, rotolamento e scivolamento dello stesso; - La conduzione del carrello deve essere effettuata camminando nella stessa direzione del senso di Marcia - Procedere a velocità ridotta nelle aree esterne e a passo d’uomo nelle aree ove è possibile la presenza di altri lavoratori o di pubblico; - Per evitare ribaltamenti del carrello da forza centrifuga effettuare le curve a velocità ridotta - durante il sollevamento il carico deve assumere un assetto regolare, né oscillare, né inclinarsi e l’ingombro deve essere tale da lasciare la visuale libera - durante le manovre di sollevamento e discesa del carico verificare che nessun lavoratore si trovi nell’area di lavoro - in caso in cui il carrello tende ad ribaltarsi non tentare di uscire dalla parte in cui il carrello si sta ribaltando ma: - Restare seduti - tenersi ben aggrappati al volante - puntare i piedi - inclinarsi dalla parte opposta a quella di ribaltamento Dispositivi di protezione individuale L’operatore addetto all’uso del carrello deve utilizzare durante le manovre: a) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale in acciaio; c) guanti per la protezione delle mani da rischi di tagli e abrasioni L’assistente alle manovre durante le operazioni di imbracatura deve indossare: a) Elmetto di sicurezza per la protezione del capo da colpi o impatti b) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale in acciaio; c) guanti per la protezione delle mani da rischi di tagli o abrasioni; e) indumento ad alta visibilità ( tuta o gilet) |
| Segnaletica |  |
| DPI | - scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale in acciaio; - guanti per la protezione delle mani da rischi di tagli e abrasioni - indumento ad alta visibilità (tuta o gilet) |