| ### ATTREZZATURE: CARROPONTE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Elenco dei rischi | o Schiacciamento o Urti o Caduta di materiale o Contusioni |
| Procedure di lavoro | INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA SICUREZZA - i carroponti, scorrenti su rotaie, “devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote; - gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa; - prima di iniziare il carico e lo scarico con carroponte o paranchi va accertato il peso che deve essere sollevato. Il peso è un dato fondamentale per la scelta corretta dei mezzi di sollevamento e degli accessori di imbracatura. Il peso del carico non deve superare la portata dell’apparecchio di sollevamento e degli accessori di sollevamento utilizzati per l’imbracatura; - durante il trasporto il carico va mantenuto il più basso possibile, evitando urti e oscillazioni; - gli accessori di sollevamento per l’imbracatura dei carichi vanno conservati in appositi luoghi e non abbandonati sul terreno dove possono essere causa di cadute. Inoltre gli accessori di sollevamento a contatto con il terreno possono subire danneggiamenti causati dal passaggio dei mezzi di trasporto, dall’umidità e da polveri; - durante l’uso di mezzi di imbracatura (funi, catene, corde, ecc.) a tratti inclinati controllare che la distanza dai punti di attacco sia minore o uguale alla lunghezza dei tiranti (angolo al vertice < 60°) per evitare eccessive sollecitazioni dovute all’aumento della forza agente sui tiranti quando lavorano inclinati; - è vietato passare o sostare sotto i carichi sospesi, passare con il carico sopra i lavoratori ed anche inserire parti del corpo (mani, dita, piedi, ecc.) sotto i carichi sospesi. Pertanto è necessario che i percorsi interessati dal transito dei carichi sospesi siano predisposti in modo da evitare il passaggio del carico sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta possa costituire pericolo”. Quando poi il passaggio con il carico sopra i lavoratori “non possa essere evitato il gruista deve segnalare preventivamente le manovre per consentire l’allontanamento delle persone esposte al pericolo di caduta del carico sospeso”. Prima dell’uso: - “verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza; - controllare la portata dei ganci; - controllare la buona equilibratura del carico facendolo innalzare lentamente e soltanto di poco; - verificare della chiusura del dispositivo di sicurezza del gancio; - non utilizzare la gru in caso di vento forte; - verificare che il carico sia ben imbragato; - non far dondolare il carico ed evitare gli strappi; - evitare di far passare il carico nelle zone di lavoro; - vietare la presenza di persone nell’area operativa della macchina”. Durante l’uso: - “è permesso l’uso di carroponti e paranchi solo a personale adeguatamente formato allo scopo; - preavvisare l’inizio delle manovre; - eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in verticale; - controllare che la fune si avvolga correttamente; - prima di sganciare il carico controllare che sia stabile; - conoscere la simbologia” |
| DPI da utilizzare | - Guanti rischi meccanici EN 388; - Scarpe antinfortunistiche EN 20344 - Tuta di protezione EN 340 |