| ### ATTREZZATURE: CARRUCOLA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO CADUTA DALL'ALTO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI |
| Procedure di lavoro | L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. - A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: - L'attrezzatura deve essere conforme ai requisiti di sicurezza delle Direttive CE - L'attrezzatura deve essere provvista di istruzioni per l’uso - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza - La carrucola deve essere provvista di un idoneo elemento di vincolo - Per altezze superiori a 5.00 mt la carrucola deve essere provvista di un dispositivo auto frenante in grado di bloccare il carico in caso di rilascio improvviso da parte dell’operatore - La carrucola deve essere impiegata per carichi modesti perché la forza da applicare è pari al peso del carico - Il carico di norma non deve superare il peso di 50 Kg e comunque non deve essere mai superiore alla metà del peso dell’operatore, o comunque entro i limiti prescritti dalle istruzioni per l’uso - La fune di sollevamento non deve essere impiegata per sollevare il carico - Il gancio deve essere provvisto di dispositivi di chiusura dell’imbocco, gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura e devono portare in rilievo o incisa la loro portata max ammissibile - La fune di sollevamento può essere sia in tessile naturale (canapa) sia in fibre artificiale (poliammide) - Il coefficiente di sicurezza per la fune deve essere non minore di 8 per l’utilizzo in cantiere - Il diametro della fune deve anche consentire all’operatore una presa comoda, quindi è buona norma impiegare diametri non minori di 1,5 cm; - La lunghezza della fune deve essere tale da impedire lo sfilamento, quindi è buona norma impiegare funi aventi lunghezza totale pari ad almeno 2,5 volte l’altezza del sollevamento. - Il posto di carico e di manovra deve essere delimitato con barriere per impedire la permanenza e il transito sotto i carichi - Le barriere possono essere costituite da piedistalli con catenelle, cavalletti, grigliati metallici o altri analoghi provvedimenti;la barriera deve essere scelta in base al tipo di transito del quale è posta a presidio: maggiore è l’eterogeneità del transito maggiore deve essere il potere di arresto della barriera - Il posto di carico e di manovra in quota deve essere protetto con parapetti normali; se non è possibile allestirli o se è necessario rimuoverli, anche temporaneamente, l'addetto deve utilizzare dispositivi anticaduta - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Casco protettivo (UNI EN 397) - Imbracatura di sicurezza |