| ### ATTREZZATURE: CURVATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | TAGLI, PUNTURE SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - L’utilizzo della macchina è riservato ad un solo operatore professionale, che si deve assicurare che non vi siano altre persone nel raggio d’azione della macchina. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nel presente libretto è da considerarsi non autorizzato - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza - L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione - Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" - Alla curvatrice viene adibito personale esperto e informato sui notevoli rischi della macchina - Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) della curvatrice - Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto della curvatrice - Si prevederà un arresto di emergenza nella curvatrice - Il pedale della curvatrice dovrà risultare protetto contro l'azionamento accidentale sopra ed ai lati. - La curvatrice prevederà un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica - Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od altro - Verificare l'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra della curvatrice - Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinchè non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato con la curvatrice - La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra - Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili della curvatrice - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti |
| Segnaletica |  |
| DPI | - scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale in acciaio; - guanti per la protezione delle mani da rischi di tagli e abrasioni |