| ### ATTREZZATURE: FRESATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO PROIEZIONI IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIONE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | Leggere attentamente tutte le norme di sicurezza e prevenzione prima dell’impiego della macchina, in caso di dubbi rivolgersi direttamente alla Ditta Costruttrice. La Ditta Costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni di seguito descritte. - Evitare di toccare in qualsiasi modo le parti in movimento. - Interventi e regolazioni sulla macchina devono essere effettuate a trattore spento e bloccato. - È assolutamente vietato trasportare persone o animali sulla macchina. - È assolutamente vietato condurre o far condurre il trattore, con la macchina applicata, da personale sprovvisto di patente di guida adeguata, inesperto o non in buone condizioni di salute psicofisiche. - Osservare tutte le misure di prevenzione infortuni raccomandate e descritte in questo opuscolo. - L’applicazione di una macchina al trattore, comporta una diversa distribuzione dei pesi sugli assi. È consigliabile aggiungere apposite zavorre nella parte anteriore del trattore in modo da equilibrare i pesi sugli assi. - La macchina applicata al trattore, può essere comandata solo con albero cardanico completo delle protezioni fissate con le apposite catenelle. Fare attenzione all’albero cardanico in rotazione. - Prima di mettere in funzione il trattore e la macchina stessa, controllare la perfetta integrità di tutte le sicurezze - Per la circolazione su strada, è necessario attenersi alle normative del codice stradale in vigore nel relativo Paese. - Rispettare il peso massimo previsto sugli assi del trattore. - Prima di iniziare il lavoro, familiarizzare con i dispositivi di comando e le loro funzioni. - Usare un abbigliamento idoneo. Evitare assolutamente abiti svolazzanti, sciarpe, collane e cravatte che in qualche modo potrebbero impigliarsi in parti rotanti e in organi in movimento. Indossare viceversa indumenti di protezione quali occhiali, guanti e scarpe antitaglio qualora fossero previste dalla legislazione in vigore nel Paese di uso della macchina o per utilizzi in terreni particolarmente sassosi. - La macchina va agganciata, come previsto, su un trattore di adeguata potenza. - Prestare la massima attenzione nella fase di aggancio e sgancio della macchina al trattore. - Gli eventuali accessori per il trasporto devono essere muniti di segnalazioni e protezioni adeguate. - Con trattore in moto, non lasciare mai il posto di guida. - In curva, fare attenzione alla forza centrifuga esercitata in posizione diversa, del centro di gravità, con e senza la macchina portata. - Prima di inserire la presa di forza, accertarsi del numero di giri prestabilito - È assolutamente vietato stazionare nell’area d’azione della macchina, quando vi sono organi in movimento. - Prima di abbandonare il trattore, abbassare la macchina agganciata al gruppo sollevatore, arrestare il motore, inserire il freno di stazionamento e togliere la chiave di accensione dal pannello comandi. - È assolutamente vietato interporsi tra il trattore e la macchina con motore acceso e cardano inserito. - Prima di agganciare o sganciare la macchina dall’attacco a tre punti, mettere in posizione di blocco la leva di comando sollevatore. - La categoria dei perni di attacco della macchina deve corrispondere a quella dell’attacco del sollevatore. - Fare attenzione quando si lavora nella zona dei bracci del sollevamento, è un’area molto pericolosa. - È assolutamente vietato interporsi fra il trattore e l’attacco della macchina per manovrare il comando dall’esterno per il sollevamento. ▪ In fase di trasporto, fissare con le relative catene e tenditori i bracci laterali di sollevamento. - In fase di trasporto su strada, con macchina sollevata, mettere in posizione di blocco la leva di comando del sollevatore idraulico del trattore. ▪ Utilizzare esclusivamente l’albero cardanico previsto dalla Ditta Costruttrice marcato «CE». - Verificare con periodicità la protezione dell’albero cardanico, deve essere sempre in ottimo stato e saldamente fissata. - Fare molta attenzione alla protezione dell’albero cardanico, sia durante il trasporto che in lavoro. - Il montaggio e lo smontaggio dell’albero cardanico deve essere sempre fatta a trattore spento. - Fare molta attenzione al corretto montaggio dell’albero cardanico alla presa di forza della macchina e al trattore. - Bloccare la rotazione delle protezioni con le apposite catenelle e leggere sempre anche il libretto uso e manutenzione dell’albero cardanico. - Prima di inserire la presa di forza, assicurarsi che non vi siano persone o animali nella zona d’azione. - Non inserire la presa di forza a motore spento. - Disinserire la presa di forza quando l’albero cardanico fa un angolo troppo aperto e quando non viene usata. - Pulire e ingrassare l’albero cardanico solo quando la presa di forza è disinserita, il motore è spento, il freno di stazionamento è inserito e la chiave completamente staccata dal trattore. - Quando non è utilizzato, appoggiare l’albero cardanico sull’apposito supporto - L’uso prolungato della macchina può dare come effetto secondario il riscaldamento della scatola moltiplicatore e degli eventuali elementi del circuito idraulico, evitare di toccare questi elementi durante e subito dopo l’uso, per pericolo di scottature. - Non procedere con i lavori di manutenzione e di pulizia se prima non è stata disinserita la presa di forza e spento il trattore. - Periodicamente verificare il serraggio e la tenuta delle viti e dadi, eventualmente riserrarli. - Nei lavori di manutenzione e di sostituzione delle zappe/coltelli con macchina sollevata, mettere per precauzione adeguati sostegni sotto l’attrezzatura. - Prima di lavorare sugli utensili da taglio; staccare la presa di forza, spegnere il trattore, inserire il freno di stazionamento ed assicurarsi che gli utensili siano fermi. - Rispettare la conformità degli olii usati con quelli consigliati. - Le parti di ricambio devono corrispondere alle esigenze definite dal costruttore. Usare solo ricambi originali. - I segnali adesivi relativi alla sicurezza devono essere sempre ben evidenti; vanno tenuti puliti e vanno sostituiti se diventano poco leggibili (eventualmente si possono richiedere alla Ditta Costruttrice). - Il libretto delle istruzioni per l’uso, deve essere conservato per tutta la durata della macchina. - Se il Paese di utilizzo della macchina prevede normative antirumore, adeguarsi a tali norme munendosi di opportune protezioni. - Rispettare le leggi in vigore nel Paese di utilizzo della macchina relativamente all’uso e allo smaltimento dei prodotti impiegati per la pulizia e la manutenzione della macchina, nonché osservare quanto raccomanda il produttore di tali prodotti. - In caso di rottamazione della macchina, attenersi alle normative antinquinamento previste nel Paese di utilizzazione. - Prima di iniziare il lavoro, verificare che la macchina sia in ordine, che gli olii lubrificanti siano al giusto livello, e che tutti gli organi soggetti ad usura e deterioramento siano pienamente efficienti. Verificare inoltre che le protezioni risultino correttamente posizionate. - L’albero cardanico è un organo meccanico che quando è in funzione può essere causa di pericolo per l’integrità fisica di chi opera nel suo contesto. Fare quindi molta attenzione alle operazioni che coinvolgono tale organo di trasmissione. - Con macchina in funzione, l’operatore deve essere seduto al posto di guida, poichè solamente da tale posizione è possibile intervenire correttamente. Prima di scendere dal posto di guida, l’operatore deve fermare la macchina, inserire il freno di stazionamento e spegnere il trattore. L’applicazione al trattore è un’operazione che potrebbe risultare pericolosa. Fare molta attenzione ad effettuare l’intera operazione seguendo le istruzioni. Per una corretta applicazione al trattore, operare nel seguente modo: - Assicurarsi di utilizzare un trattore con una configurazione adeguata alla macchina in uso. - Assicurarsi che non vi siano oggetti appoggiati o persone o/e animali nelle immediate vicinanze della macchina e che la presa di forza sia disinserita. - Assicurarsi che la macchina sia in posizione stabile ed orizzontale e procedere quindi all’avvicinamento del trattore alla macchina in retromarcia. - Avvicinarsi con cautela con il trattore e adattare l’altezza dei bracci del sollevatore con l’altezza dei perni di attacco. - Accostare le barre del sollevatore imboccandole sui perni di attacco e bloccare con le coppiglie a scatto in dotazione - Spegnere il trattore. - Collegare il tirante del terzo punto e regolarlo in modo che la macchina sia posizionata in piano. - Bloccare le barre del sollevatore con le apposite catene e tenditori paralleli sul trattore. Tale accorgimento deve essere messo in atto per evitare qualsiasi spostamento in senso trasversale della macchina. - Inserire l’albero cardanico nella presa di forza della macchina assicurandosi che sia perfettamente bloccato ed in posizione. - Verificare che la protezione ruoti liberamente. Fissare la protezione con l’apposita catenella. Rimuovere il sostegno dall’albero cardanico fissandolo nell’apposito aggancio. - Accendere il trattore, sollevare leggermente la macchina da terra e alzare i piedini di appoggio |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Otoprotettori |