| ### ATTREZZATURE: LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) |
| Procedure di lavoro | - Ricaricate la batteria almeno 4 ore prima del primo utilizzo. - Non riutilizzate il puntale monouso per prevenire le contaminazioni crociate - La testa del manipolo può ruotare di 360 gradi a destra e a sinistra, ma non bisogna rimuoverla - Durante il trattamento, la luce blu deve essere puntata direttamente sul materiale per assicurare l’efficacia della fotopolimerizzazione. 7.5 Non puntate la luce blu sugli occhi. - Utilizzate l’adattatore AC e la batteria al litio prodotti e forniti dalla nostra società. - L’utilizzo di un adattatore AC e una batteria al litio prodotti e forniti da altri produttori possono costituire un potenziale rischio per l’operatore e per il paziente. - Non bisogna utilizzare conduttori metallici o altri per toccare il manipolo e la presa della base poichè potrebbe bruciarsi il circuito interno o provocare un corto-circuito della batteria al litio. - Ricaricate la batteria in un luogo fresco e ventilato. - Non smontate la batteria per non provocare corto-circuiti o una fuga di corrente. - Non bisogna estrarre o scuotere la batteria, nè provocare un cortocircuito sulla batteria o mettere quest’ultima in contatto con metallo o altri conduttori. - Per evitare le interferenze elettromagnetiche, l’apparecchiatura deve essere installata in un ambiente medico che risponda alle esigenze di compatibilità elettromagnetica. - se la lampada fotopolimerizzatrice funziona per 40 secondi in modalità continua, la temperatura della punta della fibra ottica può arrivare a 56°C. - Non modificate quest’apparecchiatura senza l’autorizzazione del produttore. - L’adattatore deve essere collegato ad una presa facilmente accessibile per l’operatore. - ustione per eccesso di calore : l’apparecchiatura non deve essere utilizzata per più di 20 seconti in modalità continua. L’intervallo di tempo tra ogni utilizzo non deve essere inferiore a 10 secondi - La sua manutenzione deve essere eseguita da un laboratorio specializzato in riparazioni. - Gli operatori possono sostituire il puntale monouso e la batteria al litio. Usate gli accessori prodotti e distribuiti dalla nostra società. Contattate il vostro rivenditore locale o la nostra società. L’utilizzo di accessori prodotti e forniti da altri produttori possono creare dei rischi potenziali per l’apparecchiatura, oltre ad altri danni - Gli accessori devono essere puliti con una soluzione disinfettante non aggressiva. Non immergere. Non utilizzare solventi altamente volatili per la pulizia dell’apparecchiatura: può causare una decolorazione del pannello di comando. - Pulite i residui di materiale rimasti sul manipolo dopo l’utilizzo per prolungare la durata della vita e la capacità di fotopolimerizzare dell’apparecchiatura. - Non effettuate alcuna manutenzione su un’ apparecchiatura in funzione. La manutenzione deve essere fatta ogni mese. Il puntale è monouso e non necessita di alcuna manutenzione |
| Segnaletica |  |
| DPI | Impiegare occhiali di protezione contro abbagliamento (paziente e operatore) |