| ### ATTREZZATURE: LAMPADA SCIALITICA A LED |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) |
| Procedure di lavoro | - Leggere e comprendere libretto d’uso e manutenzione prima di un qualunque utilizzo. - In caso di danni al cavo di alimentazione, scollegare l'apparecchio e interromperne l'utilizzo. - Per evitare il rischio di shock elettrico, il Prodotto deve essere collegato esclusivamente a una rete d’alimentazione avente protezione di terra. - I cavi di alimentazione danneggiati possono essere sostituiti solo da personale specializzato e autorizzato. - Se i campi luminosi di più corpi lampada venissero sovrapposti, si verificherebbe un aumento di temperatura nella zona paziente con conseguente rischio di disidratazione e conseguente danno dei tessuti. Qualora si verificasse una riduzione dell’irrorazione sanguigna con principio di disidratazione dei tessuti, ridurre l’intensità luminosa. - Non indirizzare la sorgente luminosa negli occhi del paziente e dell’Operatore - Quando l’uso del prodotto è circoscritto al volto è obbligatorio coprire gli occhi con una protezione adeguata. Il non rispetto di tali prescrizioni può provocare fenomeni di abbagliamento e danni alla retina. - Non sono ammesse modifiche all'apparecchio e ai relativi accessori. In caso di riparazione vanno ripetuti i test di sicurezza necessari. - Gli apparecchi devono essere usati per i soli scopi previsti da libretto d’uso. Può essere utilizzato solo da addetti che dispongano della necessaria formazione. - Disinfettare e pulire tutte le superfici del manipolo e dell'apparecchio eventualmente contaminate. - Proteggere l'apparecchio da ogni forma di umidità. che potrebbe penetrare all'interno. La presenza di umidità. all'interno dell'apparecchio comporta il rischio insito di scosse elettriche. - Prima di ogni operazione di pulizia/manutenzione spegnere l'apparecchio e togliere la spina di alimentazione. - Non posare e/o appendere alcun oggetto sul Prodotto. - Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. - In caso di danni o guasti nel funzionamento dell'apparecchio, estrarre immediatamente la spina di alimentazione. - Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale specializzato e autorizzato. - Non usare oggetti affilati, appuntiti o abrasivi, per evitare il rischio di danneggiare le superfici - Non spruzzare direttamente il detergente / disinfettante sul Prodotto. Spruzzare il detergente / disinfettante su un panno inumidendolo. Dopodiché passare il panno sul prodotto - Controllare periodicamente la presenza di danni nel cavo di alimentazione e scollegare eventualmente l'apparecchio dall'alimentazione. - Osservare le istruzioni per il funzionamento e il trasporto dell'apparecchio |
| Segnaletica |  |
| DPI | Impiegare occhiali di protezione contro abbagliamento (paziente e operatore) |