| ### ATTREZZATURE: LAPPATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | PREMESSA Le lavorazioni con macchine utensili possono comportare vari tipi di rischio in relazione a problemi riguardanti: 1. Stabilità 2. Dispositivi di comando 3. Elementi mobili 4. Organi lavoratori 5. Organi di trasmissione del moto 6. Proiezione di materiali 7. Impianto elettrico di bordo macchina 8. Presenza di ausili per il lavoro sicuro (dispositivi di bloccaggio del pezzo, imbracature ecc) 9. Visibilità della zona operativa Il datore di lavoro/preposto/esperto incaricato verifica i requisiti. Naturalmente gli utilizzatori devono essere preventivamente addestrati al corretto utilizzo. LAPPATRICE La lappatura è un tipo di lavorazione facendo parte delle operazioni di finitura dell’industria metalmeccanica. La lappatura dei pezzi di metallo viene effettuata a livello industriale con apposite macchine dedicate e chiamate appunto lappatrici. La lappatura, anche nominata con il termine “lapidatura”, è essenzialmente un’operazione di finitura superficiale consistente nel far strisciare sul pezzo da lavorare un disco (chiamato lapidello) di ghisa perlitica oppure di bronzo o di rame, ad una velocità bassissima (solitamente inferiore ai 20 metri al minuto). Anche la pressione è molto bassa, al di sotto dei due chilogrammi per centimetro quadrato. Istruzioni operative: prima dell’uso - Prima di un qualsiasi impiego dell’attrezzature deve essere preventivamente letto e compreso il manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura - Assicurarsi del corretto montaggio e fissaggio del pezzo; - Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. - Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza - Verificare il corretto montaggio e bloccaggio del pezzo. - Scegliere i supporti più̀ adeguati alla forma del pezzo per il suo fissaggio. - Verificare lo stato di affilatura e pulizia dell’utensile. - Verificare che l’utensile sia saldamente fissato - Assicurarsi che chiavi, utensili, altri oggetti siano stati rimossi dalla tavola portapezzo - Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi). - Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione. - Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. - Indossare indumenti che non possano impigliarsi durante il lavoro; - Indossare i DPI; Durante l’utilizzo: - Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali ad esempio velocità di lavorazione molto lente e comandi ad azione mantenuta. - Effettuare i cambi pezzo solo a macchina ferma. - Non effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e rimozione trucioli con la macchina in movimento. - Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione ultimata o a macchina ferma). - Sistemare in modo adeguato i pezzi da lavorare e quelli lavorati per evitare eventuali cadute. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto - Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). - Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di lavoro. Dopo l’utilizzo: - Spegnere la macchina. - Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. - Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). - Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Protezione personale degli occhi (EN 166) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro |