| ### ATTREZZATURE: LAVASCIUGA UOMO A BORDO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE LESIONI |
| Procedure di lavoro | - Le norme sotto indicate vanno seguite attentamente per evitare danni all'operatore e alla macchina. - Leggere attentamente le etichette sulla macchina, non coprirle per nessuna ragione e sostituirle immediatamente in caso venissero danneggiate. - ATTENZIONE: La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato ed istruito all'uso. - ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio su superfici aventi un'inclinazione superiore a quella indicata in targa. - ATTENZIONE: L’apparecchio non è destinato ad essere usato da persone, bambini compresi, le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure in mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardante l’uso dell’apparecchio. - Durante il funzionamento della macchina fare attenzione alle altre persone ed in particolare ai bambini. - Non urtare scaffalature o impalcature dove esista il pericolo di caduta di oggetti. - Lasciando la macchina in parcheggio togliere la chiave ed azionare il freno di stazionamento. - Non usare la macchina come mezzo di trasporto. - Adeguare la velocità di utilizzo alle condizioni di aderenza: in particolare rallentare prima di affrontare curve con raggio stretto. - Non usare la macchina su superfici cosparse di liquidi o polveri infiammabili (ad esempio idrocarburi, ceneri o fuliggine). - In caso di incendio usare estintori idonei. Non usare acqua. - Non usare la macchina in atmosfera esplosiva. - La macchina deve eseguire le operazioni di lavaggio ed asciugatura contemporaneamente. Operazioni diverse dovranno essere eseguite in zone vietate al passaggio di persone non addette e l’operatore dovrà indossare calzature adeguate. - Segnalare le zone di pavimento umido con appositi cartelli segnalatori. - Non mescolare detergenti di tipo diverso per evitare la produzione di gas nocivi. - Evitare che le spazzole lavorino con la macchina ferma per non provocare danni al pavimento. - Ad ogni intervento sulle batterie indossare guanti resistenti agli acidi ed occhiali. - Non fumare e non usare fiamme libere in prossimità delle batterie. - Verificare la disponibilità di un estintore idoneo nelle vicinanze. - Porre molta attenzione nel caso di perdite o fuoriuscita di liquido perché è corrosivo Per completezza leggere il manuale d’uso e manutenzione specifico dell’attrezzatura |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti chimici - Occhiali protettivi |