| ### ATTREZZATURE: MOTOCARRIOLA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | COLPI, TAGLI, ABRASIONI ALLE MANI CADUTA DEL CARICO MOVIMENTATO INVESTIMENTO RUMORE VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Non permettere di usare la macchina a persone che non hanno famigliarità con essa. Questo manuale potrebbe essere considerato una parte integrante della vostra macchina e deve restare sempre con essa. - Eseguire le operazioni di trasporto, manutenzione, riparazione e lubrificazione a motore spento. - Mantenere sempre in perfetta efficienza i dispositivi di sicurezza (arresto automatico del motore, protezione degli elementi rotanti). - Non fare usare il trasportatore a ragazzi; in Italia è vietato l’uso ai minori di 16 anni. - Attenzione agli elementi rotanti posti sotto protezione. Non mettere mani o piedi tra la catenaria o sotto i cingoli - È pericoloso utilizzare il trasportatore con i cingoli non in tensione - È pericoloso lasciare la macchina in moto in salita o in discesa senza l’operatore e senza un apposito cuneo. - Intraprendere la marcia solo dopo essersi accertati che non esistano persone nel raggio d’azione della macchina e in particolare tenere lontano i bambini. - L’operatore deve condurre la macchina a piedi, è assolutamente vietato farsi trasportare. - Evitate di allentare i bulloni e di lacerare i vestiti di protezione, di consumare gli orli e i risvolti. I vestiti lacerati possono facilmente impigliarsi nelle parti in movimento della macchina. Indossare abbigliamento e scarpe o stivali da lavoro. Inoltre avete bisogno di: elmetto per la protezione della testa, protezione per gli occhi, guanti resistenti, protezione per le orecchie, mascherina. Indossate tutti i vestiti e gli accessori di sicurezza che sono necessari per il lavoro. Una prolungata esposizione a un forte rumore può causare un danneggiamento o una diminuzione dell’udito. Indossate da subito la protezione per le orecchie e per gli occhi e una mascherina per proteggervi dalla caduta di oggetti. - Non tentate di superare la capacità massima di carico della macchina. Non lasciate che la merce trasportata trasbordi dal box. Gli articoli trasbordanti potrebbero cader - Controllate sempre che sia inserito il blocco meccanico del pianale di carico - NON lavorate mai su terreni eccessivamente in pendenza o cedevoli senza, prima, esservi assicurati della stabilità della macchina e in ogni occasione utilizzate velocità adeguate. - Prestate particolare attenzione a non entrare in contatto con parti surriscaldate del motore. - NON rifornite mai la macchina con il motore in moto o molto caldo, in presenza di fiamme libere o in locali chiusi. - Se utilizzate il motore in un’area chiusa, assicuratevi che ci sia una apertura o un po’ di ventilazione prima di accendere il motore. - Fate estrema attenzione al monossido di carbonio perché è inodore e incolore. - Mentre scaldate la macchina, siate presenti e azionate fermamente i freni. - La macchina può essere usata, sottoposta a manutenzione e riparata solo da persone qualificate e informate dei possibili pericoli - Verificare che tutte le parti in movimento siano dotate delle protezioni di legge. - Rimontare accuratamente quelle eventualmente rimosse per esigenze di servizio. - Quando caricate/scaricate la macchina su/da un camion, scegliere un’area piana, che abbia stabilità, che sia lontana dal traffico e libera da oggetti potenzialmente pericolosi. Spegnete il motore sul camion e assicuratevi che questo non si muova necessitando del freno per il parcheggio. - Per la rampa, selezionare un asse con una sufficiente larghezza, lunghezza, solidità e con una superficie ruvida. - Tenete sempre presente che l’utilizzo di qualsiasi tipo di macchina (semovente e non) è sempre pericoloso. E’ quindi importante non prendere troppa confidenza con il mezzo e considerarlo comunque pericoloso in qualsiasi situazione. Anche in situazioni banali si potrebbero accidentalmente causare danni gravi a persone, animali, cose. Usate sempre il vostro buon senso nell’utilizzo del mezzo, nelle situazioni più gravose controllate sempre di avere spazio disponibile per vie di fuga e di non avere altre persone vicino che creino confusione. - Non usare la macchina quando siete stanchi, ammalati, assonnati, ubriachi, sotto effetto di medicinali, in gravidanza, sofferenti per qualche malattia - Non caricate la merce in verticale, altrimenti la vista davanti potrebbe essere ostruita e potrebbe facilmente far perdere l’equilibrio alla macchina. - Trasportate la merce in sicurezza legata con una corda per evitare che il carico cada - Non caricate o scaricate la merce mentre la macchina sosta in una discesa, altrimenti la macchina potrebbe perdere l’equilibrio e capottarsi. - Non muovere la macchina mentre il box per il trasporto è in posizione verticale, altrimenti la vista davanti potrebbe essere ostruita e la macchina perderebbe facilmente l’equilibrio. - Non usate la funzione di ribaltamento per scaricare la merce in una discesa. - Non provate a guidare la macchina dall’interno del box per il trasporto e non caricate persone. - Non guidate mentre siete seduti o poggiate in piedi sulla macchina. - Non muovetevi e non saltate sotto la macchina. - Usare solo il carburante specificato in questo manuale. - Dopo il rifornimento, chiudete bene il tappo e asciugate ogni perdita o spruzzo di miscela per prevenire incendi. - Controllare il tubo del carburante. Un eventuale danno potrebbe causare la fuoriuscita di carburante, causando un incendio. - Selezionate un’area piana, stabile e lontana dal traffico quando effettuate la manutenzione. - Quando effettuate la manutenzione, è necessario che i cingoli siano bloccati, così che non possono muoversi. - Assicuratevi di regolare la tensione dei cingoli e controllate che non siano incrinati. - Controllate che i bulloni dei cingoli siano ben fissati. - Tutti i giorni prima di usare la macchina, controllate che i cavi elettrici non facciano contatto con altri componenti, che la protezione non sia scorticata e che i contatti non siano allentati. - Controllate che i freni siano ben funzionanti e che i supporti delle leve sbloccaggi laterali siano ben fissati. - Lasciate che la marmitta, il motore e le altre parti calde si raffreddino prima di fare controlli o di effettuare le operazioni di manutenzioni. - Assicuratevi che il motore sia spento prima di fare sostituzioni o di rimuovere il grasso dalle 11 parti rotanti. - Assicuratevi di fermare il motore prima di effettuare controlli, regolazioni, riparazioni o la pulizia della macchina. - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) |