| ### ATTREZZATURE: MACCHINA FLEXOGRAFICA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) impigliamento, trascinamento taglio USTIONI TERMICHE USO DI PRODOTTI CHIMICI RUMORE INCENDIO |
| Procedure di lavoro | La macchina per la stampa flessografica è costituita dalle seguenti parti principali: - sbobinatore, dove il rotolo di film viene srotolato. Può essere presente il cambio a revolver delle bobine per eseguire la sostituzione senza fermare la macchina; - zona di stampa. Nelle macchine a tamburo centrale è composta da un cilindro centrale di grosso diametro, su cui aderisce il film da stampare, e da una serie di teste di stampa (quattro, sei oppure otto cui corrispondono altrettanti colori) che depositano il colore sul film. Ogni testa di stampa è formata da un cilindro porta-cliché, un cilindro retinato e un cilindro inchiostrante gommato che pesca da un vaschetta contenente l’inchiostro, oppure da una racla a camera chiusa che contiene l’inchiostro; - forno di essiccazione, in cui il film su cui sono stati disposti gli strati di colore viene investito da un flusso di aria calda a temperatura di 60/70°C; - gruppo di traino, costituito da una coppia di cilindri in acciaio-gomma, che trascina il film; - ribobinatore, costituito da una lama per il taglio trasversale del film e da un cilindro a pressione che fa arrotolare il film sopra un mandrino di cartone o di plastica. Anche in uscita può essere presente il cambio a revolver delle bobine per eseguire l’operazione senza fermare la macchina. Principali norme di comportamento dei lavoratori - L’impiego di miscele contenenti solventi organici determina l’obbligo di utilizzare i DPI (occhiali avvolgenti, guanti resistenti agli agenti chimici utilizzati, maschere con filtri per vapori organici) in tutti i casi in cui si evidenzia un rischio di contatto cutaneo, con gli occhi o di inalazione. Il lavoratore deve porre la massima attenzione nell’utilizzo delle macchine soprattutto durante le operazioni particolari quali pulizia e manutenzione seguendo: - In particolare l’operatore deve prestare la massima cautela durante le operazioni di registrazione dei cilindri porta-cliché e durante le operazione di pulizia dei cilindri di stampa. Se, per eseguire queste operazioni, occorre rimuovere una sicurezza, deve essere utilizzata una pulsantiera con comando manuale ad azione mantenuta o con un comando a due mani, che avvii la macchina solo a velocità ridotta o ad impulsi. - le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; - le indicazioni presenti nel manuale di uso e manutenzione della macchina; - le informazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. - In generale gli addetti devono operare secondo i seguenti criteri: - avere cura della macchina e delle attrezzature di lavoro - non apportare alle attrezzature modifiche di propria iniziativa - non rimuovere o modificare le protezioni o i dispositivi di sicurezza senza l’autorizzazione del preposto o del capo reparto - utilizzare e avere cura dei DPI messi a disposizione dal datore di lavoro - eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione solo a macchina ferma e fredda - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato durante la propria attività - In particolare l’operatore deve prestare la massima cautela durante le operazioni di registrazione dei cilindri porta-cliché e durante le operazione di pulizia dei cilindri di stampa. Se, per eseguire queste operazioni, occorre rimuovere una sicurezza, deve essere utilizzata una pulsantiera con comando manuale ad azione mantenuta o con un comando a due mani, che avvii la macchina solo a velocità ridotta o ad impulsi - Segregare le zone di lavoro pericolose con sistemi che impediscano la possibilità di contatto. Esempio: ripari fissi, portelli mobili interbloccati, ecc - Interporre schermo a protezione frontale in polimetacrilato o policarbonato (plexiglas, lexan) oppure con protezione a rete che impedisca all’operatore l’accesso ai rulli di stampa mentre la macchina è in movimento. Il riparo dovrà essere interbloccato e se aperto consentirà solamente la rotazione dei cilindri a velocità lenta per le sole operazioni di pulizia e manutenzione. - In condizioni di riposo le lame devono essere rese inaccessibili tramite appositi ripari e vengono estratte solamente durante la fase di taglio quando le protezioni della macchina (fotocellule, ecc.) sono attive. - Proteggere tutte le parti calde con ripari che ne impediscano il contatto. - Tutte le parti della macchina dotate di impianto di frenatura motori, raffreddamento parti calde, alimentazione dispositivi di sicurezza, tramite aria compressa ecc. devono essere provviste di pressostati che verifichino costantemente la presenza in rete di aria compressa alla pressione voluta - La macchina deve essere provvista di dispositivi di arresto d’emergenza che ne permettano un agevole arresto da qualsiasi posizione - Dovranno essere predisposte delle specifiche attrezzature per accedere alle parti alte della macchina in modo da garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpe antinfortunistiche - Otoprotettori - Guanti per rischi meccanici - Guanti per rischi chimici - Mascherina |