| ### ATTREZZATURE: MANTECATORI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | - All'inizio di ogni ciclo di lavoro effettuare regolari ispezioni del sistema di sicurezza per controllare il corretto funzionamento della centralina. Facendo girare a vuoto la macchina, il contollo si effettua aprendo e poi chiudendo il coperchio della macchina per verificare se interviene la sicurezza e blocca l'albero dell'agitatore - Controllare sempre che il ciclo di riscaldamento/raffreddamento sia terminato o comunque che la temperatura del prodotto visualizzata sul display sia sufficientemente bassa prima di aprire il coperchio o il portello d'estrazione; - Fare sempre molta attenzione in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica durante il funzionamento, poiché la temperatura del prodotto nel cilindro potrebbe essere alta ed il display dell'apparecchio non può segnalarla; - Se non si è sicuri che la temperatura del prodotto sia sufficientemente bassa, non aprire mai il coperchio o il portello d'estrazione, se non in caso di estrema necessità. In tal caso indossare sempre idonee protezioni personali (guanti, tuta ecc.) Per evitare il contatto diretto con il prodotto. - Non inserire le dita o oggetti nelle griglie, nelle feritoie o nei fori dell'apparecchio. - Non rimuovere, spostare o nascondere mai e per nessun motivo la targa dei dati tecnici e gli adesivi di indicazione o di richiamo di pericolo applicati all'apparecchio. - Non aprire mai le pannellature di protezione. L'apparecchio non contiene all'interno parti gestibili dall'utilizzatore. - L'utilizzatore non deve eseguire operazioni che richiedano attrezzi non in dotazione all'apparecchio, nonché operazioni non contenute nel presente manuale d'istruzioni per l'uso. Tali operazioni sono riservate esclusivamente al servizio assistenza autorizzato. - Prima di procedere a qualsiasi operazione che richieda l’accesso alle parti in movimento togliere sempre l’alimentazione elettrica. - Qualsiasi modifica si rendesse necessaria all’impianto elettrico, dovrà essere effettuata esclusivamente da personale professionalmente qualificato ed abilitato. - L’apparecchio è stato progettato per essere utilizzato da persone adulte: evitare che venga usato da chi è incapace e non permettere ai bambini di avvicinarsi con l’intento di giocarvi. - Modificare o tentare di modificare questo apparecchio, oltre a far decadere qualsiasi forma di garanzia, può essere pericoloso - Non toccarlo con mani o piedi bagnati o umidi. - Non usarlo quando si è a piedi nudi. - Non tirare il cavo d’alimentazione per scollegarlo dalla rete elettrica. - Non esporre l'apparecchio alla pioggia ed evitare che penetrino liquidi all’interno dell’apparecchio, ad esempio durante la pulizia. - In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio - ed ogni volta che si notino danni evidenti, soprattutto al cavo d’alimentazione - togliere tensione e rivolgersi al servizio assistenza per la riparazione. - Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza |
| Segnaletica |  |
| DPI | - In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |