| ### ATTREZZATURE: MOTOSEGA A BATTERIA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI TAGLIO RUMORE E VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | - Non utilizzare la motosega per scopi non indicati nel libretto. L’utensile non deve essere utilizzato da operatori che non indossino abbigliamento e accessori protettivi adeguati. - Mantenere pulito e ben illuminato l’ambiente di lavoro. Gli spazi ingombri e poco illuminati sono fonte di incidenti. - Non utilizzare apparecchi elettrici in ambienti potenzialmente esplosivi, in presenza ad esempio di liquidi, gas o polveri infiammabili. Le scintille provocate dagli apparecchi elettrici possono incendiare polveri o vapori. - Quando si utilizza un apparecchio elettrico, mantenere bambini ed estranei a debita distanza dall’area di lavoro. Potrebbero infatti essere causa di distrazione e far perdere il controllo del dispositivo. - Evitare che il corpo entri in contatto con superfici con messa a terra come tubazioni, radiatori, cucine e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo crea un collegamento di massa o di messa a terra. - Non esporre attrezzi elettrici a pioggia o umidità. Il rischio di scosse elettriche aumenta se l’apparecchio entra in contatto con acqua - Rimanere sempre vigili; durante l’utilizzo di un apparecchio elettrico, prestare sempre attenzione alle operazioni da svolgere e agire sempre con buon senso. - Non utilizzare l’apparecchio elettrico in caso di stanchezza, sotto l’effetto di alcol o di droghe oppure in caso di assunzione di medicinali. - Indossare idonee attrezzature di protezione. Proteggere sempre gli occhi. indossare eventualmente una maschera anti-polvere, calzature antiscivolo, un casco o protezioni uditive, per evitare rischi di lesioni fisiche. - Evitare qualsiasi avviamento involontario prima di collegare l’apparecchio ad una presa e/o inserire la batteria, nonché quando si intende adoperare o trasportare l’apparecchio, assicurarsi che l’interruttore sia in posizione “OFF” - Onde evitare rischi di incidenti, non spostare l’apparecchio tenendo il dito sull’interruttore e non collegarlo all’alimentazione elettrica se l’interruttore di “marcia” è attivato. - Prima di mettere in funzione l’apparecchio, rimuovere qualsiasi chiave di serraggio o di regolazione. - Non estendere eccessivamente le braccia. Rimanere saldamente in appoggio e in equilibrio sulle gambe. - Indossare un abbigliamento adatto. Non indossare indumenti larghi o monili. - Mantenere i capelli, gli indumenti e le mani a debita distanza da componenti mobili. Gli abiti larghi, i monili e i capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento dell’apparecchio. - Se l’utensile è dotato di dispositivi di estrazione polveri, assicurarsi che essi siano collegati ed utilizzati correttamente. - Non forzare l’apparecchio. Utilizzare l’apparecchio adeguato al lavoro da svolgere. - Non utilizzare un apparecchio elettrico se l’interruttore non ne consente un corretto avvio e l’arresto. Un apparecchio che non può essere acceso e spento correttamente è pericoloso e deve essere assolutamente riparato. - Scollegare l’utensile dal gruppo batteria prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori o rimessarlo. - Non consentire l’utilizzo dell’apparecchio a persone che non lo conoscono o che non sono a conoscenza delle istruzioni. - Sottoporre gli apparecchi ad una accurata manutenzione. - Controllare nei componenti mobili che non vi siano disallineamenti o impuntature, parti rotte che possano pregiudicare il funzionamento dell’apparecchio. - In caso di danneggiamenti, far riparare l’apparecchio prima di utilizzarlo. - Mantenere gli apparecchi di taglio sempre puliti ed affilati. - Durante l’utilizzo dell’apparecchio, degli accessori, delle punte, ecc., attenersi alle presenti norme di sicurezza, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle operazioni da effettuare. - Onde evitare situazioni di pericolo, utilizzare l’apparecchio elettrico solo per i lavori per cui è stato progettato. - Prima di installare la batteria, accertarsi che l’interruttore si trovi in posizione di “spento”. - Per ricaricare la batteria dell’apparecchio, utilizzare esclusivamente il caricabatteria raccomandato dal costruttore. - Con un apparecchio a batteria deve essere utilizzato esclusivamente un tipo di batteria specifico. L’impiego di un qualsiasi altro tipo di batteria può provocare un incendio. - Quando la batteria non viene utilizzata, conservarla a distanza da oggetti metallici, come ad esempio fermagli, monete, chiavi, viti, chiodi o qualsiasi altro oggetto che potrebbe ponticellare i due poli. - Evitare qualsiasi contatto con il liquido della batteria in caso di fuoriuscite dovute ad un utilizzo improprio. - Eventuali riparazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato, che dovrà utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali. - La manutenzione richiede molta cura nonché una buona conoscenza dell’apparecchio e pertanto deve essere effettuata da un tecnico qualificato. - Reggere l’elettroutensile solo dai manici isolati, dal momento che la motosega potrebbe venire a contatto con cavi nascosti. - Un cavo alimentato che entra in contatto con la motosega può mettere sotto tensione le parti esposte del metallo dell’utensile e causare scosse elettriche all’operatore. - Mantenere lontane tutte le parti del corpo dalla motosega mentre il motore è in funzione. Prima di accendere l’elettroutensile, assicurarsi che la motosega non sia entrata in contatto con alcun materiale. - Afferrare la motosega con la mano destra sul manico posteriore e la mano sinistra su quello anteriore. Non invertire mai l’impugnatura dal momento che ciò può aumentare il rischio di gravi lesioni personali. • - Indossare sempre occhiali e cuffie di protezione. Si raccomandano inoltre ulteriori sistemi di protezione per testa, mani, gambe e piedi. - Non mettere in funzione la motosega stando arrampicati su un albero. - Mantenere sempre un equilibrio saldo e mettere in funzione la motosega solo se ci si trova su superfici fisse e orizzontali. Superfici scivolose o instabili come scale possono causare una perdita dell’equilibrio e del controllo della motosega. - Quando si taglia un ramo sotto tensione fare attenzione all’eventuale contraccolpo. - Fare estrema attenzione quando si tagliano piccoli cespugli e arbusti. Materiali minuti possono incastrarsi tra le lame, ed essere eiettati verso l’operatore facendone perdere l’equilibrio. - Per trasportare la motosega afferrarla dal manico anteriore, con l’interruttore spento, e mantenerla lontana dal corpo. - Quando si trasporta la motosega posizionare sulla barra guida l’apposita copertura. Un utilizzo corretto dell’utensile ridurrà l’eventuale contatto accidentale con la catena in movimento. - Seguire le istruzioni per lubrificare, tensionare la catena e cambiare gli accessori. - Mantenere le impugnature asciutte e pulite rimuovendo tracce di olio e grasso. - Tagliare solo materiali in legno. - Non utilizzare una motosega per scopi per i quali non è indicata. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Occhiali EN166 - Casco protettivo |