| ### ATTREZZATURE: MOTOZAPPA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE FERITE, TAGLI E LACERAZIONI IMPIGLIAMENTO DEGLI INDUMENTI PROIEZIONI DI SCHEGGE/MATERIALE RUMORE VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (art. 70-71 del d.lgs. N.81/08 come modificato dal d.lgs n.106/09) - Verificare che l'attrezzatura sia marcata "ce" ( art. 70 del d.lgs. N.81/08 come modificato dal d.lgs n.106/09) - Prima di avviare il motore, controllate che tutti i comandi siano in posizione di folle e che i dispositivi di sicurezza siano integri e funzionanti. In caso contrario ripristinare il corretto funzionamento. Il mancato rispetto di queste prescrizioni pregiudica la sicurezza dell’operatore. - Assicuratevi sempre che tutti i dispositivi di sicurezza della macchina siano correttamente montati e in perfetta efficienza - Questa macchina è stata progettata e costruita per essere usata da un solo operatore, che la guida utilizzando le apposite stegole. Qualunque altro utilizzo non è ammesso! - prima di utilizzare la macchina, leggete con attenzione il relativo manuale d’uso e manutenzione fino ad acquisire il completo e sicuro controllo della stessa. - Modifiche o manomissioni della macchina fanno decadere la responsabilità del costruttore per i danni che ne possono derivare. - È proibito trasportare persone o cose sulla macchina. - Prima dell’utilizzo, verificate il corretto funzionamento di tutti i comandi. - Innestate i comandi gradualmente, un brusco innesto potrebbe causare movimenti improvvisi della macchina. - Controllate che tutti gli elementi di fissaggio siano ben stretti. - Non permettere a bambini o persone inesperte di utilizzare la macchina. - Controllare che nessuno stia per avvicinarsi alla macchina o si trovi entro il raggio d’azione della stessa (zona di pericolo), prima di iniziare il lavoro. L’operatore è responsabile verso terzi della loro incolumità. - Rispettate la distanza di sicurezza dagli utensili conducendo la macchina tramite le apposite stegole. Particolare attenzione va tenuta durante l’inversione del senso di marcia ed in retromarcia. - Utilizzate la macchina con il manubrio ben serrato in posizione di lavoro. Questo consente di mantenere una giusta distanza di sicurezza tra utensili e l’operatore. - Utilizzare solo ricambi e accessori originali per garantire la sicurezza e la funzionalità della macchina. - Prima di effettuare il rifornimento di carburante spegnere il motore e sfilare il cappuccio candela. - Maneggiare il carburante con cura evitando di versarlo sulla macchina, eventualmente asciugarlo immediatamente. - Evitate riempimenti eccessivi del serbatoio. - Con serbatoio pieno, evitate inclinazioni della macchina durante manutenzioni o regolazioni. - Non fate mai rifornimento in locali chiusi, in vicinanza di fiamme libere o scintille. Non fumate! - Non avviate e non fate funzionare la macchina in ambienti chiusi. Il motore emette gas di scarico nocivi. - Pianificate bene il lavoro prima di iniziarlo. - Non usate mai la macchina quando siete stanchi o in generale in condizioni fisiche non ottimali. - La zona adiacente allo scarico del motore può arrivare a temperature molto elevate. Attenzione! Pericolo di ustioni. - L’abbigliamento dell’operatore deve essere aderente: evitate vestiti ampi ed indossate calzature di sicurezza antiscivolo. - Tenete perfettamente pulita l’area di lavoro. - Usate la macchina solo in condizioni di buona visibilità della zona di lavoro. Pianificate in anticipo. - Evitate di lavorare con attrezzi male affilati. - Osservate il lavoro con la massima attenzione e pensate bene alla successione delle operazioni da eseguire. - Se urtate un oggetto durante il lavoro, spegnete la macchina in sicurezza e controllate se la stessa ha subito danni. - È consigliabile tenere a disposizione una cassetta di pronto soccorso. - La velocità della macchina deve essere adeguata alle condizioni ambientali e a quelle dell’operatore. - In salita, discesa e in pendenze trasversali evitate curve improvvise. - In discese o salite ripide non disinserite la trazione. - Non lavorate su pendenze molto accentuate. Verificare eventuali limiti di lubrificazione sul manuale del motore. - Mantenere pulite le parti calde del motore dall’accumulo di detriti. - Quando è possibile, arrestare sempre la macchina su un terreno pianeggiante. - Parcheggiate la macchina in luogo inaccessibile a bambini e a persone non addette, chiudete il rubinetto del carburante quando presente e spegnete il motore. Scollegare il cavo della candela. - Non abbandonate mai la macchina con il motore in moto. - Seguite sempre con la massima diligenza le istruzioni per la manutenzione della macchina e la sostituzione dei materiali usurati. - Quando la macchina non viene usata, conservatela accuratamente pulita e con le apposite protezioni inserite. - È importante che l’operatore si trovi sempre dalla parte delle stegole di guida. - Oltre alle presenti disposizioni occorre rispettare le specifiche norme di sicurezza sul lavoro dello stato in cui la macchina opera. - Durante le operazioni di manutenzione, pulizia, cambio attrezzi e trasporto con mezzi differenti dalla propria propulsione, il motore deve essere sempre spento. - Fare molta attenzione quando si utilizza la macchina in terreni difficili (pietroso, duri, ecc.). Pericolo di proiezione oggetti! - Conservare il carburante in appositi recipienti. Smaltire gli oli esausti come da disposizioni degli enti preposti. - Non svitare o togliere mai il tappo del serbatoio carburante quando il motore è in funzione. - La zona adiacente allo scarico del motore può arrivare a temperature molto elevate. Attenzione! Pericolo di ustioni. - L’abbigliamento dell’operatore deve essere aderente: evitate vestiti ampi ed indossate calzature di sicurezza antiscivolo. - Tenete perfettamente pulita l’area di lavoro. - Usate la macchina solo in condizioni di buona visibilità della zona di lavoro. Pianificate in anticipo. - Evitate di lavorare con attrezzi male affilati. - Osservate il lavoro con la massima attenzione e pensate bene alla successione delle operazioni da eseguire. - Se urtate un oggetto durante il lavoro, spegnete la macchina in sicurezza e controllate se la stessa ha subito danni - È consigliabile tenere a disposizione una cassetta di pronto soccorso. - La velocità della macchina deve essere adeguata alle condizioni ambientali e a quelle dell’operatore. - In salita, discesa e in pendenze trasversali evitate curve improvvise. - In discese o salite ripide non disinserite la trazione. - Non lavorate su pendenze molto accentuate. Verificare eventuali limiti di lubrificazione sul manuale del motore. - Mantenere pulite le parti calde del motore dall’accumulo di detriti - Quando è possibile, arrestare sempre la macchina su un terreno pianeggiante. - Parcheggiate la macchina in luogo inaccessibile a bambini e a persone non addette, chiudete il rubinetto del carburante quando presente e spegnete il motore. Scollegare il cavo della candela. - Non abbandonate mai la macchina con il motore in moto. - Seguite sempre con la massima diligenza le istruzioni per la manutenzione della macchina e la sostituzione dei materiali usurati. - Quando la macchina non viene usata, conservatela accuratamente pulita e con le apposite protezioni inserite. - È importante che l’operatore si trovi sempre dalla parte delle stegole di guida. - Oltre alle presenti disposizioni occorre rispettare le specifiche norme di sicurezza sul lavoro dello stato in cui la macchina opera. - Durante le operazioni di manutenzione, pulizia, cambio attrezzi e trasporto con mezzi differenti dalla propria propulsione, il motore deve essere sempre spento. - Fare molta attenzione quando si utilizza la macchina in terreni difficili (pietroso, duri, ecc.). Pericolo di proiezione oggetti! - Conservare il carburante in appositi recipienti. Smaltire gli oli esausti come da disposizioni degli enti preposti. - Non svitare o togliere mai il tappo del serbatoio carburante quando il motore è in funzione. - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (art.75-78 del d.lgs. N.81/08 come modificato dal d.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei dpi da parte di tutto il personale operante (art. 77 del d.lgs. N.81/08 come modificato dal d.lgs n.106/09) |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Otoprotettori - Occhiali - Maschera antipolvere FFP2 - Casco protettivo (UNI EN 397) |