| ### ATTREZZATURE: PANATRICE INDUSTRIALE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI ELETTROCUZIONE PROIEZIONE MATERIALI, FRAMMENTI, SCHEGGE USTIONI TERMICHE RUMORE |
| Procedure di lavoro | - Verificare che il macchinario sia installato su una superficie stabile e in piano. - Garantire che la macchina venga installata in una zona con illuminazione adeguata. - Assicurarsi che le protezioni di sicurezza siano correttamente posizionate e funzionanti. - I dispositivi di sicurezza non devono essere modificati in nessun caso. - Controllare che i dispositivi di emergenza (es. pulsante di arresto) siano accessibili e funzionanti. - Verificare che non ci siano corpi estranei nella tramoggia o sulle superfici di lavoro. - Controllare i collegamenti elettrici e assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in buono stato. - Inserire il materiale da lavorare secondo le indicazioni del manuale tecnico. - Non introdurre le mani nelle parti in movimento della macchina. - Evitare di sovraccaricare la tramoggia per non compromettere il funzionamento del macchinario. - Monitorare costantemente la macchina per rilevare eventuali anomalie di funzionamento (es. rumori anomali, vibrazioni eccessive). - In caso di emergenza, premere immediatamente il pulsante di arresto. - Arrestare il macchinario (scollegare l’alimentazione elettrica) prima di effettuare la pulizia, la manutenzione o la regolazione della macchina. Attendere 5 minuti per eliminare il rischio di correnti residue. - Tutti i lavoratori che utilizzano la macchina devono avere una corretta formazione e addestramento specifico. - Effettuare periodicamente un’accurata ispezione ai collegamenti elettrici interni ed esterni, alla rete pneumatica, al serraggio della bulloneria di supporto e al buon funzionamento di tutti i cinematismi presenti sulla macchina. - Prima di iniziare le attività controllare il buon funzionamento di tutti i sensori, i micro di sicurezza e le tensioni di nastri e catene. - Vietato utilizzare la macchina in ambiente esplosivo. - Interventi di manutenzione sulla macchina vanno effettuati esclusivamente da personale esperto. - Non utilizzare prolunghe e spine volanti. - E’ vietato aprire i pannelli protettivi della macchina. - E’ vietato manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza di cui la macchina è dotata. - E’ vietato introdurre le mani all’interno dei fori di carico prodotto. - E’ vietato accedere, anche parzialmente, nei vani o aperture della macchina durante il funzionamento. - E’ vietato salire sula macchina. - E’ sconsigliato indossare indumenti non aderenti, catenelle, anelli ecc. - E’ vietato far circolare o sostare personale non addetto ai lavori e non addestrato nel raggio di azione della macchina. |
| Segnaletica |  |
| DPI | Guanti rischi meccanici (EN 388) Occhiali protettivi (EN 166) Scarpe di sicurezza (EN 20345) Indumenti di protezione (EN 13688) Otoprotettori (EN 352) |