| ### ATTREZZATURE: PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CADUTA DI AMTERIALE DALL’ALTO ELETTROCUZIONE CADUTA DALL’ALTO RIBALTAMENTO |
| Procedure di lavoro | - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa - Verificare lo stato di usura dei sostegni e l'integrità ed efficienza della piattaforma di sollevamento in tutte le sue parti - Verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto su tutti i lati verso il vuoto (Allegato V, Parte II, Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre prima di utilizzare la piattaforma sviluppabile (Art. 83 -117 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'idoneità dei percorsi prima di utilizzare la piattaforma - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Non rimuovere, disattivare o modificare in alcun modo i dispositivi di sicurezza. - Non applicare sulla PLE cartelli, striscioni o altri elementi che possano aumentare la superficie esposta al vento. - Non aggiungere sovrastrutture, come scale, sgabelli o altri mezzi per incrementare lo sbraccio e/o l’altezza. - Non installare apparecchi di sollevamento sul cestello. - Non operare in condizioni meteorologiche difficili (ad esempio temporali). - Non operare in condizioni di scarsa visibilità e senza segnalazioni. - Non spostare la PLE con operatore a bordo della piattaforma se non previsto dal fabbricante. - Non sovraccaricare la PLE: la portata indicata sulla targa non deve mai essere superata e comprende sia le persone che gli attrezzi/materiale utilizzati per l’attività. - Non caricare o scaricare materiale dalla piattaforma quando è in quota. - Non poggiare gli stabilizzatori su chiusini o altre superfici cedevoli. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti in crosta - Casco protettivo - Calzature protettive - Imbracatura e cintura di sicurezza |