| ### ATTREZZATURE: PASTORIZZATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | - Controllare sempre che il ciclo di pastorizzazione sia terminato o comunque che la temperatura del prodotto visualizzata sul display sia sufficientemente bassa prima di aprire il coperchio o il rubinetto di prelievo; - Fare sempre molta attenzione in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica durante il ciclo di pastorizzazione, poiché la temperatura della miscela nella vasca potrebbe essere alta ed il termometro dell'apparecchio non può segnalarla; - Se non si è sicuri che la temperatura della miscela sia sufficientemente bassa, non aprire mai il coperchio o il rubinetto di prelievo, se non in caso di estrema necessità. In tal caso indossare sempre idonee protezioni personali (guanti, tuta ecc.) Per evitare il contatto diretto con il prodotto. - Non inserire le dita o oggetti nelle griglie o nelle feritoie dell’apparecchio. - Non rimuovere, spostare o nascondere mai e per nessun motivo nessuna delle etichette applicate sull’apparecchio. - Non aprire mai le pannellature di protezione. - L’apparecchio non contiene all’interno parti gestibili dall’utilizzatore. - L’utilizzatore non deve eseguire operazioni che non siano esplicitamente contenute nel presente manuale d’istruzioni per l’uso. - Qualsiasi operazione che richieda attrezzi non in dotazione all’apparecchio è riservata esclusivamente al servizio assistenza o a personale tecnico abilitato. - Prima di procedere a qualsiasi operazione che richieda l’accesso alle parti in movimento (ad esempio l'agitatore) togliere sempre l’alimentazione elettrica all’apparecchio. - Qualsiasi modifica si rendesse necessaria all’impianto elettrico, dovrà essere effettuata esclusivamente da personale professionalmente qualificato ed abilitato. - Qualsiasi utilizzo dell’apparecchio che non sia quello della produzione di miscela pastorizzata per gelato, è da considerarsi improprio. - Non alimentare e/o azionare l’apparecchio quando è privo di qualsiasi parte, ad eccezione dei casi specifici previsti. - L’apparecchio è stato progettato per essere utilizzato da persone adulte: evitare che i bambini si avvicinino con l’intento di giocarvi. - Modificare o tentare di modificare questo apparecchio, oltre a far decadere qualsiasi forma di garanzia, può essere pericoloso. - Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza e non utilizzare l’apparecchio se i dispositivi di sicurezza risultassero danneggiati o malfunzionanti |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Tuta di protezione |