| ### ATTREZZATURE: PIALLA A FILO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INCENDIO ELETTROCUZIONE URTO, FERITE E TRASCINAMENTO LESIONI FISICHE |
| Procedure di lavoro | Prima dell’utilizzo - Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. - Controllare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e protezione. - Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. - Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. - Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. - Verificare la presenza di un dispositivo di spinta del pezzo (in relazione alla forma e dimensioni del pezzo). - Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Durante l’utilizzo - Posizionare o togliere i pezzi solo a macchina ferma. - In caso di blocco dell’albero portafrese sul pezzo azionare l’arresto di emergenza. - Non utilizzare gli organi di comando o gli elementi sporgenti della macchina per appendere indumenti, attrezzi o altro. - Rimuovere i trucioli solo a macchina ferma. - Evitare l’uso dell’aria compressa (ad esempio per la pulizia dei pezzi, ecc.). - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto. Dopo l’utilizzo - Spegnere la macchina. - Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Otoprotettori - Protezione respiratoria - Occhiali |