| ### ATTREZZATURE: PLANETARIA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | PRECAUZIONI GENERALI - L’apparecchio deve essere usato solo da personale addestrato che deve conoscere perfettamente le norme di sicurezza contenute in questo manuale. - Nel caso si devesse procedere ad un avvicendamento di personale, provvedere per tempo all’addestramento. - Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la presa della macchina dalla rete di alimentazione elettrica. - Quando si interviene per la manutenzione o la pulizia dell’apparecchio (e quindi vengono rimosse le protezioni), valutare attentamente i rischi residui. - Durante la manutenzione o la pulizia mantenere la mente concentrata sulle operazioni in corso. - Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione; un cavo logorato o comunque non integro rappresenta un grave pericolo di natura elettrica. - Se l’apparecchio dovesse far supporre o dimostrare un mal funzionamento si raccomanda di non usarlo e di non intervenire direttamente per le riparazioni; ma di contattare il “Centro di Assistenza”. - Non impiegare l’apparecchio per prodotti congelati, prodotti con ossa e comunque prodotti non alimentari. - Non tentare di infilare le mani o altri oggetti nel contenitore con la macchina in funzione. PULIZIA ORDINARIA - La pulizia della macchina è una operazione da eseguire almeno una volta al giorno o, se necessario, con maggior frequenza. - La pulizia deve essere scrupolosamente curata per tutte le parti della macchina che vengono a contatto diretto o indiretto con l’alimento da lavorare. - La macchina non deve essere pulita con idropulitrici o getti d’acqua, bensì con acqua e detersivi neutri. Non devono essere usati utensili, spazzoloni e quanto altro può danneggiare superficialmente la macchina. Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia è necessario: a) scollegare la spina di alimentazione dalla rete per isolare completamente la macchina dal resto dell’impianto; b) portare a “0” il variatore di velocità. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Protezione personale degli occhi (EN 166) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Cuffie per alimenti TNT (EN 340) - Tuta da lavoro |