| ### ATTREZZATURE: PRESSA PIEGATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCHIACCIAMENTO ARTI SUPERIORI INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | Prima dell’uso - Prendere visione e consultare i manuali per l’uso e la manutenzione della macchina forniti in dotazione - Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza - Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari - Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza - Rimuovere dalla pressa tutti i punzoni non necessari al processo di piegatura - La regolazione e massa a punto dei riferimenti posteriori deve essere eseguita esclusivamente dal lato posteriore della pressa - Indossare specifichi DPI Durante l’uso - Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina - Non manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali velocità di lavorazione molto lente, comandi ad azione mantenuta, ecc.. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al proprio preposto - Durante la piegatura, se è necessario sostenere il pezzo con le mani, tenerlo alla estremità più lontana dalla linea di piegatura ed evitare di sostenere di lato la lamiera - Prestare particolarmente attenzione al rischio di urti o schiacciamenti causati dalla caduta del pezzo piegato e rilasciato all’apertura della pressa; in tal caso è possibile ridurre la velocità di ritorno, fino al rilascio del pezzo da parte degli utensili oppure impostare un ritorno non automatico del punzone - Se possibile, in base al tipo di lavorazione, dotare la macchina di supporti regolabili o accompagnatori oppure di manipolatori per sostenere o guidare il pezzo in piegatura - Mantenersi il più possibile distanti dal pezzo durante la fase di piegatura Dopo l’utilizzo - Al termine del turno di lavoro, o comunque prima di spegnere la macchina, far scendere completamente la traversa mobile in modo che l’utensile superiore sia appoggiato a quello inferiore - Spegnere la macchina - Lasciare libera, in ordine e pulita la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro) - Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori - Ripristinare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza eventualmente disattivati |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Otoprotettori |