| ### ATTREZZATURE: RIUNITO (per dentisti) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - In conformità alle disposizioni legali, sono vietate modifiche dell'apparecchio che possono compromettere la sicurezza dell'utente, del paziente o di terzi. - Il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità, al fine di evitare il pericolo di incendio o di scariche elettriche. Non aprire o smontare l'apparecchio poiché anche in questo caso sussiste il pericolo di scariche elettriche - Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC), gli apparecchi elettromedicali sono soggetti a specifiche misure precauzionali. Devono essere infatti installati e utilizzati in modo conforme alle indicazioni presenti nel documento "Requisiti di installazione" per il riunito. - Le apparecchiature di comunicazione ad alta frequenza mobili e trasportabili possono influire sugli apparecchi elettromedicali. Per questo motivo, in clinica e in ambulatorio è necessario vietare l'utilizzo di radiotelefoni mobili. - Rispettare le istruzioni di installazione In caso di smontaggio e reinstallazione dell'apparecchio, al fine di garantirne la funzionalità e la stabilità, è necessario procedere secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni di installazione per il rimontaggio. - L'apparecchio non deve essere impiegato in ambienti esposti al rischio di esplosioni. |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |