| ### ATTREZZATURE: STUFA A COMBUSTIBILE LIQUIDO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTO ELETTROCUZIONE USTIONI |
| Procedure di lavoro | - Non inserire oggetti estranei all’interno dell’apparecchio attraverso le griglie di ingresso e di uscita - Scollegare il cavo dalla presa prima di pulire. Non utilizzare in ambienti dove potrebbe essere immerso o entrare in contatto con acqua. Non collegare alla presa elettrica se le superfici sono umide. - Non utilizzare l’apparecchio sulla stessa presa o circuito elettrico con altri apparecchi per evitare un sovraccarico del circuito, che potrebbe provocare un incendio. Non prolungare i cavi di alimentazione o usare prese mobili. - Scollegare la spina rimuovendola direttamente dalla presa a muro. NON TIRARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE. - Connessioni allentate tra la spina dell’apparecchio e la presa possono causare il surriscaldamento della spina stessa. - Assicurarsi di non avere altri apparecchi collegati allo stesso circuito dell’apparecchio. Potrebbe verificarsi un sovraccarico del circuito che potrebbe causare abbassamento delle luci, bruciatura dei fusibili, scatto degli interruttori di circuito o pericolo di incendio. - Non spostare la stufa se questa è accesa o se è ancora calda - Porre la parte anteriore della stufa ad una distanza adeguata, almeno 1,5 m da pareti, tende o mobili. Mantenere libero lo spazio sopra la stufa - Non usare la stufa in locali polverosi, non si avrà una combustione ottimale. Non usare la stufa nelle vicinanze di un bagno - Assicurarsi che il combustibile non sia esposto a fonti di calore o a forti escursioni termiche. Conservare sempre il combustibile in un luogo fresco, secco ed asciutto - Non usare mai la stufa in luoghi dove possono essere presenti gas o vapori pericolosi - La griglia della stufa diventa calda. Non coprire l’apparecchio onde evitare il rischio di incendio. - Assicurarsi sempre che la ventilazione sia sufficiente |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Utilizzare i DPI riportati nella scheda di sicurezza del combustibile liquido utilizzato |