| ### ATTREZZATURE: SMONTAGOMME |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CONTATTO CON GLI ORGANI IN MOVIMENTO URTO, FERITE SCHIACCIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - Lo smontagomme automatico è stato progettato e realizzato esclusivamente per lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici dai/sui cerchi Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole - L’uso dello smontagomme è consentito solo ed esclusivamente a personale esperto, appositamente addestrato ed autorizzato - Prima di effettuare gli allacciamenti, accertarsi che le caratteristiche dei propri impianti corrispondano a quelle richieste dalla macchina. - Interventi sull’impianto elettrico, anche se di lieve entità, richiedono l’intervento di personale professionalmente qualificato. - L'operazione di stallonatura deve essere effettuata con la massima attenzione. L'azionamento del pedale stallonatore causa una veloce chiusura del braccio e rappresenta un potenziale pericolo di schiacciamento - Assicurarsi che il pneumatico sia sgonfio, altrimenti sgonfiarlo - Chiudere completamente le griffe dell'autocentrante - Assicurarsi che il cerchio sia ben agganciato alle graffe - Non tenere le mani sulla ruota - Tenere le mani e le altre parti del corpo il più lontano possibile dalla torretta quando è in fase di rotazione per evitare schiacciamenti - Collane, bracciali, abiti larghi od oggetti estranei nelle vicinanze di organi in movimento possono costituire pericolo per chi opera - Verificare che il pneumatico non presenti difetti e la tela non si danneggiata, se si riscontrano danni non gonfiare e non montare il pneumatico - Verificare che il cerchio non presenti ammaccature o deformazioni. Nei cerchi in lega le ammaccature spesso provocano microfratture interne non visibili ad occhio nudo che possono compromettere la solidità del cerchio. - Durante l’operazione di ribaltamento del palo accertarsi che nessuno sia dietro lo smontagomme - Controllare che le dimensioni del cerchio e quelle dello pneumatico coincidano - Nel gonfiaggio non superare mai la pressione consigliata dal costruttore |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche |