| ### ATTREZZATURE: SOFFIATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO PROIEZIONI USTIONI IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIONE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - Avviamento del motore Prestare particolare attenzione alle seguenti precauzioni quando si avvia il motore: - Controllare che non ci siano dadi o bulloni allentati - Controllare che non vi siano perdite di carburante - Collocare il prodotto su una superficie piana e ben ventilata - Lasciare sufficiente spazio intorno al prodotto e non permettere a persone o animali di avvicinarsi - Rimuovere eventuali ostruzioni, se presenti - Avviare il motore con la leva del gas in posizione di avvio o di funzionamento - Mantenere il prodotto fermo a terra durante l'avvio del motore - La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare incidenti, lesioni o perfino la morte. Una volta avviato il motore, verificare che non ci siano vibrazioni e rumori anomali - Una volta avviato il motore, verificare che non ci siano vibrazioni o rumori anomali. Non utilizzare il prodotto se ci sono vibrazioni o rumori anomali - Incidenti che provocano la caduta o la rottura di parti possono causare ferite o lesioni gravi. Non toccare i componenti ad alta temperatura o ad alta tensione mentre il prodotto è in moto Non toccare i seguenti componenti ad alta temperatura o ad alta tensione mentre il prodotto è in moto o è stato appena spento. - Marmitta, cilindro e altri componenti ad alta temperatura  Il contatto con componenti ad alta temperatura potrebbe causare ustioni. - Candela, cavo candela e altri componenti ad alta tensione - Il contatto con componenti ad alta tensione mentre il prodotto è in moto potrebbe causare scosse elettriche. Dare assoluta priorità alla sicurezza in caso di incendio o fumo - In caso di fuoriuscita di fiamme dal motore o di fumo da qualsiasi area diversa dallo sfiato della marmitta, allontanarsi dal prodotto per evitare lesioni gravi. - Utilizzare una pala per lanciare sabbia o altro materiale simile sul fuoco per evitarne l'espansione o spegnerlo con un estintore. - Evitare di farsi prendere dal panico per non allargare l'incendio o aumentare i danni. - Non utilizzare il prodotto per eseguire lavori diversi da quelli descritti nel manuale dell'operatore. - Non utilizzare il prodotto senza aver effettuato prima il controllo e la manutenzione. Accertarsi sempre che il controllo e la manutenzione vengano eseguiti a scadenze regolari. - Non permettere a persone estranee all'attività che si sta svolgendo o ad animali di sostare in prossimità dell'area di lavoro. - Non puntare il condotto del soffiatore in direzione di persone o animali. - Non utilizzare il prodotto su terreni instabili. - Mantenere il braccio in modo fermo e saldo - Durante gli spostamenti nelle aree descritte di seguito, spegnere il motore e camminare con il prodotto caricato sulle spalle. - Prestare attenzione a non impigliare i capelli nella ventola - Evitare di usare il polso piegato, allungato o girato. - Fare pause a intervalli regolari per ridurre al minimo movimenti ripetuti e far riposare le mani. Ridurre la velocità e la forza con cui il movimento ripetitivo viene eseguito. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Otoprotettori |