| ### ATTREZZATURE: STERILIZZATORE UV |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICI |
| Procedure di lavoro | - Connettere il cavo di alimentazione al dispositivo. - Inserire all’interno della sterilizzatrice gli strumenti che si vogliono sterilizzare e chiudere lo sportello superiore dello sterilizzatore - Tenere il dispositivo disconnesso dalla rete elettrica quando non viene utilizzato per evitare qualsiasi possibilità di incendio. incendio. - Accendere lo sterilizzatore; quando la luce diventa viola inizia la disinfezione. Il tempo raccomandato per il processo è di 30/40 minuti. - Dopo la pulizia e prima dell’utilizzo il container deve essere ispezionato (le istruzioni per l’uso devono essere disponibili nella postazione di lavoro). Devono essere verificati accuratamente i seguenti punti: - Assenza di deformazioni - Le leve di chiusura devono essere funzionali - Il fondo del container e il coperchio devono coincidere perfettamente - Il sistema di chiusura deve avvenire con una semplice pressione - Il porta filtro e il filtro devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e sostituiti in caso di danni visibili Inoltre: - Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV vicino a oggetti caldi o luminosi. - Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV in ambienti umidi o poco ventilati - Non fare penetrare spruzzi d’acqua, oli o altri liquidi corrosivi all’interno dello sterilizzatore professionale a raggi UV - Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV all’aperto: l’esposizione alla luce solare potrebbe danneggiare le componenti elettriche - Non spostare lo sterilizzatore professionale a raggi UV mentre è in funzione - Si raccomanda di accendere o spegnere lo sterilizzatore professionale a raggi UV con le mani asciutte - Se si verificano situazioni incerte non aprire mai il coperchio per riparare la macchina da sé, ma spegnere lo sterilizzatore professionale a raggi UV e contattare un centro di manutenzione autorizzato alla riparazione. |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |