| ### ATTREZZATURE: TAGLIA LATERIZI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Elenco dei rischi | Elettrocuzione Ferite, tagli e lacerazioni Impigliamento degli indumenti Proiezione di schegge o del disco Rumore Vibrazioni |
| Procedure di lavoro | ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO 01. Verificare la stabilità della macchina. 02. Verificare che l’area di lavoro intorno alla macchina sia sufficientemente ampia, sgombra da materiale e illuminata. 03. Verificare che il percorso e la disposizione del cavo di alimentazione non intralci le manovre, i passaggi o che sia adeguatamente protetto. 04. Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando, compreso l’arresto di emergenza (ove presente). 05. Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, per la parte visibile. 06. Verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica (bobina di sgancio). 07. Verificare la presenza e l’efficienza della protezione del disco. 08. Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione, ove presenti. 09. Verificare la presenza del paraspruzzi. 10. Verificare l’efficienza della tavola portapezzo. 11. Verificare il funzionamento dell’impianto dell’acqua. ISTRUZIONI DURANTE L’USO 01. Non abbandonare la macchina in funzione. 02. Non eseguire operazioni di registrazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento. 03. Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto. 04. Scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause. 05. Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 06. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 07. Utilizzare i DPI previsti. ISTRUZIONI DOPO L’USO 01. Togliere la tensione alla linea di alimentazione agendo sull’interruttore posto sul quadro e staccando il cavo di alimentazione. 02. Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente. 03. Segnalare eventuali guasti e anomalie. Taglio a secco In caso di taglio “a secco”: tale modalità d’impiego produce ingenti quantitativi di polveri inalabili, di laterizio o di altri materiali, oltre al surriscaldamento del disco. Pertanto, questa pratica dovrebbe essere evitata utilizzando la macchina con l’impianto dell’acqua in funzione; in alternativa devono essere utilizzati mezzi di pari efficacia, come gli impianti di aspirazione localizzata, in aggiunta, se necessario, occorre utilizzare le maschere di protezione delle vie respiratorie. |
| DPI da utilizzare | - Guanti rischi meccanici EN 388; - Scarpe antinfortunistiche EN 20344 - Maschera antipolvere FFP2 EN 149 - Occhiali di protezione EN 166 - Tuta di protezione EN 340 - Casco protettivo EN 397 - Otoprotettori EN 352 |