| ### ATTREZZATURE: TAGLIAZOLLE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | - Tutti gli operatori e i meccanici devono essere addestrati. Il proprietario è responsabile della formazione degli utilizzatori. - Durante l’uso, indossare indumenti adatti, occhiali di protezione o di sicurezza con protezione laterale. Calzare scarpe robuste. Non usare la macchina a piedi nudi o con sandali aperti. I capelli lunghi, gioielli e indumenti larghi possono impigliarsi nelle parti mobili. - Indossare apparecchiature di protezione dell’udito adeguate. - Indossare occhiali di sicurezza. - Non consentire l’uso di questa attrezzatura a bambini, ragazzi o persone non addestrate o non specializzate. Le normative locali possono imporre limiti all’età dell’operatore. - Mantenere gli adesivi e il presente manuale d’uso leggibili e intatti. All’occorrenza, richiedere altri adesivi e manuali alla fabbrica. - Non utilizzare la macchina in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o altra condizione debilitante. - Il proprietario e l’utente possono prevenire, e sono responsabili di, incidenti o infortuni causati a sé stessi o a terzi, e di danni materiali. - Prestare la massima attenzione nel caricare o scaricare la macchina su un rimorchio o un automezzo. - Usare cautela in curva e quando si attraversano strade e marciapiedi. Fermare la lama durante le pause di taglio delle zolle. - Non far funzionare il motore in ambienti cintati, dove si possono accumulare i fumi pericolosi di ossido di carbonio. - Non lasciare incustodita la macchina in moto. Prima di abbandonare la postazione dell’operatore fermare sempre la lama e spegnere il motore. Prima di lasciare la macchina, verificare che la frizione di sterzo ruote sia innestata. - Prestare la massima attenzione in retromarcia o nel tirare la macchina verso di sé. - Fermare la macchina se si avvicina qualcuno. - Non lasciare incustodita la macchina in moto. Disinnestare sempre la trasmissione e spegnere il motore. AVVIAMENTO - Eseguire le procedure di avviamento osservando le istruzioni previste nel presente manuale o sulla macchina. - Prima di avviare il motore verificare che la frizione principale sia disinnestata. - Tenere mani e piedi lontano dalla lama quando si avvia il motore. - Non modificare le impostazioni del regolatore del motore e non aumentare il regime del motore. L’azionamento del motore a velocità eccessiva può aumentare il rischio di infortuni personali dell’operatore. - I pendii sono una delle maggiori cause di perdita di controllo e incidenti di ribaltamento che possono provocare gravi infortuni, anche mortali. Quando si procede lungo un pendio usare la massima cautela. - Prima di procedere su pendii, valutare i potenziali rischi. - Non eseguire operazioni di taglio su un pendio se non ci si sente sicuri. L’operatore è il principale responsabile dell’utilizzo sicuro sui pendii. - Non usare su pendii ripidi. - Sui pendii, i movimenti devono essere lenti e graduali. - Non tagliare zolle nelle adiacenze di scarpate, fosse o argini. Se una ruota si posa su un ciglio, o in caso di cedimento del ciglio, la macchina potrebbe ribaltarsi improvvisamente. - Non voltare sui pendii, se non è necessario; e quando lo fosse, voltare lentamente e in discesa, se possibile. - Mantenere sempre l’equilibrio sui pendii. - Nel caso delle macchine con operatore al seguito, procedere trasversalmente al pendio, non in salita o discesa. - Evitare avvii e arresti sui pendii. Se le ruote perdono trazione su un pendio, disinserire la lama di taglio e scendere diritti. - Spegnere il motore e lasciare che si raffreddi prima del rimessaggio. - Scaricare il serbatoio carburante solo all’aperto. - Conservare il carburante in una tanica omologata, in un luogo fresco e asciutto. - Riporre la macchina e le taniche in un luogo chiuso a chiave, per impedire che vengano manomesse, e non lasciare che i ragazzi le usino per giocare. - Non riporre la macchina o la tanica in presenza di fonti di calore a fiamma libera, come uno scaldaacqua o un apparecchio provvisto di fiamma pilota. - Rimuovere erba, foglie e grasso superfluo dalla zona di conservazione della benzina, per ridurre il rischio di incendio. - Togliere erba e corpi estranei da apparati di taglio, trasmissioni, marmitte e motore, per contribuire ad evitare incendi. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Otoprotettori - Occhiali - Maschera antipolvere FFP2 |