| ### ATTREZZATURE: TAGLIERINA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | Istruzioni operative: prima dell’uso - Prima di un qualsiasi impiego dell’attrezzature deve essere preventivamente letto e compreso il manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura - Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza (Interblocco, protezioni fisse/mobili, ecc.) - Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza - Regolare i supporti di bloccaggio in relazione alle dimensioni del materiale da tagliare. - Indossare i DPI indicati su manuale d’uso e manutenzione - Tenere lontano le mani dagli organi in movimenti della macchina - Tenere lontano le mani dagli organi di taglio della macchina - Dotarsi e impiegare uno spingi pezzo per posizionare/riposizionare il materiale da tagliare nell’apposito alloggiamento della macchina - Non indossare indumenti, monili, ecc. che potrebbero impigliarsi nel macchinario; raccogliere i capelli per la medesima ragione. Durante l’utilizzo: - Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. - Effettuare i cambi pezzo solo a macchina completamente ferma - Non effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e rimozione residui di lavorazione con la macchina in funzione. - Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione ultimata o a macchina ferma). - Sistemare in modo adeguato i pezzi da lavorare e quelli lavorati per evitare eventuali cadute. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto - Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). - Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di lavoro. Dopo l’utilizzo: - Spegnere la macchina. - Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. - Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). - Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Protezione personale degli occhi (EN 166) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro |