| ### ATTREZZATURE: TRAPANO MISCELATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | - La macchina non può essere umida né può essere utilizzata in un ambiente umido. - Se durate un’operazione di lavoro viene danneggiato oppure troncato il cavo dell’alimentazione di rete, non toccare il cavo ma estrarre immediatamente la spina dalla presa. Mai utilizzare la macchina con un cavo danneggiato - Lavorare soltanto con abiti adatti ed aderenti al corpo - Non trasportare, né appendere l macchina tenendola per il cavo - Inserire la spina nella presa di rete soltanto quando la macchina è disinserita - Durante le operazioni di lavoro è necessario tenere la macchina sempre con entrambi le mani ed adottare una posizione di lavoro sicura - Tenere in considerazione il momento di reazione della macchina - Non è permesso trattare sostanze soggette al pericolo di esplosione come solventi facilmente infiammabili - Durante le operazioni di miscelazione mai avvicinare le mani o qualunque altro tipo di oggetto nel recipiente del miscelatore. - Assicurare sempre una posizione fissa e sicura del recipiente del miscelatore - Prima di qualunque intervento alla macchina estrarre la spina dalla presa di rete |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Otoprotettori - Occhiali - Maschera antipolvere FFP2 |