| ### ATTREZZATURE: TRATTORE CON ATOMIZZATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIOE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - L’uso della macchina è consentito esclusivamente ad operatori adeguatamente preparati. - E’ vietato trasportare persone o cose con la macchina. - Prima di mettere in funzione il nebulizzatore verificare che tutte le protezioni della trasmissione, del trattore e della macchina ed i dispositivi di sicurezza siano montati e funzionanti. - Eventuali componenti danneggiati o mancanti devono essere sostituiti ed installati correttamente prima di utilizzare la macchina. - E’ vietato manomettere i dispositivi di sicurezza. - La macchina non dovrà mai essere provata in un ambiente chiuso onde evitare i pericoli derivanti dai gas di scarico del trattore. - L’operatore ha la responsabilità di impedire l’avvicinamento di persone o animali nel raggio di azione della macchina quando essa è in funzione. - Solo l’operatore può avvicinarsi ed esclusivamente per effettuare le necessarie regolazioni previste dopo l’avviamento. - In ogni caso NON AVVICINARSI per alcun motivo A PARTI IN MOVIMENTO, in particolare a: albero cardanico, pompa, altri organi di trasmissione, apparato ventilatore. - Non indossare abiti con cinghie, lembi o parti svolazzanti che possano costituire un aggancio in parti rotanti. - Durante l’effettuazione dei trattamenti, è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano edifici, appezzamenti pubblici o privati, abitazioni, giardini, strade, centri sportivi o altri luoghi frequentati da persone. - I trattamenti, in prossimità dei suddetti luoghi, devono essere effettuati in assenza di vento e possibilmente nelle ore di prima mattinata o tarda serata. - Rispettare le norme sull’inquinamento da rumore. - Le operazioni di riempimento, preparazione e travaso della miscela devono essere condotte in modo da evitare qualsiasi spandimento sul suolo e nelle acque. - Il riempimento del serbatoio deve essere effettuato solo indirettamente da acque aperte (fossi, canali, ecc...) e solo a caduta libera da condutture idriche. - Il riempimento deve essere effettuato solo attraverso l’impianto descritto in questo manuale; il tubo di pescaggio deve essere dotato di valvola di non ritorno, - Il tubo di riempimento non deve mai venire a contatto con il liquido dentro alla cisterna. - Non entrare nella cisterna. - Evitare l’inalazione dei gas prodotti all’interno del serbatoio. - Usare, durante i trattamenti, abiti adeguati, una mascherina protettiva per le vie respiratorie e appositi tappi o cuffie antirumore. - E’ vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione degli antiparassitari nei centri abitati, in prossimità dei corsi d’acqua, pozzi, sorgenti, fossi o fontane pubbliche. - E’ fatto obbligo di disattivare il nebulizzatore durante la circolazione su strade di altrui proprietà, sia pubbliche che private. - Il peso e la sagoma del nebulizzatore modificano in modo rilevante il comportamento stradale del trattore; l'operatore dovrà tenerne conto nell'affrontare le curve. - La macchina non può essere messa in funzione se le protezioni non sono ben fissate. MONTAGGIO DELL’ALBERO CARDANICO - E’ necessario consultare preventivamente il libretto di istruzioni della ditta costruttrice del cardano. - Utilizzare SOLO alberi cardanici marcati CE in conformità alla Direttiva Macchine e dotati di manuale Uso e Manutenzione da seguire scrupolosamente - La lunghezza dell’albero cardanico va scelta in modo che ci sia il ricoprimento minimo specificato nel manuale dell’albero medesimo - Prima di iniziare il lavoro assicurarsi che la trasmissione cardanica sia correttamente fissata al trattore ed alla macchina. - L’albero cardanico non deve mai toccare nè la trattrice nè il nebulizzatore quando si manovra nei filari, nei trasferimenti, ecc. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Tappi preformati |