| ### ATTREZZATURE: MOTOTRIVELLA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE |
| Procedure di lavoro | - Prima di un qualunque impiego, leggere e comprendere libretto d’uso e manutenzione dell’attrezzatura. Il personale dovrà essere preventivamente addestrato all’uso - Spegnete sempre il motore prima di ogni rifornimento. Il carburante e i suoi vapori sono facilmente infiammabili, fate attenzione a non versarlo su superfici calde. Operate in un luogo ben ventilato, non fumate, non avvicinate fiamme libere o oggetti incandescenti. - Utilizzate occhiali di protezione e guanti antiacido. Non ingerite, non inalate i vapori emessi dal carburante. - Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto accidentale lavare con abbondante acqua e consultare un medico. - Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. - Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti. - Non utilizzate la macchina in ambienti con pericolo di esplosione e/o incendio, in locali chiusi, in presenza di liquidi, gas, polveri, vapori, acidi ed elementi infiammabili e/o esplosivi. Non utilizzate la macchina in presenza di fonti incendianti quali fiamme libere, sigarette, scintille ecc. - Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra. - Il motore emette un gas velenoso, inodore e incolore contenente monossido di carbonio: l’inalazione provoca nausea, svenimento e morte. - Non far funzionare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati. Non respirare i gas di scarico. In caso di inalazione accidentale chiedere assistenza e rivolgersi subito ad un medico. - Durante il funzionamento alcune superfici esterne della macchina possono raggiungere temperature elevate, rimanendo tali anche per alcune ore dopo l’arresto del motore. In particolare, prestare attenzione all’impianto di scarico dei gas e alle parti calde del motore come la testata. - Tenere gli attrezzi al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche. - È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'attrezzo in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche o medicinali. Anche solo un attimo di distrazione durante l'uso dell'attrezzo potrebbe provocare lesioni gravi. - Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni. - Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo sia spento prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto possono essere causa di incidenti. - Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni. - Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo in situazioni inaspettate. - Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento. - Maneggiate, stoccate e trasportate la trivella con la massima attenzione in modo da evitare incidenti. A causa della sua forma è possibile che la trivella rotoli contro persone o cose provocando un incidente. Quando viene trasportata in un veicolo imballatela dentro una scatola ed ancoratela in modo da evitare movimenti inattesi. - La trivella ha parti affilate ed appuntite. Indossate sempre i guanti e maneggiatela con attenzione per evitare ferite. - Non utilizzare una trivella danneggiata o deformata. Per la vostra sicurezza sostituire immediatamente la trivella danneggiata, se presenta rotture e crepe o se è troppo usurata. AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE - Non eseguire perforazioni su terreni duri, bagnati, ghiacciati o con presenza di sassi, radici, asfalto o manufatti edili. - Prima di eseguire la perforazione verificate con opportuni strumenti l’assenza di tubazioni e cavi elettrici nascosti, serbatoi o manufatti in cemento. - Non effettuare perforazioni inclinando la macchina rispetto al suo asse verticale. - Durante la perforazione mantenere ben salda la macchina per mezzo di entrambe le impugnature. - Mantenete piedi e gambe lontane da tutte le parti in movimento. - Mantenete sempre un equilibrio corretto non appoggiandovi troppo alla macchina. Prevenite sempre una possibile caduta sopra la macchina. AVVERTENZE DI SICUREZZA PER IL CONTRACCOLPO Il contraccolpo è una reazione improvvisa all’incastrasi della trivella rotante che provoca un blocco rapido e a sua volta forza la macchina; in queste condizioni la macchina può guastarsi e generare pericolo per l’operatore. Il contraccolpo è il risultato di un cattivo uso della macchina e/o l’aver adottato delle procedure/condizioni di funzionamento non corrette. Può essere evitato prendendo le precauzioni appropriate di seguito specificate. - Afferrare fermamente la macchina e mettere il vostro corpo e le vostre braccia in posizione tale da resistere alla forza del contraccolpo. L’operatore può controllare le coppie di reazione o le forze di contraccolpo, se si sono prese le necessarie precauzioni. - Non avvicinate mai le gambe alla trivella in rotazione. La trivella può improvvisamente spostarsi e colpirvi. - Non avvicinare il corpo e la testa alla macchina. Un contraccolpo potrebbe far ruotare improvvisamente la macchina e colpirvi. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Otoprotettori - Occhiali - Maschera antipolvere FFP2 |