| ### ATTREZZATURE: TRONCATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | - Controllate sempre l’efficienza e l’integrità della macchina. - Prima di collegare la macchina alla rete elettrica, assicuratevi che la lama non sia danneggiata o fortemente usurata. Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione di riposo. - Non avviate la macchina in luoghi chiusi e poco ventilati ed in presenza di atmosfere infiammabili e/o esplosive. Non usate la macchina in luoghi umidi e/o bagnati e non esponetela alla pioggia o umidità - È vietato utilizzare la troncatrice in ambiente esterno - Preventivamente all’utilizzo, controllare che la superficie d’appoggio della macchina risulti piana, di adeguata resistenza e di sufficiente ergonomia: a tale scopo operare con l’ausilio di un banco da lavoro. - Assicurare il pezzo in lavorazione. Utilizzare la morsa presente sulla macchina per mantenere stabile il pezzo da lavorare. - Evitate avviamenti accidentali. - Prima di avviare la macchina abituatevi a controllare che non vi siano rimaste inserite delle chiavi di regolazione e di servizio. - Collegare un’apparecchiatura di aspirazione delle polveri. Assicurarsi che sia collegato alla macchina un aspiratore, per l’aspirazione delle polveri e dei trucioli prodotti. - Mantenete il posto di lavoro in ordine e libero da intralci; il disordine causa incidenti. - Non chiedete alla macchina prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata. Utilizzate la macchina soltanto secondo le modalità e gli usi previsti descritti in questo manuale di istruzioni. - In particolare, non usare la troncatrice per tagliare materiale diverso dal legno! - Prima di iniziare il lavoro, ispezionare il pezzo e rimuovere eventuali materiali estranei. - Lavorate senza sbilanciarvi. - Lavorate soltanto con illuminazione buona. - Indossate sempre, durante il lavoro, occhiali e guanti protettivi adeguati. Nel caso si produca polvere, utilizzate le apposite maschere. - Indossate indumenti appropriati. Vestiti larghi e penzolanti, gioielli, capelli lunghi ecc., possono agganciarsi ai particolari in movimento o al disco, causando incidenti irreparabili. - Non allontanatevi dalla macchina fino a quando il disco non si sia completamente arrestato. A tal proposito, utilizzate esclusivamente i comandi di arresto per fermare la macchina. - Non rallentare o fermare il disco con le mani o altri oggetti. - Lasciare che il disco si fermi da solo - Mantenere gli utensili da taglio in modo corretto. Gli utensili da taglio devono essere mantenuti integri e puliti per garantire migliori prestazioni. - Non utilizzare mai lame di spessore minore di 2.7 mm. - Non usare mai lame per materiali diversi dal legno. - Sostituite le parti usurate e/o danneggiate, controllate che i ripari e le protezioni funzionino nel modo corretto prima di operare. Eventualmente, se necessario, fatela controllare dal personale del servizio assistenza. Utilizzate solo ricambi originali. - Disinserite il cavo d’alimentazione della macchina dalla presa di corrente quando: - non usate la macchina; - la lasciate incustodita; - eseguite operazioni di manutenzione o di registrazione, perché non funziona correttamente; - il cavo di alimentazione è danneggiato; - sostituite il disco; - eseguite lo spostamento e/o il trasporto; - eseguite la pulizia. - Non utilizzate la macchina in ambienti con rischio di incendio e/o esplosione. - Si raccomanda che chi utilizza questa pubblicazione, per la manutenzione e la riparazione, abbia una conoscenza base dei principi della meccanica e dei procedimenti inerenti alla tecnica della riparazione. - Il responsabile aziendale della sicurezza si accerti che il personale incaricato dell’uso della macchina abbia letto e ben compreso il presente manuale in tutte le sue parti. - Rimane a carico del responsabile aziendale della sicurezza la verifica dello stato di rischio dell’azienda secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Non modificate, in nessun modo, l’impianto elettrico della macchina. Qualsiasi tentativo a tale riguardo, può compromettere il funzionamento dei dispositivi elettrici provocando, in tal modo, malfunzionamenti o incidenti. - Lavori nell’impianto elettrico della macchina devono, pertanto, essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato. - Se sentite dei rumori insoliti, o avvertite qualcosa di strano, fermate immediatamente la macchina. Effettuate successivamente un controllo ed, eventualmente, l’opportuna riparazione. - è tassativamente vietato modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza, le etichette e le targhe di indicazione. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Protezione personale degli occhi (EN 166) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro - Otoprotettori |