| ### ATTREZZATURE: TRONCATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INCENDIO ELETTROCUZIONE URTO, FERITE E TRASCINAMENTO LESIONI FISICHE |
| Procedure di lavoro | Prima dell’utilizzo: - Verificare che tutti i dispositivi sicurezza e di protezione siano attivi, funzionanti e collocati correttamente. - Bloccare il pezzo in lavorazione manualmente sul piano di appoggio e contro la guida posteriore. - Indossare i DPI indicati in questa scheda. - accertarsi di avere a portata di mano sia lo spingitore laterale che quello longitudinale e verificarne l’efficienza. Uso come sega da banco: - Regolare l’altezza di taglio della lama in modo che il riparo sia più basso del pezzo da tagliare. - La cuffia deve appoggiare sul pezzo in modo da segregare il disco. Durante l’utilizzo - Abbassare la lama lentamente in modo da evitare il contatto brusco sul pezzo. - In caso di blocco della lama sul pezzo azionare l’arresto di emergenza. Dopo l’utilizzo: - Spegnere la macchina. - Mettere il gruppo sega in posizione di riposo. Il disco sega deve essere completamente segregato. - Bloccare il gruppo sega per mezzo dell’apposito sistema a gancio. - Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro) - Posizionare o togliere i pezzi solo a macchina ferma. - Rimuovere i trucioli solo a macchina ferma. - La mano che trattiene il pezzo non deve mai essere sulla linea di taglio. - Non tagliare il pezzo non appoggiato contro le guide o, peggio, tenuto in mano. - Non lasciare la macchina accesa se non viene utilizzata. - Quando si abbandona la macchina verificare che siano presenti tutti i ripari e che gli utensili siano protetti. - Non eseguire regolazioni e manutenzioni con macchina in movimento. - Non oliare o ingrassare parti della macchina con organi in movimento. - Tenere l’area di lavoro sempre sgombra e priva di ostacoli. - Evitare l’accumulo di polvere di legno sui piani di lavoro e sul pavimento. - Non distrarsi durante le lavorazioni e non fumare. - Conoscere il manuale di istruzioni, che deve essere sempre a disposizione degli addetti alle macchine e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal costruttore. - Non fare uso improprio delle attrezzature |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Otoprotettori - Protezione respiratoria - Occhiali |