| ### ATTREZZATURE: MACCHINA RICARICA CONDIZIONATORI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO POLVERI FUMI, GAS DI SCARICO SCHIZZI, USTIONI |
| Procedure di lavoro | NON è CONSENTITO: - Utilizzo della macchina con uno o più dispositivi di sicurezza manomessi o disattivati; - Utilizzo in ambienti in cui vi sia rischio di incendio o esplosione; - Utilizzare refrigeranti diversi da quello indicato; - Appoggiare oggetti sulla stazione; - Sistemare i tubi di collegamento (impianto A/C) e alimentazione in posizione tale da costituire un intralcio o da subire danneggiamenti; - Utilizzare recipienti (in pressione) non idonei allo scopo sia per tipologia di materiale sia per livello di pressione presente; - Avvicinarsi alla stazione con fiamme libere o altro che possa provocare surriscaldamenti (con conseguente pericolo d’incendio) del circuito di ricarica. - Non utilizzare la stazione in locali dove sussistono rischi d’esplosione o incendio; - Fumare nel locale ove si svolgono le fasi di lavoro; - Esporre alla pioggia e ai raggi diretti del sole; - Utilizzare liquidi infiammabili o solventi per la pulizia; - Eseguire trasformazioni e modifiche sulla macchina non previste; - Uso della macchina non in perfette condizioni; - Disperdere il refrigerante nell’atmosfera. RACCOMANDAZIONI - Si raccomanda di adoperare la stazione in ambienti bene illuminati - Lavorare sempre in ambiente adeguatamente aerato. Lavorare e conservare la stazione in luogo asciutto e protetto da precipitazioni atmosferiche (in generale non in condizioni ambientali gravose) - Seguire le indicazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione - Prestare particolare attenzione alle possibili eiezioni di liquido refrigerante poiché un contatto con gli occhi potrebbe provocare danni alla vista, un contatto con la pelle del corpo potrebbe provocare ustioni - Effettuare esclusivamente le operazioni di manutenzione e riparazione come indicato nel manuale d’uso e manutenzione - Si ricorda che interventi svolti da personale non esperto alterano il grado di sicurezza complessivo della stazione ed espongono l’operatore a gravi rischi. - Effettuare esclusivamente le operazioni di manutenzione e riparazione indicate nei paragrafi del presente libretto. - Si ricorda che interventi svolti da personale non esperto alterano il grado di sicurezza complessivo della stazione ed espongono l’operatore a gravi rischi. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti per rischi meccanici e impermeabili, - Scarpe con puntale rinforzato. - Occhiali di protezione |