Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori Art. 28 D.Lgs 81/2008

| Ragione sociale |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unità produttiva |  |  |

| Capitolo |  | Vibrazioni Titolo VIII capo III D.Lgs 81/2008 UNI EN ISO 5349-1:2004 UNI EN ISO 5349-2:2004 UNI ISO 2631-1:2014 |
| --- | --- | --- |
| 11 |  |  |

| Documento unico di | n. 24 pagine |  |
| --- | --- | --- |

1. INTRODUZIONE	3

1.1 Finalità del documento	3

1.1 Riferimenti normativi	3

2. GENERALITÀ	4

2.1 Danni attesi	5

2.1.1 Neuropatia da vibranti	5

2.1.2 Angiopatia da vibranti	6

2.1.3 Altre possibili patologie da vibranti	6

2.1.4 Lombalgie e traumi del rachide (corpo intero)	6

3. METODO VALUTATIVO	7

3.1 Riferimenti normativi	7

3.2 Possibili approcci valutativi	7

3.3 Parametri valutativi generali	9

3.4 Strumentazione di misura	10

3.5 Personale tecnico impiegato per la valutazione	12

3.6 Calcolo dell’esposizione per il sistema mano-braccio	13

3.7 Calcolo dell’esposizione per il sistema corpo intero	14

4. ESITO DELLA VALUTAZIONE	15

4.1 Confronto con i valori limite di esposizione	15

4.2 Attuazione delle misure di prevenzione e protezione	16

4.3 Individuazione dei soggetti esposti	20

4.4 Elenco sorgenti di vibrazioni considerate	21

4.5 Calcolo A(8) Esposizione per mansione	22

4.5.1 Valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni mano-braccio	22

4.5.2 Valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni corpo intero	23

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	24

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 Finalità del documento

La valutazione del rischio vibrazioni è regolamentata dall’art. 202 D.Lgs. 81/2008 e più in generale dal Titolo VIII capo III del decreto medesimo.

In linea del tutto generale, per poter determinare il valore che rappresenta l’esposizione di ciascun lavoratore o ciascun gruppo omogeneo, è necessario conoscere le fasi del ciclo di lavoro svolto in azienda, attribuendo a ciascuna di esse dei valori e dei tempi di esposizione.

Il presente documento contempla tutte le analisi sopra descritte, nel rispetto del dispositivo di Legge e delle norme tecniche per il campionamento ed il calcolo delle vibrazioni, facendo anche eventuale ricorso a banche dati.

La finalità del documento, oltre a quella di giungere ad una valutazione ed un giudizio relativi al rischio, è quella di individuare le misure di prevenzione e protezione che l’azienda dovrà adottare.

## 1.1 Riferimenti normativi

Per la redazione della presente valutazione dei rischi, sono stati impiegati i seguenti riferimenti a norme, leggi, buone prassi:

- D.Lgs 81/2008, Titolo VIII capo III

- Linee guida INAIL

- La misura del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è stata effettuata in accordo con quanto prescritto dagli standard  UNI – EN ISO 5349 parti 1 e 2 “Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano”

- La misura del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)  è stata effettuata in accordo con quanto prescritto dallo standard UNI – EN ISO 2631-1:2014. “Vibrazioni meccaniche e urti – Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali”. Il contenuto della norma nella edizione del 2014  è stato opportunamente integrato recependo quanto contenuto nel testo della  ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010. In particolare tale emendamento esplicita  che metodiche alternative di valutazione in presenza di vibrazioni impulsive o urti ripetuti che presentino fattori di cresta superiori a 9 sono contenute nello Standard  ISO 2631-5 "Mechanical vibration and shock – evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks".

# 2. GENERALITÀ

La trasmissione di vibrazioni al corpo umano da apparecchiature o mezzi vibranti può costituire una fonte di rischio per la salute, a causa delle sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.

Per questo le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio dal “testo unico” sulla sicurezza del lavoro, il d.lgs. 81/2008 (al Titolo VIII, capo III).

Anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi.

La "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.

È importante considerare che le vibrazioni, avendo una direzione di oscillazione, hanno natura vettoriale, e pertanto se ne devono considerare le componenti sui tre assi ortogonali.

“L’intensità” delle vibrazioni, nell’ambito dell’igiene del lavoro, viene misurata con la grandezza accelerazione [m/s2].

Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

In tal proposito, la definizione di vibrazioni data dal D.Lgs 81/2008, è la seguente:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV)

“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)

“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

Per tale motivo, nel rispetto dell’art. 17 e dell’art. 28 del citato decreto, si provvede alla valutazione del rischio vibrazioni, sia per il sistema mano-braccio che corpo intero, ove presenti entrambe le componenti sulla base dell’analisi del ciclo di lavoro.

## 2.1 Danni attesi

L’esposizione a vibrazioni mano-braccio generate da utensili portatili e/o da manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a carico del sistema mano-braccio. L’insieme di tali lesioni è definito Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio. La componente vascolare della sindrome è rappresentata da una forma secondaria di fenomeno di Raynaud definita “vibration-induced white finger” (VWF) dagli autori anglosassoni; la componente neurologica è caratterizzata da un neuropatia periferica prevalentemente sensitiva; la componente osteoarticolare comprende lesioni cronico-degenerative a carico dei segmenti ossei ed articolari degli arti superiori, in particolare a livello dei polsi e dei gomiti. Alcuni studi hanno anche riportato un aumentato rischio di alterazioni muscolo-tendinee e di intrappolamento dei tronchi nervosi nei lavoratori che usano utensili vibranti. Sulla base dei risultati di una recente revisione della letteratura epidemiologica, il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH, USA) ha definito di “forte evidenza” l’associazione tra esposizione occupazionale a vibrazioni mano-braccio e occorrenza di lesioni neurovascolari e muscolo-scheletriche a carico degli arti superiori.

### 2.1.1 Neuropatia da vibranti

Vi è evidenza epidemiologica di una elevata occorrenza di ipo-parestesie, riduzione della sensibilità tattile e termica, e limitazione della capacità di manipolazione fine nei lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio rispetto a gruppi di controllo. I disturbi neurosensitivi da vibrazioni mano-braccio sembrano essere dovuti ad alterazioni a carico di diversi tipi di fibre mieliniche e amieliniche (Ab, Ad, C) e di due classi di meccanorecettori cutanei definiti rispettivamente Slow Adapting [SA I (dischi di Merkel) e SA II (terminazioni di Ruffini)] e Fast Adapting [FA I (corpuscoli di Meissner) e FA II (corpuscoli di Pacini e Golgi-Mazzoni)] in rapporto alla rapidità e modalità di risposta allo stimolo meccanico.

Le turbe neurosensitive tendono ad essere localizzate alle estremità distali degli arti superiori, coinvolgendo il territorio di distribuzione del nervo mediano e ulnare, e, talora, anche del nervo radiale. Prevalenze di disturbi neurosensitivi periferici sino all’80% sono state segnalate in vari studi epidemiologici. La sensibilità vibrotattile sembra essere particolarmente compromessa nei soggetti che usano utensili che generano vibrazioni a media e alta frequenza quali ad es: smerigliatrici, motoseghe e strumenti odontoiatrici. In generale, i risultati degli studi clinici ed epidemiologici hanno evidenziato una tendenza ad un progressivo deterioramento delle soglie estensiometriche, termiche e vibrotattili con l’aumentare del tempo di esposizione e della dose giornaliera o cumulativa di vibrazioni.

I risultati di indagini cliniche ed epidemiologiche hanno messo in evidenza che gli effetti neurologici e vascolari da microtraumatismo vibratorio possono manifestarsi e progredire in modo indipendente gli uni dagli altri, non sussistendo tra essi una precisa relazione di dipendenza temporale. Si ritiene, inoltre, che differenti meccanismi patogenetici siano responsabili dell’insorgenza delle turbe neurologiche e vascolari periferiche.

### 2.1.2 Angiopatia da vibranti

I disturbi vascolari da vibrazioni mano-braccio sono rappresentati da episodi di vasospasmo digitale, classificati, sotto il profilo nosologico, come fenomeno di Raynaud secondario. Secondo la definizione dello Stockholm Workshop 86, il fenomeno di Raynaud secondario all’uso di utensili vibranti è caratterizzato da attacchi di pallore locale e ben delimitato, che si manifestano in corrispondenza delle dita delle mani maggiormente esposte al microtraumatismo vibratorio. L’attacco ischemico digitale è di solito scatenato dall’esposizione a microclima freddo ed il ruolo etiopatogenetico delle vibrazioni sembra esplicarsi attraverso meccanismi centrali (iperreattività del sistema nervoso simpatico) o locali (disfunzione dello strato endoteliale, alterazioni dei recettori a-adrenergici, ipertrofia della tunica media muscolare delle arterie digitali). La diagnosi differenziale con il fenomeno di Raynaud primitivo si basa soprattutto sulla distribuzione delle crisi ischemiche digitali e, sovente, sulla presenza di un’anamnesi familiare positiva per sindromi vasospastiche acrali. Il Raynaud primitivo, infatti, è caratterizzato da pallore diffuso, omogeneo e simmetrico nelle due mani; frequentemente anche le dita dei piedi possono essere coinvolte.

### 2.1.3 Altre possibili patologie da vibranti

È stata posta particolare attenzione all’occorrenza di disturbi a carico delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei tessuti molli del distretto cervico-brachiale e degli arti superiori nei lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio. Tali disturbi sono stati definiti nel loro insieme come Cumulative Trauma Disorders. Sulla base dei sintomi e segni clinici (fatica muscolare, dolore persistente, limitazione funzionale) e dei reperti elettroneuromiografici, sono stati individuati vari quadri patologici muscolo-scheletrici (sindrome cervicale, sindrome dell’apertura toracica, tendiniti, peritendiniti, tenosinoviti) e sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi, già̀ precedentemente menzionate (sindrome del tunnel carpale, sindrome di Guyon). È stato ipotizzato che nella etiopatogenesi di tali affezioni giochino un ruolo rilevante non solo il microtraumatismo vibratorio ma anche, e soprattutto, numerosi fattori ergonomici quali posture incongrue, movimenti ripetitivi, elevata forza di prensione e di spinta sull’impugnatura degli utensili. Il NIOSH, nella sua revisione della letteratura epidemiologica, ha valutato, come dotata di una sufficiente evidenza, l’associazione tra sindrome del tunnel carpale e lavoro con utensili vibranti, mentre tale evidenza sembra insufficiente per le patologie del distretto cervico-brachiale.

Infine, i risultati di alcuni studi epidemiologici sembrano indicare che l’esposizione occupazionale a vibrazioni mano-braccio può determinare un incremento del rischio di ipoacusia da trauma acustico cronico e l’insorgenza di disturbi a carico del sistema nervoso centrale. Si tratta di un numero limitato di studi, alcuni dei quali viziati da distorsioni ed errori metodologici, per cui risulta estremamente difficile, se non impossibile, ipotizzare eventuali associazioni tra queste patologie e l’esposizione professionale a vibrazioni mano-braccio.

### 2.1.4 Lombalgie e traumi del rachide (corpo intero)

I sintomi muscolo-scheletrici e le lesioni al rachide lombare negli autisti di macchine o veicoli rappresentano un complesso di alterazioni di origine multifattoriale nella cui eziopatogenesi intervengono fattori di natura sia occupazionale che extraoccupazionale. Studi di biodinamica hanno tuttavia evidenziato i seguenti possibili meccanismi attraverso i quali le vibrazioni possono indurre lesioni all’apparato muscolo-scheletrico del rachide:

- sovraccarico meccanico dovuto a fenomeni di risonanza della colonna vertebrale nell’intervallo di frequenza delle vibrazioni tra 3 e 10 Hz, con conseguente danno strutturale a carico dei corpi vertebrali, dischi e articolazioni intervertebrali;

- eccessiva risposta contrattile dei muscoli paravertebrali causata da intenso stimolo vibratorio, con conseguenti fenomeni di strain e affaticamento muscolare.

# 3. METODO VALUTATIVO

## 3.1 Riferimenti normativi

Articolo 181 - Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione […] il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione […]

Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo […]

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allocche, nonostante i provvedimenti presi […] i valori limite risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, individua le cause e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

[…] per agenti fisici si intendono […] le vibrazioni meccaniche […] che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 202 - Valutazione dei rischi

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di   vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

## 3.2 Possibili approcci valutativi

Sulla base delle indicazioni del legislatore, la valutazione può essere eseguita:

- Con misurazioni, utilizzando strumentazione e personale idonei, effettuando direttamente sul campo le misure di accelerazione mano-braccio e corpo intero in riferimento a tutte le operazioni svolte dai lavoratori che comportano l’esposizione a tale agente

- Senza misurazioni, utilizzando banche dati quali quelle dell’ISPESL (ora INAIL) o delle Regioni, o ancora le informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature

Nel presente documento si è proceduto all’analisi del rischio con misurazioni.

Qualora alcuni dati fossero stati acquisiti da banche dati o dalle informazioni fornite dai fabbricanti, tale fonte viene espressamente indicata.

## 3.3 Parametri valutativi generali

Gli effetti di disturbo, potenzialmente connessi al rischio di danno uditivo, dipendono da tre fattori:

- dall'entità dell’esposizione (energia);

- dalla durata dell'esposizione (tempo);

Per valutare gli effetti del disturbo è necessario calcolare i seguenti livelli:

- il livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa sul calcolo del valore dell’esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A(8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (awx, awy, awz) conformemente alla Norma UNI EN ISO 5349-1 (2004).

- il livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero si basa sul calcolo del valore dell’esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A(8), calcolato come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4·awx, 1,4·awy, 1·awz, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente alla Norma ISO 2631-1 (2014).

La legge pertanto stabilisce i seguenti valori limite di esposizione da non superare ed i valori di azione:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2.

2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2.

2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 0,5 m/s2.

Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

## 3.4 Strumentazione di misura

Nell’esecuzione delle misure, sono stati impiegati i seguenti strumenti:

| Tipo | Modello e matricola |  |
| --- | --- | --- |
| VIBROMETRO MULTICANALE Strumento a sei canali dedicato a misure di vibrazioni per il corpo umano. Lo strumento è conforme allo standard ISO 8041:2005 per l’esecuzione di misurazioni conformi alle norme ISO 2631 e ISO 5349 (Corpo Intero e Mano Braccio). Lo strumento può effettuare contemporaneamente misure mano braccio e corpo intero | DELTA OHM HD 2070 |  |
| ACCELEROMETRO MANO-BRACCIO l’accelerometro permette di eseguire misure mano/braccio su qualsiasi tipologia di attrezzo meccanico. Inoltre per vibrazioni ad elevato impulso è disponibile uno speciale adattatore con filtro meccanico che protegge l’accelerometro dall’effetto DC Shift. | DELTA OHM HD 2070 (356A02) Data taratura: 06/11/2024 N. Matricola 18071630443 (LW240082) Certificato di taratura n. LAT 146 02680-V Registro di laboratorio 24-0484-RLV |  |
| ACCELEROMETRO CORPO INTERO L’accelerometro consente l’esecuzione di misure relative al corpo intero. Grazie alla sua conformazione può essere posizionato facilmente sul sedile, sul pavimento o fissato sullo schienale del mezzo per il quale è richiesta la misurazione. | DELTA OHM HD 2070 (HDWBV-100) Data taratura: 06/11/2024 N. Matricola 18071630443 (18009736) Certificato di taratura n. LAT 146 02681-V Registro di laboratorio 24-0485-RLV |  |

Lo strumento è conforme allo standard ISO 8041:2005 per l’esecuzione di misurazioni conformi alle norme ISO 2631 e ISO 5349 (Corpo Intero e Mano Braccio).

## 3.5 Personale tecnico impiegato per la valutazione

La valutazione del rischio e le misurazioni delle vibrazioni sono state effettuate da personale competente incaricato dal datore di lavoro nell’ambito della Stone S.p.A., nel rispetto delle metodologie indicate nel d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e della normativa tecnica (norme ISO ISO 5349 “Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano” e 2631 “Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero”). I valori misurati nell'ambito delle campagne sono stati utilizzati determinando i livelli di esposizione personal e confrontandoli con i valori d'azione e il valore limite di esposizione, specificati nel d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Il datore di lavoro ha provveduto, alla luce dei dati emersi, ad individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare.

## 3.6 Calcolo dell’esposizione per il sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro A(8), espresso in [m/s2], calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2004. L'espressione matematica per il calcolo di A(8) dell’attrezzatura i-esima, ovvero A(8)i, è di seguito riportata.

A(8)i=aviTei8

dove:

- Tei è la durata complessiva giornaliera, espressa in [ore], di esposizione a vibrazioni, relativamente  all’attrezzatura i-esima.

- avi è il valore dell’accelerazione dell’attrezzatura i-esima, espresso in [m/s2], somma vettoriale delle componenti rilevate sui tre assi secondo l’espressione:

avi=awx2+ awy2+ awz2

- awx, awy, awz rappresentano i valori di r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza [m/s2] lungo gli assi x, y, z (ISO 5349-1:2004).

Nel caso, peraltro frequente, in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di i-esime attrezzature vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), espressa in [m/s2], sarà ottenuta mediante l’espressione:

A(8)=18i=1navi2 Tei

## 3.7 Calcolo dell’esposizione per il sistema corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro A(8), espresso in [m/s2], fondato sul calcolo dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro. L'espressione matematica per il calcolo di A(8) dell’attrezzatura i-esima, ovvero A(8)i, è di seguito riportata.

A(8)i=awmaxiTei8

dove:

- Tei è la durata complessiva giornaliera, espressa in [ore], di esposizione a vibrazioni, relativamente  all’attrezzatura i-esima.

- awmaxi è il valore massimo delle 3 componenti assiali dell’accelerazione dell’attrezzatura i-esima, espresso in [m/s2], secondo la seguente formula:

awmaxi=max (1,4awx ;1,4awy ;awz)

Nel caso, peraltro frequente, in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di i-esimi mezzi meccanici nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso mezzo in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), espressa in [m/s2], sarà ottenuta mediante l’espressione:

A(8)=18i=1nawmaxi2 Tei

# 4. ESITO DELLA VALUTAZIONE

### 4.1 Confronto con i valori limite di esposizione

All’esisto della misurazione dei valori di accelerazione, ovvero della loro individuazione nell’ambito di banche dati o dei dati forniti dai fabbricanti, quindi al successivo calcolo dei valori di A(8) sia per il sistema mano braccio che corpo intero, in base a quanto stabilito dal Titolo VIII capo III D.Lgs 81/2008, si definiscono i seguenti intervalli di rischio residuo e le corrispondenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

| A(8) mano/braccio | A(8) corpo intero | Rischio |
| --- | --- | --- |
| < 2,50 | < 0,50 | BASSO |
| 2,50 <A(8)< 5,00 | 0,50 <A(8)< 1,00 | MEDIO |
| >5,00 | >1,00 | ALTO (inaccettabile) |
| Periodi previ >20,00 | Periodi brevi >1,50 | ALTO (inaccettabile) |

Ovviamente, la priorità degli interventi è crescente con il crescere del livello di rischio. L’elenco degli interventi, ovvero delle misure di prevenzione e protezione attuabili, sono a livello generale indicate nel paragrafo che segue.

### 4.2 Attuazione delle misure di prevenzione e protezione

#### Misure di prevenzione e protezione dai rischi per il sistema mano-braccio

Il D.Lgs 81/2008 Titolo VIII capo III all’art.  "Disposizioni miranti a escludere o ridurre l'esposizione" vieta al comma 3 il superamento dei valori limite di esposizione, rispettivamente per mano-braccio A(8) = 5 m/s2 e per corpo intero A(8) = 1,0 m/s2. Inoltre è vietato il superamento del valore awrms di 20 m/s2.

È prescritto che il datore di lavoro adotti "misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione".

Tale aspetto è particolarmente rilevante, soprattutto in considerazione del fatto che, sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione a vibrazioni del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite fissati dalla Direttiva, come ad esempio, nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi brevi - awrms >20 m/s2 -  la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca Dati al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa.

Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio - effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi.

A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni.

Inoltre la vigente normativa prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (mano braccio: A(8) = 2,5 m/s2 ; corpo intero = 0,5 m/s2 ) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

- Altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

- Scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni.

- Fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

- Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro.

- Progettazione ed assetto dei luoghi e dei posti di lavoro.

- Adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

- La limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione.

- Orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo.

- La fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità.

Tra i dispositivi accessori citati al terzo punto rientrano a pieno titolo i guanti certificati "anti-vibrazioni" ai sensi della direttiva EN ISO 10819 (1996). Pur non presentando generalmente livelli di protezione elevati (vedi tabella), i guanti anti-vibrazioni sono comunque utili ai fini di evitare l'effetto di amplificazione della vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i livelli di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati. Va inoltre considerato che un altro scopo importante dei guanti è quello di tenere le mani calde ed asciutte, il che può contribuire a limitare alcuni effetti nocivi indotti dalle vibrazioni.

| Tipologia di utensile | Attenuazione attesa delle vibrazioni (%) |
| --- | --- |
| Utensili di tipo percussorio | < 10% |
| Scalpellatori e Scrostatori, Rivettatori | < 10% |
| Martelli Perforatori | < 10% |
| Martelli Demolitori e Picconatori | < 10% |
| Trapani a percussione | < 10% |
| Avvitatori ad impulso | < 10% |
| Martelli Sabbiatori | < 10% |
| Cesoie e Roditrici per metalli | < 10% |
| Martelli piccoli scrostatori | < 10% |
| Utensili di tipo rotativo | < 10% |
| Levigatrici orbitali e roto-orbitali | 40% - 60% |
| Seghe circolari e seghetti alternativi | 10% - 20% |
| Smerigliatrici angolari e assiali | 40% - 60% |
| Motoseghe | 10% - 20% |
| Decespugliatori | 10% - 20% |

#### Misure di prevenzione e protezione dai rischi per il corpo intero

Il D.Lgs 81/2008 Titolo VIII capo III all’art.  "Disposizioni miranti a escludere o ridurre l'esposizione" vieta al comma 3 il superamento dei valori limite di esposizione A(8) = 1,0 m/s2 . Inoltre è vietato il superamento del valore awrms di 1,5 m/s2.

È prescritto che il datore di lavoro adotti "misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione".

Tale aspetto è particolarmente rilevante, soprattutto in considerazione del fatto che, sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione a vibrazioni del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite fissati dalla Direttiva, come ad esempio, nel  caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi brevi - awrms >1,5 m/s2-  la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca Dati al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa.

Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio - effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi.

A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni.

Inoltre la vigente normativa prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (corpo intero = 0,5 m/s2) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

- Altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche

- Scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni.

- Fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

- Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro

- La progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro

- Adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche

- La limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione

- Orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo

- La fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità

Per poter ottemperare pienamente a quanto previsto dalla normativa è necessario che, a seguito della valutazione dei rischi, sia programmato e messo in atto un programma di riduzione e controllo del rischio WBV articolato nelle seguenti principali fasi:

- Acquisto di nuovi macchinari e/o affidamento noleggio. Nell'acquisto o nel noleggio di nuovi mezzi la scelta andrà orientata verso quelli che producono il minore livello di vibrazioni, a parità di prestazioni offerte. È importante a tal fine richiedere in sede di capitolato d’acquisto/noleggio che la cabina di guida sia montata su molle per smorzare le vibrazioni e richiedere il valore di emissione di vibrazioni dichiarato obbligatoriamente dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine. Si fa presente in merito che le tecnologie antivibranti attualmente disponibili per tali numerose tipologie di mezzi, quali carrelli elevatori, macchine movimento terra etc. consentono di conseguire esposizioni a vibrazioni al posto di guida (awrms) inferiori a 0,5 m/s2. Generalmente il dato dichiarato dal produttore è maggiore al dato ottenuto nelle reali condizioni di impiego, essendo i valori di emissione dichiarati in conduzioni standardizzate tali da indurre vibrazioni al posto di guida particolarmente elevate.

- Collaudo nuovi macchinari. È consigliabile effettuare la valutazione delle vibrazioni al posto di guida dei nuovi macchinari in sede di collaudo, al fine di verificare la reale rispondenza delle vibrazioni prodotte dai macchinari acquistati con i dati dichiarati in fase di acquisto e poter sostituire per tempo eventuali macchinari non rispondenti alle specifiche richieste.

- Manutenzione fondo stradale e piazzali. Al fine di ridurre il rischio vibrazioni WBV è necessario programmare interventi di manutenzione al manto stradale ove avviene la movimentazione, evitando buche e asperità, che concorrono ad incrementare il rischio di esposizione a vibrazioni al corpo intero.

- Formazione ed addestramento specifico dei lavoratori, in relazione a:

- Necessità di moderare il più possibile la velocità di guida, particolarmente in caso di asperità della pavimentazione stradale.

- Modalità di regolazione appropriata del sedile in peso ed altezza.

- Necessità di evitare posture incongrue alla guida, riducendo in particolare il più possibile le operazioni in retromarcia.

- Necessità di segnalare tempestivamente problemi manutentivi sul mezzo che comportino un peggioramento delle vibrazioni percepite al posto di guida.

- Potenziali lesioni a carico del rachide derivanti dall’attività svolta e metodi per la loro prevenzione.

### 4.3 Individuazione dei soggetti esposti

L’analisi delle attività svolte dai gruppi omogenei di lavoratori, indicata nel capitolo 2 della valutazione dei rischi, ha evidenziato le tipologie di esposizione a vibrazioni indicate di seguito.

Per ciascun gruppo omogeneo si procede a specificare, in aggiunta a quanto indicato nel capitolo 2:

- la sintesi delle attività che comportano l’esposizione a vibrazioni

- l’indicazione della tipologia di esposizione (mano-braccio o corpo intero)

- il riferimento alla fase di cui al capitolo 2.

| Rif. cap. 2 | GRUPPO OMOGENEO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione delle attività che comportano l’esposizione a vibrazioni |  | Mano braccio | Corpo intero | Rif. fase |  |
| Nominativo gruppo omogeneo |  |  |  | Ore lavoro/gg |  |
|  |  |  |  | 8 |  |

### 4.4 Elenco sorgenti di vibrazioni considerate

Vengono analizzati i macchinari e gli elettroutensili che espongono a vibrazioni in relazione alla tipologia, alla marca e modello indicati nel capitolo 4 della presente valutazione dei rischi.

L’elenco è di seguito riportato:

| Rif. | Identificazione attrezzatura di lavoro | EMISSIONE MANO BRACCIO A(8)i [m/s2]* | EMISSIONE CORPO INTERO A(8)i [m/s2]* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

*I valori sono stati misurati nella condizione di operatività tipica dell’impiego normale dell’attrezzatura, per ciascun lavoratore o gruppo omogeneo (qualora, ai fini della determinazione dei valori di emissione, l’impiego per ciascuno d’essi fosse diverso).

Per ciascuno degli strumenti si analizzano i valori di emissione per mano braccio e corpo intero, provvedendo successivamente a stabilire, per ciascun operatore, il tempo di esposizione a ciascuna attrezzatura ai fini del calcolo di A(8).

## 4.5 Calcolo A(8) Esposizione per mansione

### 4.5.1 Valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni mano-braccio

| SCHEDA ESPOSIZIONE | 1 | Vibrazioni mano-braccio |
| --- | --- | --- |
| Operatore |  |  |
| Gruppo omogeneo | 1 |  |

Calcolo di A(8)

| Attrezzatura (tipo) | Marca - Modello | Modalità di utilizzo | avi [m/s2] | Arto destro | Arto sinistro | Fattore correttivo | Tempo di esp. [min] | Tempo di esp. [ore] | A(8)i [m/s2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Valutazione rischio |  | A(8) < 2,50 m/s2 | RISCHIO BASSO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,50 < A(8) < 5,00 m/s2 | RISCHIO MEDIO |
|  |  | A8 > 5,00 m/s2 | RISCHIO ELEVATO (inaccettabile) |
| Misure di prevenzione e protezione | Scelta di attrezzature concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni. Programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro Adeguata informazione e formazione per insegnare al lavoratore ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche. Fornitura di guanti anti-vibrazione ai sensi della norma EN ISO 10819 (2019) In particolare l’utilizzo dei seguenti DPI consentirà un’attenuazione dell’esposizione nella misura indicata dai livelli di protezione minimi ottenibili dai guanti anti-vibrazione stimati per alcune tipologie di utensili e citati dalle linee guida ISPESL. |  |  |
| Sorveglianza sanitaria |  | Non prevista (valori inferiori a 2,50 m/s2) |  |
|  |  | Prevista (valori superiori a 2,50 m/s2) |  |

### 4.5.2 Valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni corpo intero

| SCHEDA ESPOSIZIONE |  | 1 | Vibrazioni corpo intero |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruppo omogeneo |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Calcolo di A(8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attrezzatura (tipo) | Marca - Modello |  |  | Modalità di utilizzo | awmaxi [m/s2] | Tempo di esp. [min] | Tempo di esp. [ore] | A(8)i [m/s2] |
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Valutazione rischio |  | A8< 0,50 m/s2 | RISCHIO BASSO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,50 < A8 < 1,00 m/s2 | RISCHIO MEDIO |
|  |  | A8 > 1,00 m/s2 | RISCHIO ELEVATO (inaccettabile) |
| Misure di prevenzione e protezione | Scelta di attrezzature concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni. Installazione di idonei supporti elastici a servizio dei sedili delle attrezzature di seguito indicate: Programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro Adeguata informazione e formazione per insegnare al lavoratore ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche. |  |  |
| Sorveglianza sanitaria |  | Non prevista (valori inferiori a 0,50 m/s2) |  |
|  |  | Prevista (valori superiori a 0,50 m/s2) |  |

# 5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, si dovranno attuare le seguenti misure di prevenzione e protezione.

Altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

Scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni.

Fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio

Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;

Progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro

Adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche

La limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione

Orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo

La fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità