|  |  | SCHEDA MOVIMENTAZIONE CARICHI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRUPPO OMOGENEO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SESSO OPERATORE |  |  |  |  |  |  | UOMO |
| Riferimento cap. 2 |  | ETA’ |  |  |  |  |  |  | 20 - 45 |
| DESCRIZIONE DEL COMPITO |  | Movimentazione di infissi dal peso medio di 50 kg. Il carico viene prelevato dal piano di stoccaggio e trasportato per una distanza media di 3 metri. La movimentazione viene effettuata da due addetti, che provvedono congiuntamente al sollevamento e al trasporto del carico. Si effettua in media meno di un sollevamento al minuto, per un tempo di lavoro di interesse pari a 1 ora. |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STEP 1 |  | PESO DELL’OGGETTO > 3 KG |  |  |  |  |  | Si (continua > step 2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No (termina qui > assenza rischio) |  |
|  |  | PESO DELL’OGGETTO MAGGIORE DI mref |  |  |  |  |  | No (continua > step 2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Si (termina qui > misure urgenti) |  |
| VALUTAZIONE RAPIDA (QUICK ASSESSMENT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STEP 2 Nota bene: procedere allo step 3 solo alle seguenti condizioni: - Condizioni non accettabili - Assenza criticità - Assenza fattori addizionali |  | TABELLA 1: CONDIZIONE DI ACCETTABILITA’ PER IL SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO |  |  |  |  |  | Accettabile (termina qui) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Non accettabile (compila step 3) |  |
|  |  | TABELLA 2: CONDIZIONE DI ACCETTABILITA’ PER IL TRASPORTO |  |  |  |  |  | Accettabile (termina qui) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Non accettabile (compila step 4) |  |
|  |  | TABELLA 3: CONDIZIONE DI CRITICITA’ PER IL SOLLEVAMENTO (layout e frequenza) |  |  |  |  |  | Assenza criticità |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza criticità (misure urgenti) |  |
|  |  | TABELLA 4: CONDIZIONE DI CRITICITA’ PER SOLLEVAMENTO O TRASPORTO |  |  |  |  |  | Assenza criticità |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza criticità (misure urgenti) |  |
|  |  | TABELLA 5: CONDIZIONE DI CRITICITA’ PER IL TRASPORTO (massa cumulativa eccessiva) |  |  |  |  |  | Assenza criticità |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza criticità (misure urgenti) |  |
|  |  | TABELLA 6: FATTORI ADDIZIONALI |  |  |  |  |  | Assenza fattori addizionali |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza fattori addizionali |  |
| Note: in caso di criticità e/o presenza di fattori addizionali la valutazione termina e vanno prese immediate misure di riduzione del rischio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE APPROFONDITA RISCHIO SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STEP 3 |  | Necessaria valutazione approfondita? |  |  | SI (continua sotto) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NO (cancella sotto) |  |  |  |  |
| Vedi scheda di calcolo analitica allegata n° -S |  | Indicatore |  |  | Rischio |  |  |  |  |
|  |  |  | LI > 3,0 |  | Rischio presente: livello molto elevato |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,0 < LI ≤ 3,0 |  | Rischio presente: livello elevato |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,5 < LI ≤ 2,0 |  | Rischio presente: livello moderato |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 < LI ≤ 1,5 |  | Rischio presente: livello basso |  |  |  |  |
|  |  |  | LI ≤ 1,0 |  | Rischio accettabile: livello molto basso |  |  |  |  |
| MISURE DA ADOTTARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAZIONE E FORMAZIONE |  | Informazione e formazione del personale con riferimento alla movimentazione manuale dei carichi (movimentazioni pericolose, ausili, tecniche sicure, principi ergonomici, ecc.). |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPITO |  | Ripianificazione del compito evitando di allungare la mano, di torcersi, di chinarsi, di piegarsi e di assumere movimenti o posture scomode così da raggiungere l’oggetto in modo sicuro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stoccare il carico su piani di appoggio ad altezze comprese tra la metà della coscia e l'altezza del petto dei lavoratori coinvolti. |  |  |  |  |  |  |  |
| POSTO DI LAVORO |  | Interventi sul posto di lavoro quali: riduzione della distanza da percorrere (ove tecnicamente possibile nell’area di cantiere) garantire un’area di manovra sufficientemente larga e libera per le manipolazioni controllo superficie da percorrere (stabile, priva di intralci, assenza rischi di scivolamento) |  |  |  |  |  |  |  |
| OGGETTO MANIPOLATO |  | Interventi sull’oggetto manipolato quali: verifica e miglioramento impugnature e maniglie riduzione circa dimensioni e forma dell’oggetto eccessivamente ampie ricollocazione centro di gravità non posizionato correttamente protezione delle superfici con potenziale capacità di arrecare danno all’operatore |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTE |  | Interventi sull’ambiente di lavoro quali: potenziamento dell’illuminazione miglioramento condizioni climatiche (temperatura / umidità / circolazione aria) riduzione emissioni rumorose fine all’aumento della concentrazione / vigilanza |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO |  | Interventi di riorganizzazione del lavoro quali: riduzione della frequenza di manipolazione dell’oggetto garantire all’operatore la possibilità di controllare / variare il ritmo di lavoro inserire pause di riposo per garantire idoneo recupero aumentare numero di addetti alla manipolazione fornire DPI ergonomicamente idonei allo scopo predisporre ausili alla movimentazione dei carichi |  |  |  |  |  |  |  |
| SORVEGLIANZA SANITARIA |  | Attivazione della sorveglianza sanitaria (per valori di LI superiori a 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Non prevista sorveglianza sanitaria (per valori di LI inferiori o uguali a 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE RISCHIO TRASPORTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STEP 4 |  | LA DISTANZA PERCORSA CON IL CARICO SOLLEVATO È MAGGIORE DI 1 M? |  |  |  |  | Si (continua) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No (termina qui > assenza rischio) |  |  |
|  |  | LA MASSA CUMULATIVA TRASPORTATA NEL TURNO È INFERIORE A 6000 KG? |  |  |  |  | Si (continua > step 5) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | No (termina > misure urgenti) |  |  |
| Nota punto 1: In caso di distanza percorsa con il carico inferiore a 1 metro, la valutazione termina in quanto il rischio è accettabile. Nota punto 2: in caso di massa cumulativa trasportata superiore a 6000 KG in un turno dalle 6 a 8 ore, la valutazione termina causa criticità e vanno adottate immediate misure di riduzione del rischio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE APPROFONDITA RISCHIO TRASPORTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STEP 5 |  | Necessaria valutazione approfondita? |  | SI (continua sotto) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NO (cancella sotto) |  |  |  |  |  |
| Vedi scheda di calcolo analitica allegata n° -T |  | Esito valutazione |  | Misure da adottare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMPITO ACCETTABILE | Non sono necessarie ulteriori misure in funzione delle attività di trasporto. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COMPITO NON ACCETTABILE | Adottare urgenti misure per ridurre il rischio quali: riduzione del periodo di lavoro che prevede attività di sollevamento e trasporto carichi riduzione significativa della distanza di trasporto dei carichi agevolare la presa dei carichi trasportati organizzando punti di prelievo ad altezza congrua riduzione del peso del carico sollevato riduzione del numero di sollevamenti effettuati al minuto |  |  |  |  |  |