| PROCEDURA OPERATIVA | ## SICUREZZA UTILIZZO SCAFFALATURE |
| --- | --- |
| REPARTI DI INTERESSE: | Magazzini o qualsiasi altro luogo in cui sono presenti scaffalature pesanti |
| ATTIVAZIONE IN CASO DI: | Attività lavorative che prevedono lo stoccaggio di merci su scaffalature |
| EFFETTI DEL RISCHIO: | Il rischio in questione è collegato alla scorretta installazione, mancata manutenzione e/o errato stoccaggio di merce. L’esecuzione delle attività potrebbero arrecare gravi danni all’operatore qualora il rischio venga a concretizzarsi. Il soggetto può essere esposto a rischi quali: Lesioni di gravità variabile Caduta di materiali dall’alto Cesoiamenti e tagli Schiacciamenti Scivolamenti, inciampi e cadute |
| DEFINIZIONI: | Si illustrano di seguito alcune definizioni circa elementi chiave della presente procedura: PRSES: persona nominata dalla direzione del magazzino con la responsabilità di mantenere il funzionamento in sicurezza del sistema di stoccaggio del magazzino VALIDAZIONE STATICA: verifica della capacità portante della scaffalatura allo stato attuale, in assenza di danni e in seguito a corretto utilizzo VALIDAZIONE DI MONTAGGIO: verifica della corretta installazione rispetto a specifiche di progetto, istruzioni di montaggio e disposizioni per l’uso sicuro VALIDAZIONE DOCUMENTALE: verifica dell’esistenza e congruenza dei documenti richiesti dalle norme per l’uso |
| MISURE DA ADOTTARE: | - Il montaggio deve avvenire in conformità alle istruzioni del fornitore - Il montaggio deve essere svolto da installatori competenti, addestrati e con esperienza professionale in materia di sicurezza - In caso il montaggio non venga svolto da personale addetto del fornitore, è necessario che siano presenti e utilizzate istruzioni del fornitore - Rispettare dei valori massimi di portata della scaffalatura, previsti dal costruttore ed indicati mediante apposite targhette, qualora le stesse non fossero presenti richiederne l’applicazione al preposto - L’indicazione di portata deve essere applicata in posizione chiaramente visibile ad altezza uomo - Prevedere il solido ancoraggio delle scaffalature contro il ribaltamento - Garantire l’assenza di parti, bordi, spigoli taglienti - Garantire la presenza di basette di ripartizione del peso sul pavimento alla base dei montanti - Scegliere attrezzature di sollevamento idonee in base al carico da sollevare e all’ambiente di lavoro - Qualora il solaio abbia una portata massima inferiore a quella delle scaffalature questa sarà limitata sulla base del carico massimo sul solaio in Kg - Le scaffalature poste ad angolo nei percorsi devono essere evidenziate con apposite segnalazioni e protette contro eventuali urti di mezzi di sollevamento - La distanza libera tra due file contigue non deve essere inferiore a 80 cm, per rendere sicuro l’accesso e il prelievo. Sono consentiti spazi inferiori solo qualora il varco venga utilizzato solo per consentire manutenzioni e pulizia - Rispettare rigorosamente i limiti massimi di portata per ogni ripiano - Poggiare il carico sui ripiani lentamente, facendo attenzione a non provocare spinte laterali alle strutture - Prelevare il carico dalle scaffalature lentamente, sollevando il carico dal ripiano senza esercitare azioni di trascinamento sulle strutture - Le vie di transito e di esodo in corrispondenza delle scaffalature devono essere tenute sgombre allo scopo di consentire, in ogni evenienza, una rapida evacuazione - È assolutamente vietato arrampicarsi sulla scaffalatura. - È assolutamente vietato utilizzare la scaffalatura in modo non conforme alle disposizioni operative impartite dall’azienda e/o dal costruttore - Non accatastare sulle scaffalature prodotti instabili - Riporre i materiali più pesanti a 60 – 80 cm dal piano di calpestio e i materiali più leggeri più in alto o più in basso - Il deposito dei materiali sull’ultimo ripiano delle scaffalature non dovrà ridurre la visibilità oscurando eventuali lampade a soffitto - Le parti di fissaggio delle scaffalature non devono essere mai rimosse - Le scaffalture se presentano danni o in caso di urti devono essere immediatamente scaricate. Né vietato l’uso fino alla completa riparazione/sostituzione delle parti danneggiate - Il carico deve essere essere movimentato e successivamente posizionato con pallet idoneo e in buon stato - Non riutilizzare la scaffalatura in ambienti diversi da quelli per la quale è stata progettata - Ogni lavoratore del magazzino è responsabile del magazzino, pertanto qualsiasi danneggiamento, urto o anomalia deve essere comunicata al proprio preposto - Utilizzare attrezzature di movimentazione merci idonee al tipo di attività svolta (in base agli ambienti di lavoro) - Informare, formare e addestrare i lavoratori al corretto utilizzo delle scaffalature e delle attrezzature di sollevamento - Formare i lavoratori per l’utilizzo di attrezzature di sollevamento che prevendono una formazione specifica (carrelli elevatori, PLE ecc.) - Non installare sulle scaffalature oggetti aggiuntivi (es. tettoie, bullonature, saldature ecc.) - Garantire che le scaffalature siano stabili, solide e in buono stato - Ogni qual volta un mezzo di sollevamento urti la scaffalatura avvisare il preposto - È necessario svuotare completamente la scaffalatura prima di effettuare delle modifiche su di essa - Seguire le misure riportate sul libretto di uso e manutenzione della scaffalatura UNI EN 15635 - Si consiglia la nomina di un PRSES (con idonea delega di funzioni) - Si consiglia di essere in possesso della validazione d’uso della scaffalatura. Tale validazione d’uso è data dalla presenza delle seguenti validazioni: validazione statica, validazione di montaggio, validazione documentale - La validazione d’uso deve essere svolta da parte di un esperto validatore ad intervalli non superiori a 12 mesi - Effettuare ispezioni sulle scaffalature e redigere un registro di manutenzione - In caso di danno alla scaffalatura si consiglia di seguire le seguenti azioni di prevenzione (vedi tabelle seguenti) - Si consiglia di rendere l’interdizione evidente per i lavoratori, ad esempio con etichette o corde |