| ### ATTREZZATURE: ABLATORE AD ULTRASUONI (dentista) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - Prima del suo utilizzo visionare il manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura e leggere le istruzioni per il corretto uso in sicurezza - Mantenere l’ablatore pulito prima e dopo l’utilizzo. - Il manipolo, la punta, chiave dinamometrica, chiavetta endodontica e mandrino devono essere sterilizzati prima di ogni trattamento. - Non avvitare o svitare punta e mandrino mentre si aziona l’interruttore a pedale. - La punta per ablazione deve essere fissata e ci deve essere uno spray sottile o uno sgocciolamento che fuoriesce dalla punta mentre si sta operando. - Sostituire le parti quando punta e lima ultrasonica sono danneggiati o eccessivamente usurati. - Mentre la punta sta lavorando, il calore della punta aumenterà in assenza di acqua che fluisca. Occorre perciò mantenere un flusso. - Non torcere o sfregare punta e mandrino. - Se si utilizza la fonte d’acqua senza pressione idraulica, la superficie dell’acqua dovrebbe essere ad un metro ovvero più alta della testa del paziente. - Assicurarsi che il connettore del manipolo e della presa del cavo siano asciutti prima di installare il manipolo. - Non tirare il cavo con forza per evitare che il manipolo cada dal cavo. - Non urtare o sfregare il manipolo. - Inserire la spina nella presa in maniera che sia facile da estrarre, per garantire che possa essere estratta facilmente in un’emergenza. - L’alimentazione è da considerarsi come una parte dell’attrezzatura - Dopo l’utilizzo, spegnere l’alimentazione e staccare la spina. macchinario. - Non si può utilizzare questo dispositivo su pazienti emofiliaci. - I pazienti o medici con pacemaker non possono utilizzare questo dispositivo. - L’utilizzo del dispositivo su pazienti che soffrono di patologie cardiache, donne in stato di gravidanza ed in bambini deve essere fatto con cautela. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina |