| ### ATTREZZATURE: APPARECCHIO RADIOGRAFICO (dentista) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE radiazioni schiacciamento |
| Procedure di lavoro | - Apparecchio radiografico per studi dentistici o cliniche pensato per l'esecuzione di radiografie intraorali per esami o diagnosi di malattie relative a denti, mascella, mandibola e strutture orali - L'apparecchio non deve essere messo in funzione in zone esposte al pericolo di esplosione. Non posizionare mai le dita nelle aperture delle articolazioni, né durante il funzionamento né durante le operazioni di pulizia. - In seguito a forti oscillazioni di temperatura è possibile che nell'apparecchio si formi della condensa. Attivare l'apparecchio solo dopo che è stata raggiunta una temperatura ambiente normale - L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da personale specializzato ed esperto. - Osservare le disposizioni in vigore sulla protezione dalle radiazioni, nonché le misure di protezione dalle radiazioni. Utilizzare gli accessori di protezione dalle radiazioni previsti - Per ridurre l'esposizione alle radiazioni si consiglia l'utilizzo di bismuto, schermature in piombo o grembiuli, in particolare per pazienti pediatrici - Durante la radiografia, il personale deve allontanarsi dal tubo radiogeno nella misura consentita dal cavo a spirale del tasto di attivazione. Oltre al paziente, durante la radiografia nella sala non devono trovarsi altre persone sprovviste di misure di protezione dalle radiazioni. In casi eccezionali una terza persona può prestare aiuto, ma non il personale dello studio. - Qualora il paziente si trovi nel raggio d'azione dell'apparecchio e degli elementi di comando, è necessario monitorarlo. Durante la radiografia deve essere garantito il contatto visivo con il paziente e l'apparecchio. - In caso di anomalie, interrompere la radiografia rilasciando immediatamente il tasto di attivazione. - Deve essere esclusa la contaminazione crociata tra pazienti, personale e terzi, adottando le adeguate misure igieniche. - Prima del posizionamento del paziente nell'apparecchio è necessario garantire che ● tutti gli ausili per la radiografia vengano utilizzati e predisposti secondo le indicazioni del produttore (ad es. guaine di protezione igienica) (sterilizzati o disinfettati). Il rispetto delle misure igieniche consente di prevenire la trasmissione di infezioni, che possono essere la causa di patologie gravi. - L'utilizzo di questo apparecchio è consentito solo se l'apparecchio funziona senza disturbi. Se non è possibile garantire un funzionamento privo di disturbi, disattivare l'apparecchio e farlo verificare ed eventualmente riparare da personale tecnico autorizzato. - L'apparecchio può essere utilizzato soltanto con rivestimento completo e copertura di protezione regolamentari. - Per evitare anomalie nel funzionamento di apparecchi elettronici e memorie dati, è necessario rimuoverli prima della radiografia. - I campi elettromagnetici possono influire sul funzionamento dei sistemi impiantati (ad es. pace-maker o impianti cocleari). Si prega di chiedere al paziente prima dell'inizio del trattamento se ha impiantato un pace-maker o altri sistemi. Qualora ci fossero dei rischi, questi sono menzionati nella documentazione del produttore dell'impianto. - In base a disposizioni legali, sono vietate modifiche che possono compromettere la sicurezza dell'utente o di terzi. - Le apparecchiature di comunicazione ad alta frequenza mobili e trasportabili possono influire sugli apparecchi elettromedicali. Il mancato rispetto delle indicazioni riportate nei requisiti di installazione e delle seguenti raccomandazioni può comportare un'esposizione erronea delle immagini radiografiche. - In particolare può risultare compromessa la correttezza dei parametri di esposizione nonché la ripetibilità dei valori di dosaggio. - Non avvicinare l'attrezzatura elettrica ad alta frequenza portatile a una distanza inferiore ai 30 cm dall'apparecchio radiografico. Gli apparecchi elettrochirurgici e gli apparecchi radiografici non devono essere messi in funzione contemporaneamente. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Mascherina |